由于格式问题此试题可能会出现乱码的情况

为了方便您阅读请点击右上角的全屏查看

2018秦皇岛中考物理模拟试题

一、选择题（1～10题为单选题，每小题只有一个选项符合题意，每题3分，第11、12题为多选题，全选对给3分，选对但不全给2分，有错选或不选的给0分，共36分）

1．在如图所示的四位科学家中，以其名字命名电流单位的是（　　）

A．法拉第	B．达尔文

C．安培	D．欧姆

2．如图所示的四种情景中，符合安全用电原则的是（　　）

A．用湿手板开关	B．发现触电时要先切断电源

C．用湿布擦带电的插座	D．通电导线接触高温物体

3．（秦皇岛中考物理）下列属于通过做功途径改变物体内能的是（　　）

A．在炉上烧水，水温升高

B．感冒发烧，用冷毛巾敷额头

C．冬天对手“哈气”，手感到暖和

D．冬天两手相互摩擦，手感到暖和

4．下列几种用电器的额定功率最接近1000W的是（　　）

A．电饭锅	B．笔记本电脑

C．电风扇	D．电视机

5．下列关于物理概念及其的说法正确的是（　　）

A．冰的比热容是2.1×103J/（kg•℃）表示1kg冰吸收的热量是2.1×103J

B．一台机器的功率为1000W，表示这台机器1s内做的功为1000J

C．物体含有内能的多少叫热量

D．一台机器的机械效率是60%，表示这台机器所做的功中有用功比额外功多40%

6．科学家探索自然界的秘密，要付出艰辛的努力，十九世纪英国科学家法拉第，经过十年坚持不懈的努力，发现了电磁感应现象，图中能表明这一现象的实验是（　　）

A．	B．	C．	D．

7．如图所示的几种器件，工作时一定应用了电流的磁效应的是（　　）

A．风力发电机	B．电风扇

C．电铃D．门吸

8．如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关，当滑动变阻器的滑片向右移动的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电流表示数变小，电压表示数变小

B．电流表示数变大，电压表示数不变

C．电流表示数变小，电压表示数变大

D．电流表示数不变，电压表示数变大

9．一只“220V 40W”的灯泡L1和一只标有“110V 40W”的灯L2都正常发光时（　　）

A．L1比L2亮	B．L2比L1亮	C．L1和L2一样亮	D．无法判断

10．如图所示是小红测定小灯泡电阻的电路图，当闭合开关S时，发现灯L不亮，电流表、电压表均无示数．若电路故障只出现在灯L和变阻器R中的一处，则下列判断正确的是（　　）

A．灯L短路	B．灯L断路	C．变阻器R短路	D．变阻器R断路

11．下列关于电磁现象的说法，正确的是（　　）

A．导体周围存在磁场

B．发电机是根据电磁感应现象的原理制成

C．电磁铁的磁性强弱与通过的电流强弱有关

D．导体在磁场中运动时就会产生感应电流

12．下列说法正确的是（　　）

A．电荷的定向移动形成电流

B．自由电子定向移动的方向与电流方向相同

C．电功率是表示电流做功快慢的物理量

D．电流做功的过程就是将其他形式的能转化为电能的过程

二、填空题

13．（2分）物理学研究成果在军事上有着非常广泛的应用，有一种成为石墨炸弹的武器在战争时被用来破坏敌方的供电设施．这种炸弹不会造成人员伤亡，而是在空中散步大量极细的石墨絮状物，这些石墨絮状物是　　（填“导体”或“绝缘体”）飘落到供电设备上会造成　　（“开路”或“短路”），从而使供电系统瘫痪．

14．（2分）小丽用气球在头发上蹭几下，头发就随着气球飘起来，这表明摩擦后头发丝和气球带上了　　电荷，由于这两种电荷互相　　使头发随气球飘起来．

15．（2分）家庭电路中常用带有开关的移动插座，插座上的开关与插座是　　联，插座与插座之间是　　联．

16．（4分）汽油机和柴油机在构造上相似，又略有不同，汽油机气缸顶部有一个　　，柴油机汽缸顶部是一个　　．一台四冲程汽油机，每完成4个冲程，飞轮要转　　圈，一个工作循环对外做功　　次．

17．（2分）小明家电能表上个月底表盘数字是，这个月底表盘数字如图所示，可知他家本月用电　　度，他只让某电水壶工作，发现在10分钟内该电能表转盘转过了600转，则该电水壶的实际功率为　　W．

18．荷叶上两滴水珠接触时，能自动结合成一滴较大的水珠，这一事实说明分子间存在着　　．封闭在注射器筒内的空气很容易被压缩，这实验说明分子间有　　，压缩到一定程度就很难再压缩，这是因为分子间有　　．

19．如图所示，在试管内装些水，用橡皮塞塞住，加热使水沸腾，会看到塞子被弹出的过程中，水蒸气的　　能转化成塞子的　　能．在四冲程汽油机的一个工作循环中　　冲程与此能力转化相同．

20．（2分）如图所示，在电磁铁的正上方用弹簧挂一条形磁铁．当开关闭合后，条形磁铁与电磁铁的相互作用为　　（填“吸引”或“排斥”），当滑片P从a端到b端的滑动过程中弹簧的长度会变　　（填“长”或“短”）

21．（2分）质量相等的甲、乙两种液体，温度相同、用两盏完全相同的酒精灯分别加热，记录的温度与时间变化的曲线如图，可知c甲　　 c乙．（填＞、＜或=），原因是　　．

22．（秦皇岛中考物理）（2分）无烟煤的热值是3.4×107焦/千克，意思　　．燃烧1吨无烟煤最多放出热量　　焦．

23．在图甲所示的电路中，当开关S从2转到1时，根据电流表和电压表对应的示数，在U﹣I坐标中描绘了相对应的坐标点，如图乙所示，电源电压是　　，电阻R1的阻值是　　，电阻R2的阻值是　　．

24．某家用电热水器的工作原理如图所示（已知两电阻丝的阻值相等，电源电压保持不变），它有高温、中温、低温三个档位．当开关S1接b，S2断开时，它是处于　　档，此时电路功率为P1；当开关S1接a，S2闭合时，它是处于　　档，此时电路功率为P2，则P1：P2=　　．

三、（秦皇岛中考物理）作图、实验、探究题（25题3分，26题3分，27题7分，28题5分，共18分）

25．如图所示，标出通电螺线管的N、S极．

26．小芳同学在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想：

猜想①：在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；

猜想②：在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；

猜想③：在温度不变时，导体的电阻与导体的横截面积有关．

供她选择的导体如下表所示：

| 序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（㎜2） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
| B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
| C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
| D | 锰铜 | 1.2 | 0.5 |

（1）要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体的序号是　　．

（2）要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体的序号是　　．

（3）要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体的序号是　　．

27．（7分）在探究“影响电流热效应的因素”实验中：

（1）为了探究电流通过电阻产生的热量与电流的关系，小明设计了甲图装置，在烧瓶内安装一根电阻丝，并插入一支温度计，该实验通过比较　　来判断相同时间内不同电流产生的热量多少，下面的探究实验中，也是采用这种研究方法的是　　．（图中烧瓶内装有质量相等的煤油）

A．通过泡沫塑料凹陷的程度来知道压力作用效果的大小

B．探究电流与电压、电阻的关系

C．用总电阻表示同一段电路中串联的两个电阻

（2）若要探究电阻产生热量与电阻的关系，可选择乙图中　　（选填“A”或“B”）烧瓶中的电阻与甲图中的烧瓶电阻　　（选填“串联”或“并联”）．

（3）小明提议利用上述实验装置改做“比较水和煤油比热容的大小”的实验，则他应选择乙图中　　（选填“A”或“B”）烧瓶与甲图中的烧瓶并联，并将其中一烧瓶中的液体换成相同质量的　　．水和煤油吸热的多少是通过　　来反映的（选填“温度计示数”或“加热时间”）．

28．（5分）小雪在实验室测量额定电压为2.5V的小灯泡的额定功率．

（1）把图甲中的实物电路连接完整；

（2）在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应位于　　端；（选填“A”或“B”）

（3）连接好电路后，闭合开关发现电流表没有示数，而电压表有示数，则电路可能出现的故障是　　；

（4）排除故障后闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表示数为2.5V，电流表示数如图乙所示，此时通过小灯泡的电流为　　A，小灯泡的额定电功率为　　W．

四、计算题：（29题6分，30题6分，31题4分，共计18分，解答时，要求有必要的文字说明、公式和计算步骤等，只写最后结果不得分）

29．（6分）某太阳能热水器的水箱内装有50Kg的水，太阳光照射一段时间后，水温从20℃身高到60℃．

求：（1）水吸收的热量是多少？

（2）这些热量若全部被100kg的煤油吸收，可使煤油温度升高多少℃？[c煤油=2.1×103J/（kg•℃）]．

30．（6分）现有两个电阻R1=40Ω，R2=60Ω，若把这两个电阻接在如图所示电源电压恒定的电路中，通过R1的电流I1=0.3A．

求：（1）通过R2的电流；

（2）电路的总功率；

（3）R1在5min内产生的热量．

31．（4分）如图甲是某品牌电吹风机，图乙是其内部的电路图，表格中列出了有关参数．求：

| 型 号 | SHZ2010﹣624 |
| --- | --- |
| 热风温度 | 50℃﹣75℃ |
| 额定功率 | 热风时：1000W |
|  | 冷风时：120W |
| 额定电压 | 220V |
| 质 量 | 0.5kg |

（1）画出吹热风和冷风时的等效电路图；

（2）计算吹热风时，通过电热丝的电流；

（3）某人用此吹风机吹冷风10min，吹热风5min，共消耗多少电能．

秦皇岛中考物理参考答案与试题解析

一、选择题（1～10题为单选题，每小题只有一个选项符合题意，每题3分，第11、12题为多选题，全选对给3分，选对但不全给2分，有错选或不选的给0分，共36分）

1．在如图所示的四位科学家中，以其名字命名电流单位的是（　　）

A．法拉第	B．达尔文

C．安培	D．欧姆

【考点】电流的单位换算．

【分析】根据对常见物理量单位的掌握作答．

【解答】解：

A、法拉第是著名的物理学家，但其名字没有被命名为物理量的单位．不符合题意；

B、达尔文是著名的生物学家，但其名字没有被命名为物理量的单位．不符合题意；

C、安培是著名物理学家，其名字被命名为电流的单位．符合题意；

D、欧姆是著名的物理学家，其名字被命名为电阻的单位．不符合题意．

故选C．

【点评】此题考查的是我们对常见物理量及其单位的掌握情况，属于识记性知识的考查，容易解答．

2．如图所示的四种情景中，符合安全用电原则的是（　　）

A．用湿手板开关	B．发现触电时要先切断电源

C．用湿布擦带电的插座	D．通电导线接触高温物体

【考点】安全用电原则．

【分析】（1）生活用水属于导体，不能用湿手接触或用湿布擦拭带电体；

（2）发生触电事故时，应先切断电源或用绝缘体将电线挑开；

（3）电线应远离温度物体，以免绝缘层损坏，引发触电．

【解答】解：

A、C、一般的水是导电的，湿手扳开关或用湿抹布擦带电的插座，容易引起触电事故．此两选项均不符合安全用电原则；

B、发现有人触电时，应先切断电源或用绝缘体将电线挑开，使人迅速脱离带电体．符合安全用电原则；

D、电线接触高温物体容易造成电线绝缘层损坏，引发触电．不符合安全用电原则．

故选B．

【点评】本题考查用电安全小常识，要注意掌握安全用电常识；学会如何应对电器使用时的突发情况，能保证用电安全．

3．（秦皇岛中考物理）下列属于通过做功途径改变物体内能的是（　　）

A．在炉上烧水，水温升高

B．感冒发烧，用冷毛巾敷额头

C．冬天对手“哈气”，手感到暖和

D．冬天两手相互摩擦，手感到暖和

【考点】做功改变物体内能；热传递改变物体内能．

【分析】改变物体内能有两种方式：做功和热传递．做功实质是能量的转化，热传递实质是内能从一个物体转移到另一个物体，或者是从一个物体的高温部分传到低温部分，有传导、对流和辐射三种方式，据此分析判断．

【解答】解：在火炉上烧水时水温升高，感冒发烧时用冷毛巾敷额头，冬天对手“哈气”手感到暖和，都是热传递改变物体的内能，故A、B、C都不符合题意；

冬天两手相互摩擦，手感到暖和，是通过做功把机械能转化为内能，属于做功改变物体的内能．

故选D．

【点评】本题主要考查学生对改变物体内能两种方法的了解与掌握，掌握做功和热传递的实质是关键，是中招的热点．

4．下列几种用电器的额定功率最接近1000W的是（　　）

A．电饭锅	B．笔记本电脑

C．电风扇	D．电视机

【考点】电功率．

【分析】根据我们对生活中常用用电器额定功率的了解去选择即可．

【解答】解：

A、电饭锅的额定功率约为1000W，故A符合题意；

B、笔记本电脑的功率约为100W左右，故B不合题意；

C、电风扇的额定功率在60W左右，故C不符合题意；

D、电视机的额定功率在150W左右，故D不符合题意．

故选A．

【点评】该题为估测题，是对家用电器功率的估测，要求在平时的生活中多关注、多观察，但不需要去死记硬背这些用电器的功率

5．（秦皇岛中考物理）下列关于物理概念及其的说法正确的是（　　）

A．冰的比热容是2.1×103J/（kg•℃）表示1kg冰吸收的热量是2.1×103J

B．一台机器的功率为1000W，表示这台机器1s内做的功为1000J

C．物体含有内能的多少叫热量

D．一台机器的机械效率是60%，表示这台机器所做的功中有用功比额外功多40%

【考点】比热容的概念；机械效率；功率的概念；热量的概念．

【分析】①冰的比热容及机器功率的含义可依据定义分析．

②热量是过程量不能用“含有”“具有”修饰，应该用“吸收”或“放出”来形容．

③机械效率是有用功和总功的比值．

【解答】解：A、冰的比热容是2.1×103J/（kg•℃）表示1kg冰温度每升高（或降低）1℃，吸收（或放出）的热量是2.1×103J，故A错误；

B、一台机器的功率为1000W，表示这台机器1s内做的功为1000J，故B正确；

C、物体通过热传递方式改变的内能称为热量．热量是过程量，不能用“含有”修饰，故C错误；

D、一台机器的机械效率是40%，表示这台机器所做的有用功占总功的40%，故D错误．

故选B．

【点评】本题考查学生对物理概念的理解，是一道基础题．

6．科学家探索自然界的秘密，要付出艰辛的努力，十九世纪英国科学家法拉第，经过十年坚持不懈的努力，发现了电磁感应现象，图中能表明这一现象的实验是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】电磁感应．

【分析】解答本题应掌握产生感应电流的条件为：闭合回路中的部分导体做切割磁感线的运动．

【解答】解：A、这是演示电磁感应现象的装置，故A符合题意；

B、这是演示通电导体在磁场中受力的装置，故B不符合题意；

C、这是奥斯特实验装置，故C不符合题意；

D、这是安培定则示意图，是判断通电螺线管的磁极的方法，故D不符合题意．

故选A．

【点评】电磁感应现象的前提是运动，结果是产生电流，所以实验装置中不能有电池．

7．如图所示的几种器件，工作时一定应用了电流的磁效应的是（　　）

A．风力发电机	B．电风扇

C．电铃D．门吸

【考点】电流的热效应、化学效应和磁效应．

【分析】（1）电流流过导体时导体发热，这种现象是电流的热效应．

（2）电流流过导体时导体周围产生磁场，这种现象是电流的磁效应．

（3）电流流过导体时导体发生化学变化，这种现象是电流的化学效应．

【解答】解：A、发电机是根据电磁感应原理制成的，所以A不正确；

B、电风扇的主要部件是电动机，电动机的原理是利用通电导体在磁场中受力转动的原理制成的，所以B不正确；

C、电铃中利用了电磁铁，电磁铁是利用电流的磁效应制成的，所以C正确；

D、门吸是利用了永磁体来工作的，所以D不正确．

故选C．

【点评】掌握电流的三种效应．知道一些用电器哪些利用电流的热效应，哪些利用电流的磁效应．

8．如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关，当滑动变阻器的滑片向右移动的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电流表示数变小，电压表示数变小

B．电流表示数变大，电压表示数不变

C．电流表示数变小，电压表示数变大

D．电流表示数不变，电压表示数变大

【考点】电路的动态分析；欧姆定律的应用．

【分析】由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，电压表V测R2两端的电压，根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流和R1两端的电压变化，根据串联电路的电压特点可知滑动变阻器两端的电压变化．

【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，电压表V测R2两端的电压，

当滑动变阻器的滑片向右移动的过程中，接入电路的电阻变大，电路中的总电阻变大，

由I=可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小，故BD错误；

由U=IR可知，R1两端的电压变小，

因串联电路中总电压等于各分电阻之和，

所以，滑动变阻器R2两端的电压变大，即电压表的示数变大，故A错误，C正确．

故选C．

【点评】本题考查了电路的动态分析，涉及到串联电路的特点和欧姆定律的应用，判断电压表示数的变化时可以根据串联电路的分压特点进行解答．

9．（秦皇岛中考物理）一只“220V 40W”的灯泡L1和一只标有“110V 40W”的灯L2都正常发光时（　　）

A．L1比L2亮	B．L2比L1亮	C．L1和L2一样亮	D．无法判断

【考点】实际功率．

【分析】（1）用电器上标明的电压是用电器正常工作时的电压是额定电压；标明的功率是额定电压下的功率即额定功率．

（2）灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率．

（3）实际电压大于额定电压时，实际功率大于额定功率；实际电压等于额定电压时，实际功率等于额定功率；实际电压小于额定电压时，实际功率小于额定功率．

【解答】解：一只“220V 40W”的灯泡L1和一只标有“110V 40W”的灯L2都正常发光，说明都在额定电压下工作，实际功率都等于额定功率，额定功率相等，实际功率相等，一样亮．

故选C．

【点评】（1）掌握额定电压和额定功率；实际电压和实际功率．

（2）灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率．

（3）知道用电器铭牌上参数的含义．

10．如图所示是小红测定小灯泡电阻的电路图，当闭合开关S时，发现灯L不亮，电流表、电压表均无示数．若电路故障只出现在灯L和变阻器R中的一处，则下列判断正确的是（　　）

A．灯L短路	B．灯L断路	C．变阻器R短路	D．变阻器R断路

【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【分析】灯泡不亮说明电路某处断路或灯短路；

若电压表无示数，说明电压表被短路或与电源不能相通；

电流表无示数说明是某处断路或电流表短路；综合分析进行判断．

【解答】解：A、灯泡L短路，灯不亮，电压表示数为0，电流表有示数，不符合题意，故A错；

B、灯泡L发生断路，灯不亮，电压表的正负接线柱与电源正负极之间连接是连通的，电压表有示数；电压表的电阻无限大，使得电路中的电流为0，电流表的示数为0，不符合题意，故B错；

C、变阻器短路，灯亮，电压表和电流表都有示数，不符合题意，故C错；

D、变阻器断路，灯不亮，电流表和电压表都无示数，符合题意，故D正确．

故选D．

【点评】本题考查了学生利用电流表、电压表判断电路故障的分析能力，电路故障分短路和开路两种情况，平时做实验时试一试，多总结、提高分析能力．

11．下列关于电磁现象的说法，正确的是（　　）

A．导体周围存在磁场

B．发电机是根据电磁感应现象的原理制成

C．电磁铁的磁性强弱与通过的电流强弱有关

D．导体在磁场中运动时就会产生感应电流

【考点】通电直导线周围的磁场；影响电磁铁磁性强弱的因素；产生感应电流的条件；发电机的构造和原理．

【分析】（1）通电导线周围存在着磁场；

（2）发电机是利用电磁感应现象制成的，是将机械能转化为电能的过程；

（3）电磁铁的磁性强弱与电流强弱、线圈的匝数等因素有关；

（4）闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中才会产生感应电流．

【解答】解：A、通电导线周围才存在着磁场，故A错误；

B、发电机是利用电磁感应现象制成的，是将机械能转化为电能的过程，故B正确；

C、据课本知识可知，电磁铁的磁性强弱与电流强弱、线圈的匝数等因素有关，故C正确；

D、闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中才会产生感应电流，故D错误；

故选BC．

【点评】此题考查了电生磁、磁生电的应用、条件等知识点，是一道综合题，但难度不大．

12．（秦皇岛中考物理）下列说法正确的是（　　）

A．电荷的定向移动形成电流

B．自由电子定向移动的方向与电流方向相同

C．电功率是表示电流做功快慢的物理量

D．电流做功的过程就是将其他形式的能转化为电能的过程

【考点】电流的形成；电流的方向；电功的实质；电功率．

【分析】（1）电荷的定向移动形成电流，可以是正电荷，也可以是负电荷；

（2）物理学中规定正电荷定向移动的方向为电流方向；

（3）电功率描述的是电流做功的快慢；

（4）电流做功的实质是将电能转化为其他形式的能并会分析电流做功时能量的转化过程．

【解答】解：

A、电荷的定向移动形成电流．此选项正确；

B、物理学规定正电荷定向移动的方向为电流方向．由于自由电子带负电，所以它的定向移动方向与电流方向相反．此选项错误；

C、单位时间内电流做功的多少叫电功率，是表示电流做功快慢的物理量，电功率大说明做功快．此选项正确；

D、电流做功的实质就是电能转化为其他形式能的过程．此选项错误．

故选AC．

【点评】此题考查了电流的形成和方向、电功率的物理意义及电流做功的保证，是基本规律和概念的考查，难度不大，属于基础题．

二、填空题

13．物理学研究成果在军事上有着非常广泛的应用，有一种成为石墨炸弹的武器在战争时被用来破坏敌方的供电设施．这种炸弹不会造成人员伤亡，而是在空中散步大量极细的石墨絮状物，这些石墨絮状物是　导体　（填“导体”或“绝缘体”）飘落到供电设备上会造成　短路　（“开路”或“短路”），从而使供电系统瘫痪．

【考点】电路的三种状态．

【分析】不同物质的导电能力是不同的，容易导电的称为导体，不容易导电的称为绝缘体；石墨的材料是碳，属于导体．

【解答】解：石墨丝飘落到供电设备上而使供电系统瘫痪．是因为石墨属于导体，会对供电设施造成短路；

故答案为：导体．短路．

【点评】本题考查了物质的导电性和短路现象在军事上的应用；生活中哪些物体为导体，哪些物体为绝缘体，要有清晰的认识，并与生活加以联系．

14．小丽用气球在头发上蹭几下，头发就随着气球飘起来，这表明摩擦后头发丝和气球带上了　异种　电荷，由于这两种电荷互相　吸引　使头发随气球飘起来．

【考点】摩擦起电．

【分析】气球和头发摩擦，由于两种物质的原子核对核外电子的束缚本领不同，在摩擦的过程中，会有电子的转移，得电子的物体带负电，失去电子的物体带正电．然后利用电荷间的作用规律，即可解决问题．

【解答】解：当气球和头发相互摩擦时，由于两种物质的原子核对核外电子的束缚本领不同，在摩擦的过程中头发和气球会带上不同的电荷．由于异种电荷相互吸引．所以头发会随着气球飞起来．

故答案为：异种；吸引．

【点评】本题考查了摩擦起电现象和电荷间的相互作用规律，比较简单，属于基础题．

15．家庭电路中常用带有开关的移动插座，插座上的开关与插座是　串　联，插座与插座之间是　并　联．

【考点】家庭电路的连接．

【分析】家庭电路电压是220V，家用电器的额定电压也是220V，各家用电器之间是并联时，各家用电器都正常工作，并且互不影响．家庭电路中，用电器和控制用电器的开关串联．

【解答】解：在家庭电路中，电灯与插座间以及插座与插座之间是互不影响，因此它们是并联连接，插座上的开关与插座是串联连接．

故答案为：串；并．

【点评】掌握家庭电路中各用电器之间的连接，用电器和开关之间的连接．

16．汽油机和柴油机在构造上相似，又略有不同，汽油机气缸顶部有一个　火花塞　，柴油机汽缸顶部是一个　喷油嘴　．一台四冲程汽油机，每完成4个冲程，飞轮要转　2　圈，一个工作循环对外做功　1　次．

【考点】内燃机的四个冲程．

【分析】（1）柴油机和汽油机的结构区别：汽油机在吸气冲程中吸入了汽油和空气的混合气体，在压缩冲程中，机械能转化为内能，内能增大，温度升高，汽油机气缸顶端有个火花塞，此时火花塞喷出电火花，点燃汽油，产生高温高压的燃气推动活塞做功；

（2）四冲程内燃机一个工作循环四个冲程，对外做功一次，飞轮转2周．

【解答】解：

汽油机和柴油机在构造上的区别是：汽油机顶部有一个火花塞，柴油机顶部有一个喷油嘴；

四冲程汽油机，每完成4个冲程，飞轮要转2圈，一个工作循环对外做功1次．

故答案为：火花塞；喷油嘴；2；1．

【点评】掌握汽油机和柴油机的相同点和不同点及热机的工作原理是重点．

17．（秦皇岛中考物理）小明家电能表上个月底表盘数字是，这个月底表盘数字如图所示，可知他家本月用电　100　度，他只让某电水壶工作，发现在10分钟内该电能表转盘转过了600转，则该电水壶的实际功率为　1200　W．

【考点】电功率的计算；电能表参数的理解与电能的求法．

【分析】（1）小明家本月用电的计算方法：月末的减去月初的示数，电能表的读数时注意最后一位是小数，单位kW•h；

（2）3000r/kW•h表示的是电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3000r，或者表示电能表每转1r，电路中消耗kW•h的电能，求出转盘转600r电路中消耗的电能．然后求出电热水壶的实际功率．

【解答】解：

（1）月底电能表示数W2=1362.5kW•h，

小明家本月用电：W=W2﹣W1=1362.5kW•h﹣1262.5kW•h=100kW•h=100度．

（2）电能表转盘转动600r，电路消耗的电能为：

W'=600×kW•h=0.2kW•h，

电热水壶单独工作时间；t=10min=h，

电热水壶的实际功率：

P===1.2kW=1200W．

故答案为：100；1200．

【点评】本题考查了电能表的参数的理解与电能的求法以及电功率的计算求法，理解“3000r/kW•h”的含义是本题的关键，易错点电能表的读数（最后一位是小数）．

18．荷叶上两滴水珠接触时，能自动结合成一滴较大的水珠，这一事实说明分子间存在着　引力　．封闭在注射器筒内的空气很容易被压缩，这实验说明分子间有　间隙　，压缩到一定程度就很难再压缩，这是因为分子间有　斥力　．

【考点】分子间的作用力．

【分析】物质是由分子组成的，组成物质的分子在不停地做无规则运动，分子间有间隙，存在着相互作用的引力和斥力．

【解答】解：（1）两滴水珠接触时，能自动结合成一滴较大的水珠，这一事实说明分子间存在着引力；

（2）封闭在注射器筒内的空气很容易被压缩，这实验说明分子间有间隙，压缩到一定程度就很难再压缩，这是因为分子间有斥力．

故答案为：引力；间隙；斥力．

【点评】本题考查了分子间力的作用，包括引力和斥力，要知道这两种力是同时存在的，属于基础知识的考查．

19．（秦皇岛中考物理）如图所示，在试管内装些水，用橡皮塞塞住，加热使水沸腾，会看到塞子被弹出的过程中，水蒸气的　内　能转化成塞子的　机械　能．在四冲程汽油机的一个工作循环中　做功　冲程与此能力转化相同．

【考点】做功改变物体内能．

【分析】做功可以改变物体的内能：当对物体做功时，机械能转化为内能，当物体对外做功时，内能转化为机械能．

【解答】解：

由图可知，当用酒精灯加热水到一定程度时，试管内的水蒸气会对塞子做功，将水蒸气的内能会转化为塞子的机械能；此过程与汽油机的做功冲程类似，在做功冲程中也是燃气的内能转化为活塞的机械能．

故答案为：内；机械；做功．

【点评】此题是考查对做功和热传递改变物体内能的辨别，是中考热点．

20．如图所示，在电磁铁的正上方用弹簧挂一条形磁铁．当开关闭合后，条形磁铁与电磁铁的相互作用为　排斥　（填“吸引”或“排斥”），当滑片P从a端到b端的滑动过程中弹簧的长度会变　短　（填“长”或“短”）

【考点】通电螺线管的磁场．

【分析】①先根据电流的方向，利用安培定则可判断螺线管的极性，再根据磁极间的相互作用可判断与条形磁体的作用力；

②根据滑动变阻器的变化，可判断电流大小的变化，知道电流越大，螺线管的磁性越强．

【解答】解：①读图可知，电流从螺线管的上端流入，下端流出，右手握住螺线管，使四指指向电流方向，则螺线管的上端为S极．根据同名磁极相互排斥可知，条形磁铁与电磁铁的相互作用为排斥；

②当滑片P从a端到b端的滑动过程中，变阻器的阻值变小，电路中的电流变大，因此，电磁铁的磁性变强，与条形磁铁的排斥力变大，故弹簧会变短一些．

故答案为：排斥；短．

【点评】此题将通电螺线管的判断、磁极间的相互作用、电路的动态变化进行了有机的结合，难度虽然不大，但环环相扣，应细心作答，才不会颠倒出错．

21．质量相等的甲、乙两种液体，温度相同、用两盏完全相同的酒精灯分别加热，记录的温度与时间变化的曲线如图，可知c甲　＜　 c乙．（填＞、＜或=），原因是　质量和吸收的热量相同时，甲液体温度升高幅度大　．

【考点】比热容的概念．

【分析】相同质量的不同物质，吸收相同的热量，比热容越大，温度变化越小．

【解答】解：根据公式c=，两种液体质量相等，酒精灯完全相同，加热时间相同，吸收的热量就相等，做时间轴的垂线，如图所示；

甲的温度升高幅度大，所以甲的比热容小．

故答案为：＜；质量和吸收的热量相同时，甲液体温度升高幅度大．

【点评】对比热容的定义式c=要正确理解：同种物质状态一定时，比热容与质量、温度差、热量多少没有关系；不同物质比热容大小可以按照数学上的比例关系比较．

22（秦皇岛中考物理）．无烟煤的热值是3.4×107焦/千克，意思　1kg无烟煤完全燃烧放出的热量为3.4×107J　．燃烧1吨无烟煤最多放出热量　3.4×1010　焦．

【考点】燃料的热值．

【分析】根据热值定义回答；知道无烟煤的质量，根据燃料完全燃烧放热公式Q放=mq求最多放出的热量．

【解答】解：

无烟煤的热值是3.4×107焦/千克，意思是1kg无烟煤完全燃烧放出的热量为3.4×107J；

燃烧1吨无烟煤最多放出的热量：

Q放=mq=1000kg×3.4×107J/kg=3.4×1010J；

故答案为：1kg无烟煤完全燃烧放出的热量为3.4×107J；3.4×1010．

【点评】本题考查了燃料热值的意义、燃料完全燃烧放热公式Q放=mq的应用，属于基础性题目．

23．在图甲所示的电路中，当开关S从2转到1时，根据电流表和电压表对应的示数，在U﹣I坐标中描绘了相对应的坐标点，如图乙所示，电源电压是　6V　，电阻R1的阻值是　10Ω　，电阻R2的阻值是　20Ω　．

【考点】欧姆定律的变形公式．

【分析】（1）由电路图可知，当S接1时，电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流；由图乙可知对应的电压和电流，根据欧姆定律求出R1的阻值．

（2）当S接2时，两电阻串联，电压表测R1两端的电压，电流表测串联电路的电流；由图乙得出对应的电流和电压，根据欧姆定律求出电路中的总电阻，根据电阻的串联求出电阻R2的阻值．

【解答】解：

（1）由电路图可知，当S接1时，电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流；

由图乙可知，电源的电压U=6V，电路中的电流I=0.6A，则R===10Ω；

（2）当S接2时，两电阻串联，电压表测R1两端的电压，电流表测串联电路的电流；

由图乙可知，电阻R2的两端电压为U′=6V﹣2V=4V，电路中的电流I′=0.2A，

R2的阻值：R2===20Ω．

故答案为：6V；10Ω；20Ω．

【点评】本题考查了电路的动态分析，涉及到电阻的串联和欧姆定律的应用，关键是开关接1、2时电路变化的判断和由图乙得出对应的电压与电流值．

24．某家用电热水器的工作原理如图所示（已知两电阻丝的阻值相等，电源电压保持不变），它有高温、中温、低温三个档位．当开关S1接b，S2断开时，它是处于　低温　档，此时电路功率为P1；当开关S1接a，S2闭合时，它是处于　高温　档，此时电路功率为P2，则P1：P2=　1：4　．

【考点】电功率的计算．

【分析】由图可知两电热丝可以组成并联、串联及只接一个电阻，三种况态下电阻大小不同，因电路为纯电阻电路则由功率公式P=可得三种情况下的功率大小，则可知对应的状态．

【解答】（秦皇岛中考物理）解：设每根电阻丝的阻值为R，

当开关S1接b，S2断开时，两电阻串联，总电阻R1=2R；

当开关接a，S2闭合时，两电阻并联，电阻R2=；

当开关S1接b，S2闭合时，上面的电热丝被短路，总电阻R3=R；

则由P=可得，

当开关S1接b，S2断开时，电路功率P1=，电功率最小，即为低温档；

当开关S1接a，S2闭合时，电路功率P2==，电功率最大，即为高温档；

当开关S1接b，S2闭合时，电路功率P3=，电功率不是最大，也不是最小，即为中温档；

则P1：P2=： =1：4．

故答案为：低温；高温；1：4．

【点评】本题考查对电路的认识及功率公式的应用，在计算中要注意比例式的计算方法．

三、作图、实验、探究题（25题3分，26题3分，27题7分，28题5分，共18分）

25．如图所示，标出通电螺线管的N、S极．

【考点】通电螺线管的磁场．

【分析】根据电流方向，由安培定则即可判出磁极方向．

【解答】解：右手握住螺线管，四指指向电流方向，则大拇指所指的方向即通电螺线管的左端为磁场的N极，另一端为S极．故答案为：

【点评】用安培定则时，一定要用右手握住螺线管，四指指向电流方向．当电流流入的导线在螺线管背面时，手心在上；反之，手背在上．

26．（秦皇岛中考物理）小芳同学在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想：

猜想①：在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；

猜想②：在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；

猜想③：在温度不变时，导体的电阻与导体的横截面积有关．

供她选择的导体如下表所示：

| 序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（㎜2） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
| B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
| C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
| D | 锰铜 | 1.2 | 0.5 |

（1）要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体的序号是　A、C　．

（2）要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体的序号是　C、D　．

（3）要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体的序号是　B、C　．

【考点】影响电阻大小的因素．

【分析】要解决此题，需要掌握影响导体电阻大小的因素：导体的材料、长度、横截面积和温度．

同时要掌握控制变量法，要研究导体的电阻大小与一个量之间的关系，需要保持其它量不变．

【解答】解：

（1）猜想①认为“在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关”，所以在探究时，应使长度和横截面积相同，而导体的材料不同，A、C长度都是0.8m，横截面积都是0.5mm2，只有材料不同．所以利用A、C可以探究电阻与材料之间的关系．

（2）猜想②认为“在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关”，所以应该控制材料和横截面积不变，改变长度．C、D所用的材料都是锰铜合金，横截面积都是0.5mm2，而长度不同．所以利用C、D可以探究电阻与长度之间的关系．

（3）猜想③是“在温度不变时，导体的电阻与导体的横被面积有关”，所以在探究时，要保持材料和长度相同，横截面积不同．B、C材料都是锰铜，长度都是0.8m，只有横截面积不同，所以可以利用B、C来探究电阻与横截面积的关系．

故答案为：（1）A、C；（2）C、D；（3）B、C．

【点评】此题是探究影响导体电阻大小的因素，题目中给出了三个猜想，认为电阻分别与导体的材料、长度和横截面积有关，所以在探究时，要注意应用控制变量法．此题主要考查了学生对控制变量法的应用，在研究中一定要注意控制的量和改变的量．

27．在探究“影响电流热效应的因素”实验中：

（1）为了探究电流通过电阻产生的热量与电流的关系，小明设计了甲图装置，在烧瓶内安装一根电阻丝，并插入一支温度计，该实验通过比较　温度计示数变化　来判断相同时间内不同电流产生的热量多少，下面的探究实验中，也是采用这种研究方法的是　A　．（图中烧瓶内装有质量相等的煤油）

A．通过泡沫塑料凹陷的程度来知道压力作用效果的大小

B．探究电流与电压、电阻的关系

C．用总电阻表示同一段电路中串联的两个电阻

（2）若要探究电阻产生热量与电阻的关系，可选择乙图中　B　（选填“A”或“B”）烧瓶中的电阻与甲图中的烧瓶电阻　串联　（选填“串联”或“并联”）．

（3）小明提议利用上述实验装置改做“比较水和煤油比热容的大小”的实验，则他应选择乙图中　A　（选填“A”或“B”）烧瓶与甲图中的烧瓶并联，并将其中一烧瓶中的液体换成相同质量的　水　．水和煤油吸热的多少是通过　加热时间　来反映的（选填“温度计示数”或“加热时间”）．

【考点】控制变量法与探究性实验方案．

【分析】（1）①电流产生的热量不能用眼睛直接观察，通过温度计示数变化来反映．这种方法是转换法．

②煤油比水的比热小，吸收相同的热量，煤油的温度变化比较大，实验效果比较好．

（2）电流产生的热量跟电流大小、电阻大小、通电时间有关．探究电流产生热量多少跟电阻的关系，控制电流和通电时间不变，改变电阻的大小．

（3）“比较水和煤油比热容的大小”根据Q=cm△t，可以采用质量相同，吸收热量相同的不同物质，根据温度变化量来判断比热大小．

两个烧瓶内的电阻相同，并联在同一电压下，产生的热量相同，水和煤油吸收热量多少用加热时间来反映．

【解答】（秦皇岛中考物理）解：（1）电流产生的热量不能用眼睛直接观察，通过温度计示数变化来反映，这是转换法．温度计示数变化越大，电流产生的热量越多．这是转换法．

A．通过泡沫塑料凹陷的程度来知道压力作用效果的大小，这是把力的作用效果转换为物体的形状的变化，是转换法，符合题意．

B．探究电流与电压、电阻的关系，探究电流跟电压关系时，控制电阻不变，探究电流跟电阻关系时，控制电压不变，这是控制变量法．不符合题意．

C．用总电阻表示同一段电路中串联的两个电阻，总电阻和两个串联电阻的效果是相同的，是等效替代法．不符合题意．

煤油比水的比热小，吸收相同的热量，煤油的温度变化比较大，温度计示数变化明显，实验效果比较好．

（2）电流产生的热量跟电流大小、电阻大小、通电时间有关．探究电流产生热量多少跟电阻的关系，控制电流和通电时间不变，改变电阻的大小．由于串联电路中电流处处相等，通电时间相同，所以选择乙图中的B电阻与甲图中的烧瓶电阻串联．

（3）“比较水和煤油比热容的大小”根据Q=cm△t，可以采用质量相同，吸收热量相同的不同物质，所以选择A烧瓶，由于电阻相同，和甲图烧瓶并联，电压相同，电流产生热量相同，并且把烧瓶A的液体换成和甲图中质量相同的水．

水和煤油吸热的多少是通过加热时间来反映．

故答案为：（1）温度计示数变化；A；（2）B； 串联；（3）A；水；加热时间．

【点评】用同一个实验装置可以探究电流产生热量多少跟影响因素之间的关系，也可以探究不同物质比热不同，但是都是采用控制变量法和转换法来进行的．

28．（秦皇岛中考物理）小雪在实验室测量额定电压为2.5V的小灯泡的额定功率．

（1）把图甲中的实物电路连接完整；

（2）在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应位于　A　端；（选填“A”或“B”）

（3）连接好电路后，闭合开关发现电流表没有示数，而电压表有示数，则电路可能出现的故障是　灯泡断路　；

（4）排除故障后闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表示数为2.5V，电流表示数如图乙所示，此时通过小灯泡的电流为　0.24　A，小灯泡的额定电功率为　0.6　W．

【考点】电功率的测量．

【分析】（1）根据灯泡的额定电压确定电压表的量程，且与灯泡并联；

（2）为防止电路中的电流过大烧坏电路元件，闭合开关前滑动变阻器处于最大阻值；

（3）电压表由示数说明电压表与电源之间是通路，电流表无示数说明电压表并联部分断路；

（4）额定电压下灯泡的实际功率和额定功率相等，根据电流表的量程和分度值读出示数，根据P=UI求出灯泡的额定功率．

【解答】解：（1）灯泡的额定电压为2.5V，则电压表的量程为0～3V，且与灯泡并联，如下图所示：

（2）为保护电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应处于最大阻值处，即A端；

（3）闭合开关后电流表没有示数，而电压表有示数，说明电压表并联部分断路，即灯泡断路；

（4）图（乙）中，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.24A，

则灯泡的额定功率P=UI=2.5V×0.24A=0.6W．

故答案为：

（1）如上图所示；（2）A；（3）灯泡断路；（4）0.24；0.6．

【点评】本题考查了实物电路图的连接和实验的注意事项、电路故障的判断、电流表的读数以及额定功率的计算，会确定电压表的量程是关键．

四、计算题：（29题6分，30题6分，31题4分，共计18分，解答时，要求有必要的文字说明、公式和计算步骤等，只写最后结果不得分）

29．某太阳能热水器的水箱内装有50Kg的水，太阳光照射一段时间后，水温从20℃身高到60℃．

求：（1）水吸收的热量是多少？

（2）这些热量若全部被100kg的煤油吸收，可使煤油温度升高多少℃？[c煤油=2.1×103J/（kg•℃）]．

【考点】热量的计算．

【分析】（1）已知水的比热容、质量和温度变化，根据Q吸=cm（t﹣t0）求出水吸收的热量；

（2）煤油吸收的热量和水吸收的热量相等，根据Q吸=cm△t求出煤油升高的温度．

【解答】解：（1）水吸收的热量：

Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×50kg×（60℃﹣20℃）=8.4×106J；

（2）由Q吸=cm△t可得，煤油升高的温度：

△t===40℃．

答：（1）水吸收的热量是8.4×106J；

（2）这些热量若全部被100Kg的煤油吸收，可使煤油温度升高40℃．

【点评】（秦皇岛中考物理）本题考查了吸热公式的灵活运用，是一道较为简单的计算题．

30．现有两个电阻R1=40Ω，R2=60Ω，若把这两个电阻接在如图所示电源电压恒定的电路中，通过R1的电流I1=0.3A．

求：（1）通过R2的电流；

（2）电路的总功率；

（3）R1在5min内产生的热量．

【考点】欧姆定律的应用；电热；焦耳定律的计算公式及其应用．

【分析】（1）根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出电源的电压，再根据欧姆定律求出通过R2的电流；

（2）根据并联电路的电流特点求出干路电流，利用P=UI求出电路的总功率；

（3）根据Q=W=UIt求出R1在5min内产生的热量．

【解答】解：（1）因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，由I=可得，电源的电压：

U=I1R1=0.3A×40Ω=12V，

则通过R2的电流：

I2===0.2A；

（2）因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，干路电流：I=I1+I2=0.3A+0.2A=0.5A，

则电路的总功率：

P=UI=12V×0.5A=6W；

（3）R1在5min内产生的热量：

Q1=W1=UI1t=12V×0.3A×5×60s=1080J．

答：（1）通过R2的电流为0.2A；

（2）电路的总功率为6W；

（3）R1在5min内产生的热量为1080J．

【点评】本题考查了并联电路的特点和欧姆定律、电热公式、电功率公式的应用，是一道较为简单的应用题．

31（秦皇岛中考物理）．如图甲是某品牌电吹风机，图乙是其内部的电路图，表格中列出了有关参数．求：

| 型 号 | SHZ2010﹣624 |
| --- | --- |
| 热风温度 | 50℃﹣75℃ |
| 额定功率 | 热风时：1000W |
|  | 冷风时：120W |
| 额定电压 | 220V |
| 质 量 | 0.5kg |

（1）画出吹热风和冷风时的等效电路图；

（2）计算吹热风时，通过电热丝的电流；

（3）某人用此吹风机吹冷风10min，吹热风5min，共消耗多少电能．

【考点】电功的计算；电功率与电压、电流的关系．

【分析】（1）电吹风吹热风时，电动机和电热丝并联均工作；电吹风吹冷风时，只有电动机工作，据此画出等效电路图；

（2）电热丝的功率等于吹热风时的功率减去吹冷风时的功率，根据并联电路的电压特点和P=UI求出通过电热丝的电流；

（3）根据W=Pt求出消耗的电能．

【解答】解：（1）电吹风吹热风时，电动机和电热丝并联，等效电路图如下图所示：

电吹风吹冷风时，只有电动机工作，等效电路图如下图所示：

（2）吹热风时，电热丝的功率：

PR=P热﹣P冷=1000W﹣120W=880W，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，由P=UI可得，通过电热丝的电流：

IR===4A；

（3）由P=可得，消耗的电能：

W=P冷t冷+P热t热=120W×10×60s+1000W×5×60s=3.72×105J．

答：（1）吹热风和冷风时的等效电路图如上图所示；

（2）吹热风时，通过电热丝的电流为4A；

（3）某人用此吹风机吹冷风10min，吹热风5min，共消耗3.72×105J的电能．

【点评】本题考查了画出等效电路图、电功率公式、电功公式的应用，要注意电热丝的功率等于吹热风时的功率减去吹冷风时的功率．