由于格式问题此试题可能会出现乱码的情况

为了方便您阅读请点击右上角的全屏查看

2018邯郸市中考物理模拟试题

一、填空题（每空2分，共32分）

1．如图所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，开关S闭合后，向左移动滑动变阻器的滑片，电压表示数与电流表示数之比　　（选填“变大”、“变小”或“不变”）．

2．一台线圈电阻为0.3Ω电动机，接在12V的电源上时，通过电动机的电流为0.5A，在2min内电流产生的热量是　　J，转化成的机械能是　　J，此电动机的效率为　　．（保留一位小数）

3．某型号电饭煲有加热和保温功能，如左下图甲所示为其内部电路原理图，当开关S接触点1时，该电饭煲处于　　（选填“保温”或“加热”）状态，如图乙所示是该电饭煲工作时电功率与时间的关系图象，则图中阴影部分面积表示的物理量是　　，其大小为　　kW•h．

4（邯郸中考物理）．如图所示，甲为定值电阻R的U﹣I图象，乙为小灯泡的电阻RL的U﹣I图象，将定值电阻R和小灯泡RL串联在电路中，电流为0.2A时，电源电压是　　V，1min内电路消耗的电能是　　J．小灯泡的电阻RL的U﹣I图象为曲线，说明了灯丝的　　越高，电阻越大．

5．某同学家的电能表表盘如图所示．已知家庭电路电压为220V，他家允许接入电路连续工作的用电器的总功率最大为　　W，他只将一台用电器接入电路，电能转过360转，用了10min时间，该用电器的功率为　　W．

6．某电炉在额定电压220V下的功率为1100W．当它正常工作时，通过电炉的电流为　　A，电炉的电阻为　　Ω．

7．如果加在定值电阻两端的电压由6V增大2V时，通过的电流相应地变化了100mA，则相应的电功率的变化量是　　．

8．某品牌手机上使用的锂电池标有“3.6V 900mA•h”，若充电一次，可供使用3天，该手机可储存的电能为　　J．

二、单选题（每题3分，共24分）

9．避雷针把乌云所带的大量电子引到地面，此过程中电流方向为（　　）

A．从乌云向地面	B．从地面向乌云

C．都有可能	D．无法判断电流方向

10．下列几种家用电器正常工作时，主要将电能转化为内能的是（　　）

A．电风扇	B．抽油烟机	C．电烤箱	D．台灯

11．关于电功，下列说法中正确的是（　　）

A．用电器通电的时间越长，电流做的功一定越多

B．通过用电器的电流越大，电流做的功一定越多

C．用电器两端的电压越大，电流做的功一定越多

D．用电器消耗的电能越大，电流做的功一定越多

12．小华同学家的电饭煲正常工作时的电流约为3A，则它正常工作15min所消耗的电能是（　　）

A．2200J	B．4500J	C．5.94×105J	D．5.94×106J

13．（邯郸中考物理）如图所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器（a、b为其两端点）．闭合开关S，当滑片P在某一端点时，电流表示数为0.1A，R2消耗的电功率为1W；当滑片P移动至某一位置时，电流表示数为0.3A，R2消耗的电功率为1.8W．则当滑片P从a移到b的过程中（　　）

A．电流表示数变化了0.6 A

B．电压表示数变化了4 V

C．R1消耗的电功率变化了5 W

D．电路消耗的总功率变化了6 W

14．如图所示电路，当开关S闭合后，L1、L2均能发光，电流表、电压表均有示数．过一会儿，灯都不发光，电流表、电压表的示数均为零，可能发生的故障是

（　　）

A．L1灯丝断了	B．L1短路	C．L2灯丝断了	D．L2短路

15．如图所示，设电源电压保持不变，S1断开S2闭合时，电压表读数为4.5V，S1闭合S2断开时，电压表读数变为3V，电源电压和L2两端电压分别是（　　）

A．4.5 V和1.5V	B．3 V和1.5 V	C．3 V和3 V	D．1.5 V和4.5 V

16．如图所示，当滑动变阻器滑片向右移动时，下列说法正确的是（　　）

A．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡亮度变亮

B．电流表示数不变，电压表示数不变，灯泡亮度不变

C．电流表示数不变，电压表示数变大，灯泡亮度不变

D．电流表示数变大，电压表示数变大，灯泡亮度变亮

三、（邯郸中考物理）实验探究题（每空2分，共26分）

17．如图所示为探究“电流与电阻的关系”的实验，电源电压4.5V，三个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω），滑动变阻器R1为“20Ω1A”，滑动变阻器R2为“50Ω 1A”．

（1）小明先将5Ω的电阻连入电路中，闭合开关，

| 电阻（Ω） | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流（A） | 0.3 | 0.15 | 0.1 |

移动滑片，使电压表的示数为1.5V，并记下电流值；再分别改接10Ω、15Ω的电阻，重复上述实验，得到了如表中的实验数据；

（2）将5Ω电阻换成10Ω电阻后，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片向　　（填“左”或“右”）移动，当观察到电压表示数为　　V时，才能记录电流表示数；

（3）实验中小明应选择的滑动变阻器是　　（填“R1”或“R2”）．

（4）通过上述实验得出的结论是　　．

18．用如图所示的实验电路测量未知电阻Rx的阻值，其中滑动变阻器最大阻值为R0，电源电压未知且不变．

（1）请将下列实验步骤补充完整：

①闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到a端，　　；

②将滑动变阻器的滑片P　　，记录电流表的示数为I2；

（2）写出待测电阻的表达式：Rx=　　（用已知量和测量量表示）．

19．晓晴选用三节干电池，测额定电压是3.8V小灯泡电功率的实验中．

（1）为完成实验，请用笔画线代替导线，将甲图连接完整．

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应调至最　　（填“左”或“右”）端．若开关闭合后，

发现无论怎样调节滑动变阻器，电压表电流表示数较小且﹣直不变，则故障原因是　　．

（3）故障排除后，若要测量小灯泡的额定功率，应移动滑动变阻器的滑片直到电压表示数为　　V

为止．电流表示数如图乙所示，由此可算出小灯泡的额这功率为　　W．

（4）小聪同学在做实验时，发现电压表大量程已损坏，在不更换器材的情况下，如何完成测量小灯泡的额定功率，请写出具体操作步骤：　　．

四、（邯郸中考物理）计算题（本大题共3小题，共18分）

20．小华家安装的电热水器铭牌如表所示：

| XX牌全自动电热水器 |  |
| --- | --- |
| 型号：HMPZ﹣12D | 净重：10kg |
| 额定电压：220V | 类别：防触电保护类 |
| 额定功率：2kW | 水容量：40L |
| 出厂日期：2015年5月18日 | 编号：2015051188 |

（1）为安全起见，电热水器应选用　　插座（选填“甲”或“乙”）．

（2）该电热水器正常工作时，电热丝的电阻；

（3）热水器装满水，正常工作时电热丝产生的热量有80%被水吸收，要使水温从20℃升高到70℃，需要加热的时间[已知c水=4.2×103J/（kg•℃），ρ水=1.0×103kg/m3]．

21．表为一台电烤箱的铭牌，其内部简化电路如图所示，R1和R2均为电热丝．（不考虑温度对电阻的影响）

| ××牌电烤箱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220V |
| 额定功率 | 高温档 | 1100W |
|  | 低温档 | 440W |
| 电源频率 |  | 50HZ |

则：（1）电烤箱在高温档正常工作15min所消耗的电能是多少焦？

（2）电烤箱在低温档正常工作时R2的阻值是多少欧？

（3）假设在用电高峰时家庭电路实际电压为198V，电烤箱在高温档的实际功率是多少瓦？

（解答要求：要写出依据的主要公式或变形公式，要有数据代入和运算结果）

22．实验室有一种小量程的电流表叫毫安表，用符号表示，在进行某些测量时，其电阻不可忽略．在电路中，我们可以把毫安表看成一个定值电阻，通过它的电流可以从表盘上读出．利用图示电路可以测量一个毫安表的电阻，电源的电阻不计，R1=140Ω，R2=60Ω．当开关S1闭合、S2断开时，毫安表的读数为6mA；当S1、S2均闭合时，毫安表的读数为8mA．求毫安表的电阻RA和电源的电压U．

邯郸中考物理参考答案与试题解析

一、填空题（每空2分，共32分）

1．如图所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，开关S闭合后，向左移动滑动变阻器的滑片，电压表示数与电流表示数之比　不变　（选填“变大”、“变小”或“不变”）．

【考点】电路的动态分析．

【分析】由电路图可知，电阻R1与滑动变阻器R2串联，电流表测电路电流，电压表测电阻R1两端电压，由欧姆定律可以判断电压表与电流表示数之比如何变化．

【解答】解：由电路图可知，电阻R1与滑动变阻器R2串联，电流表测电路电流，电压表测电阻R1两端电压，根据欧姆定律可知，电压表与电流表示数的比值=R1，R1为定值电阻，大小不变，即电压表与电流表示数的比值不变．

故答案为：不变．

2．一台线圈电阻为0.3Ω电动机，接在12V的电源上时，通过电动机的电流为0.5A，在2min内电流产生的热量是　9　J，转化成的机械能是　711　J，此电动机的效率为　98.8%　．（保留一位小数）

【考点】焦耳定律的计算公式及其应用；能量利用效率；电功的计算．

【分析】（1）知道通过线圈的电流和线圈的电阻，根据Q=I2Rt求出2min内产生的热量．

（2）知道电源的电压，根据W=UIt求出1min电动机消耗的电能，电动机消耗的电能减去产生的热量即为输出的机械能．

（3）机械能与电动机消耗的电能之比即为这台电动机电能转化为机械能的效率．

【解答】解：（1）线圈电阻2min内产生的热量：

Q=I2Rt=（0.5A）2×0.3Ω×2×60s=9J；

（2）电动机1min消耗的电能：

W=UIt=12V×0.5A×2×60s=720J，

电流做的功转化为的机械能W′=W﹣Q=720J﹣9J=711J．

（3）这台电动机电能转化为机械能的效率：

η=×100%=×100%=98.8%．

故答案为：9；711；98.8．

3．某型号电饭煲有加热和保温功能，如左下图甲所示为其内部电路原理图，当开关S接触点1时，该电饭煲处于　加热　（选填“保温”或“加热”）状态，如图乙所示是该电饭煲工作时电功率与时间的关系图象，则图中阴影部分面积表示的物理量是　电饭煲消耗的电能　，其大小为　0.15　kW•h．

【考点】电功的计算；电功率与电压、电流的关系．

【分析】由图知，开关S接触点1时，只有R1连入电路中，S接触点2时，两电阻串联，由P=分析电饭煲的工作状态；

由图象知，电饭煲工作的功率和工作时间，由此可知面积表示的物理量并计算．

【解答】（邯郸中考物理）解：

由甲可知，开关S接触点1时，只有R1连入电路中，S接触点2时，两电阻串联，

电源电压一定，由P=可知开关接触点1时，电路的电阻较小，功率较大，所以此时电饭煲处于加热状态；

由乙图象知，横坐标表示工作时间，纵坐标表示电饭煲的电功率，阴影部分面积S=Pt=W，即：阴影部分表示的是电饭煲消耗的电能；

由图知，P加热=0.8kW，加热时间t加热=10min=h，

所以W加热=P加热t加热=0.8kW×h=kW•h．

P保温=0.1kW，保温时间t保温=10min=h，

所以W保温=P保温t保温=0.1kW×h=kW•h．

则电饭煲消耗的电能W=W加热+W保温=kW•h+kW•h=0.15kW•h

故答案为：加热；电饭煲消耗的电能；0.15．

4．如图所示，甲为定值电阻R的U﹣I图象，乙为小灯泡的电阻RL的U﹣I图象，将定值电阻R和小灯泡RL串联在电路中，电流为0.2A时，电源电压是　3　V，1min内电路消耗的电能是　36　J．小灯泡的电阻RL的U﹣I图象为曲线，说明了灯丝的　温度　越高，电阻越大．

【考点】欧姆定律的应用；电功的计算．

【分析】（1）根据串联电路的电流特点结合图象读出对应的电压，再根据串联电路的电压特点得出电源电压；

根据W=UIt计算电路消耗的电能．

（2）由图象找出电流随电压变化的关系，然后根据欧姆定律求解电阻大小和判断灯泡电阻如何变化．

【解答】解：（1）定值电阻R和小灯泡RL串联在电路中，电流为0.2A时，由于串联电路的电流处处相等，则甲和乙电流都为0.2A，由图可知U甲=2V，U乙=1V，

所以电源电压U=U甲+U乙=2V+1V=3V；

电路消耗的电能W=UIt=3V×0.2A×60s=36J；

（2）利用图象数据，根据欧姆定律可知通过灯泡的电流越大，电阻越大，这说明小灯泡的电阻随温度的升高而增大．

故答案为：3；36；温度．

5．某同学家的电能表表盘如图所示．已知家庭电路电压为220V，他家允许接入电路连续工作的用电器的总功率最大为　2200　W，他只将一台用电器接入电路，电能转过360转，用了10min时间，该用电器的功率为　600　W．

【考点】电功率的计算；电能表参数的理解与电能的求法．

【分析】（1）由电能表参数可知，电能表工作的电压和允许通过的最大电流，根据P=UI求出他家允许接入电路连续工作的用电器的最大总功率；

（2）3600r/kW•h表示的是电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3600r，或者表示电能表每转1r，电路中消耗kW•h的电能，求出转盘10min内转360转消耗的电能，根据P=求出该用电器的功率．

【解答】解：（1）由电能表参数可知，电能表正常工作的电压为220V，允许通过的最大电流为10A，

则他家允许接入电路连续工作的用电器的最大总功率：

P总=UI=220V×10A=2200W；

（2）因3600r/kW•h表示电能表每转1r，电路中消耗kW•h的电能，

所以，在10min内转了12转消耗电能：

W=kW•h=0.1kW•h，

工作时间：

t=10min=h，

则该用电器的功率：

P===0.6kW=600W．

故答案为：2200；600．

6．某电炉在额定电压220V下的功率为1100W．当它正常工作时，通过电炉的电流为　5　A，电炉的电阻为　44　Ω．

【考点】电功率与电压、电流的关系；欧姆定律的变形公式．

【分析】由题意知，电炉的额定电压是220V，额定功率是1100W，由功率的变形公式I=可以求出正常工作时的电流；由欧姆定律可以求出电炉电热丝的电阻．

【解答】解：（1）由P=UI可得，电炉正常工作时的电流I===5A；

（2）电炉的电热丝阻值R===44Ω；

故答案为：5；44．

7（邯郸中考物理）．如果加在定值电阻两端的电压由6V增大2V时，通过的电流相应地变化了100mA，则相应的电功率的变化量是　1.4W　．

【考点】电功率的计算；欧姆定律的应用．

【分析】定值电阻的阻值不变，根据欧姆定律表示出其两端的电压由6V增大2V时通过电流的变化即可求出定值电阻的阻值，再根据P=UI=求出两种情况下电阻R消耗的电功率，进一步求出定值电阻电功率的变化量．

【解答】解：定值电阻的阻值不变，

加在定值电阻两端的电压由U1=6V增大2V，即U2=8V，

由I=可知，通过定值电阻的电流变化量：

△I=I2﹣I1=﹣=﹣==100mA=0.1A，

解得：R=20Ω；

由P=UI=可得，相应的电功率的变化量：

△P=P2﹣P1=﹣=﹣=1.4W．

故答案为：1.4W．

8．某品牌手机上使用的锂电池标有“3.6V 900mA•h”，若充电一次，可供使用3天，该手机可储存的电能为　11664　J．

【考点】电功的计算．

【分析】由公式W=UIt=UQ可计算出手机能储存的电能．

【解答】解：电池的容量：Q=900mA•h═900×1×10﹣3A×3600s=3240C，

该手机电池可储存的电能：W=UIt=UQ=3.6V×3240C=11664J．

故答案为：11664．

二、单选题（每题3分，共24分）

9．避雷针把乌云所带的大量电子引到地面，此过程中电流方向为（　　）

A．从乌云向地面	B．从地面向乌云

C．都有可能	D．无法判断电流方向

【考点】电流的方向．

【分析】金属导体中的电流，是由自由电子的定向移动形成的，那么它的电流方向就和自由电子的定向移动方向相反．

【解答】解：物理学中规定：把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向，避雷针把乌云所带的大量电子引到地面，电子运动的方向与电流的方向相反，所以电流的方向应该是从地面向乌云．

故选：B．

10．下列几种家用电器正常工作时，主要将电能转化为内能的是（　　）

A．电风扇	B．抽油烟机	C．电烤箱	D．台灯

【考点】电功的实质．

【分析】电流做功的过程实质上是电能转化为其它形式能的过程，用电器消耗了电能，获得了其它形式的能量，就是一个电流做功的过程．

【解答】解：

A．电风扇工作时主要将电能转化为机械能，故A不符合题意；

B．抽油烟机工作时主要将电能转化为机械能，故B不符合题意；

C．电烤箱工作时主要将电能转化为内能，故C符合题意；

D．台灯工作时主要将电能转化为内能和光能，故D不符合题意．

故选C．

11．关于电功，下列说法中正确的是（　　）

A．用电器通电的时间越长，电流做的功一定越多

B．通过用电器的电流越大，电流做的功一定越多

C．用电器两端的电压越大，电流做的功一定越多

D．用电器消耗的电能越大，电流做的功一定越多

【考点】电功．

【分析】本题考查电功的决定因素，由W=UIt可判．

【解答】解：A、通电时间长，但是电压，电流的大小不一定，故无法确定．A错．

B、电流大，但是时间可以短，电压的大小也不一定，故不一定，B错．

C、电压大，但电流不一定大，时间也可能短，故不一定，C错

D、电能是由电流做功转化来的，所以说电能大时，电流做功一定多，D对

故选D．

12．小华同学家的电饭煲正常工作时的电流约为3A，则它正常工作15min所消耗的电能是（　　）

A．2200J	B．4500J	C．5.94×105J	D．5.94×106J

【考点】电功的计算．

【分析】家用电器的工作电压为220V，知道通过电饭煲的电流和工作时间，根据W=UIt求出消耗的电能．

【解答】解：电饭煲消耗的电能：

W=UIt=220V×3A×15×60s=5.94×105J．

故选C．

13．（邯郸中考物理）如图所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器（a、b为其两端点）．闭合开关S，当滑片P在某一端点时，电流表示数为0.1A，R2消耗的电功率为1W；当滑片P移动至某一位置时，电流表示数为0.3A，R2消耗的电功率为1.8W．则当滑片P从a移到b的过程中（　　）

A．电流表示数变化了0.6 A

B．电压表示数变化了4 V

C．R1消耗的电功率变化了5 W

D．电路消耗的总功率变化了6 W

【考点】电功率的计算；欧姆定律的应用；电路的动态分析．

【分析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．

（1）比较滑片P在某一端点和滑片P移动至某一位置时电路中的电流即可判断滑片位于某一端点时接入电路中的电阻最大，根据P=UI求出R2两端的电压，根据欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值，根据串联电路的电压特点和欧姆定律表示出电源的电压；当滑片P移动至某一位置时，根据P=UI求出R2两端的电压，根据串联电路的电压特点和欧姆定律表示出电源的电压，利用电源的电压不变得出等式得出R1的阻值，进一步求出电源的电压；

（2）当P在a端时，R2连入阻值为0，则电压表的示数为0，根据欧姆定律求出电路中的电流，根据P=UI求出R1消耗的电功率和电路消耗的总功率；知道当P在b端时电路中的电流和电压表示数，根据P=I2R求出R1消耗的电功率，根据P=UI求出电路消耗的总功率，然后得出答案．

【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．

（1）因当滑片P在某一端点时电流表示数0.1A小于当滑片P移动至某一位置时电流表示数0.3A，

所以滑片P在该端点时接入电路的阻值最大，即滑片位于b端，

由P=UI可得，R2两端的电压：

U2===10V，

由I=可得，滑动变阻器的最大阻值：

R2===100Ω，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，电源电压：U=I1R1+U2=0.1A×R1+10V，

当滑片P移动至某一位置时，电流表示数为0.3A，滑动变阻器两端的电压：

U2′===6V，

所以电源电压：U=I2R1+U2′=0.3A×R1+6V，

因电源的电压不变，所以，0.1A×R1+10V=0.3A×R1+6V，

解得：R1=20Ω，

电源电压：U=I1R1+U2=0.1A×20Ω+10V=12V；

（2）当P在a端时，R2连入阻值为0，则电压表的示数为0，电路为R1的简单电路；

电流表最大示数：

I===0.6A，

R1消耗的电功率与电路消耗的总功率相等，

所以P1=P=UI=12V×0.6A=7.2W；

当P在b端时，电路中的电流I′=0.1A，电压表示数U2=10V，

R1消耗的电功率：P1′=（I′）2R1=（0.1A）2×20Ω=0.2W，

电路消耗的总功率：P′=UI′=12V×0.1A=1.2W，

则当滑片P从a移到b的过程中：

电流表示数变化了△I=I﹣I′=0.6A﹣0.1A=0.5A，故A错误；

电压表变化了△U2=10V﹣0V=10V，故B错误；

R1消耗的电功率变化了△P1=P1﹣P1′=7.2W﹣0.2W=7W，故C错误；

电路消耗的总功率变化了△P=P﹣P′=7.2W﹣1.2W=6W，故D正确．

故选D．

14．（邯郸中考物理）如图所示电路，当开关S闭合后，L1、L2均能发光，电流表、电压表均有示数．过一会儿，灯都不发光，电流表、电压表的示数均为零，可能发生的故障是

（　　）

A．L1灯丝断了	B．L1短路	C．L2灯丝断了	D．L2短路

【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【分析】当开关S闭合后，L1、L2均能发光，电流表、电压表均有示数，说明电路中各部位是好的．过一会儿，灯都不发光，电流表、电压表的示数均为零，如果电路发生短路，则电路中还有电流，不合题意．则电路发生断路．

【解答】解：A、L1灯丝断了，则电压表与电路串联，电压表分担电源电压，有示数．灯L1不亮，电流表无示数．不合题意．

B、L1短路，则L2中还有电流，L2会变亮，电表有示数．不合题意．

C、L2灯丝断了，则整个电路中无电流，灯都不亮，电表无示数．符合题意．

D、L2短路，则电压表也短路无示数．但L1中还有电流，L 1会变亮，电流表有示数．不合题意．

故选C．

15．如图所示，设电源电压保持不变，S1断开S2闭合时，电压表读数为4.5V，S1闭合S2断开时，电压表读数变为3V，电源电压和L2两端电压分别是（　　）

A．4.5 V和1.5V	B．3 V和1.5 V	C．3 V和3 V	D．1.5 V和4.5 V

【考点】串联电路的电压规律．

【分析】当开关S1闭合、S2断开时，两灯泡串联，电压表测L1两端的电压；当S1断开、S2闭合时，两灯泡串联，电压表测电源的电压．

根据串联电路电压的特点即可求出灯泡L2两端电压．

【解答】解：当S1断开、S2闭合时，两灯泡串联，电压表测电源的电压，则U=4.5V；

当开关S1闭合、S2断开时，两灯泡串联，电压表测L1两端的电压，则U1=3V；

因为串联电路中总电压等于各分电压之和，L2两端的电压U2=U﹣U1=4.5V﹣3V=1.5V．

故选A．

16．如图所示，当滑动变阻器滑片向右移动时，下列说法正确的是（　　）

A．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡亮度变亮

B．电流表示数不变，电压表示数不变，灯泡亮度不变

C．电流表示数不变，电压表示数变大，灯泡亮度不变

D．电流表示数变大，电压表示数变大，灯泡亮度变亮

【考点】（邯郸中考物理）电路的动态分析；欧姆定律的应用．

【分析】由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器左侧部分两端的电压，电流表测电路中的电流．根据电压表的内阻很大、在电路中相当于断路可知滑片移动时接入电路中的电阻不变，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，根据P=I2R可知灯泡实际功率的变化，进一步判断灯泡亮暗的变化，根据滑片的移动可知滑片左侧部分电阻的变化，根据欧姆定律可知电压表示数的变化．

【解答】解：由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器左侧部分两端的电压，电流表测电路中的电流．

因电压表的内阻很大、在电路中相当于断路，

所以，滑片移动时，变阻器接入电路中的电阻不变，电路中的总电阻不变，

由I=可知，电路中的电流不变，即电流表的示数不变，故AD错误；

因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，

所以，由P=I2R可知，灯泡的实际功率不变，灯泡亮度不变；

当滑动变阻器滑片向右移动时，滑片左侧部分的电阻变大，

由U=IR可知，滑片左侧部分电阻丝两端的电压变大，即电压表的示数变大，故B错误、C正确．

故选C．

三、实验探究题（每空2分，共26分）

17．如图所示为探究“电流与电阻的关系”的实验，电源电压4.5V，三个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω），滑动变阻器R1为“20Ω1A”，滑动变阻器R2为“50Ω 1A”．

（1）小明先将5Ω的电阻连入电路中，闭合开关，

| 电阻（Ω） | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流（A） | 0.3 | 0.15 | 0.1 |

移动滑片，使电压表的示数为1.5V，并记下电流值；再分别改接10Ω、15Ω的电阻，重复上述实验，得到了如表中的实验数据；

（2）将5Ω电阻换成10Ω电阻后，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片向　右　（填“左”或“右”）移动，当观察到电压表示数为　1.5　V时，才能记录电流表示数；

（3）实验中小明应选择的滑动变阻器是　R2　（填“R1”或“R2”）．

（4）通过上述实验得出的结论是　当电压一定时，电流与电压成正比　．

【考点】探究电流与电压、电阻的关系实验；串联电路的电压规律．

【分析】（2）研究电流与电阻的关系的实验中，要控制电压不变，当换上大电阻时，先由分压原理确定电压表示数的变化，再根据串联电路电压的规律确定滑片移动的方向；

（3）根据串联电路电压的规律得出变阻器分得的电压，由分压原理确定变阻器连入电路中的电阻大小，确定变阻器的规格；

（4）分析表中数据得出结论．

【解答】解：（2）研究电流与电阻的关系的实验中，要控制电压不变，将5Ω电阻换成10Ω电阻后，闭合开关，根据分压原理，电压表示数变大，因研究电流与电阻的关系的实验中，要控制电压不变，由串联电路电压的规律，应增大变阻器分得的电压，根据分压原理，要增大变阻器连入电路中的电阻大小，所以应将滑动变阻器的滑片向右移动，当观察到电压表示数为原来的1.5V时，才能记录电流表示数；

（3）根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压为U滑=U﹣U表=4.5V﹣1.5V=3V，变阻器的电压是定值电阻电压的=2倍，由分压原理，变阻器连入电路中的电阻为定值电阻的2倍，当定值电阻最大为15Ω时，变阻器连入电路中的电阻大小R滑大=2×15Ω=30Ω＞20Ω，应选用滑动变阻器R2为“50Ω 1A”．

（4）由表中数据可知，当电阻变为原来的几倍时，通过的电流变为原来的几分之一，所以结论是：当电压一定时，电流与电压成正比．

故答案为：（2）右；1.5；（3）R2；（4）当电压一定时，电流与电压成正比．

18．用如图所示的实验电路测量未知电阻Rx的阻值，其中滑动变阻器最大阻值为R0，电源电压未知且不变．

（1）请将下列实验步骤补充完整：

①闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P移到a端，　记下电流表示数为I1　；

②将滑动变阻器的滑片P　移到b端　，记录电流表的示数为I2；

（2）写出待测电阻的表达式：Rx=　　（用已知量和测量量表示）．

【考点】伏安法测电阻的探究实验．

【分析】由电路图，可以利用并联电路的特点和欧姆定律表示出电源的电压，利用电源的电压不变得出等式即可求出Rx的阻值．

【解答】解：（1）①将滑动变阻器的滑片至最a端，记下电流表示数为I1；

②将滑动变阻器的滑片至b端，记下电流表示数为I2．

（2）当滑片P至a端时，滑动变阻器接入电路的电阻为最大值R0，且与Rx并联，电流表测干路电流I1，得U=Ux=U0；

当滑片P到b端时，Rx短路，电流表测R0电流I2，所以U=I2R0；

由上可知，I1=I2+Ix；

Rx==．

故答案为：（1）①记下电流表示数为I1；②移到b端；（2）．

19．（邯郸中考物理）晓晴选用三节干电池，测额定电压是3.8V小灯泡电功率的实验中．

（1）为完成实验，请用笔画线代替导线，将甲图连接完整．

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应调至最　左　（填“左”或“右”）端．若开关闭合后，

发现无论怎样调节滑动变阻器，电压表电流表示数较小且﹣直不变，则故障原因是　滑动变阻器同时接到下面两个接线柱上　．

（3）故障排除后，若要测量小灯泡的额定功率，应移动滑动变阻器的滑片直到电压表示数为　3.8　V

为止．电流表示数如图乙所示，由此可算出小灯泡的额这功率为　0.836　W．

（4）小聪同学在做实验时，发现电压表大量程已损坏，在不更换器材的情况下，如何完成测量小灯泡的额定功率，请写出具体操作步骤：　将电压表的0﹣3V量程并联在滑动变阻器两端，闭合开关移动滑片，记下电压表示数为0.7V时电流表示数，由P=UI计算灯泡的额定功率　．

【考点】电功率的测量．

【分析】（1）连接实物电路时，变阻器应串联，电压表并联在灯泡两端，注意滑动变阻器的接线柱和电压表量程的选择；

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应调至最大值处；

发现无论怎样调节滑动变阻器，电压表电流表示数较小且一直不变，说明滑动变阻器接错了，把滑动变阻器当定值电阻接入电路了；

（3）正确读出电流表的示数，利用公式P=UI可计算额定功率的大小；

（4）小灯泡额定电压是3.8V，电源电压为4.5V，当灯泡电压为额定电压时，与灯泡串联的滑动变阻器电压为0.7V，电压表“0～15V”的量程已损坏，所以电压表不能测灯泡电压，但可以测滑动变阻器电压，电压表与滑动变阻器并联．

【解答】解：

（1）因小灯泡额定电功率为3.8V，故电压表选择0﹣15V量程，并联在灯泡两端；滑动变阻器选择上端的任一接线柱，如图所示：

；

（2）为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应调至最大值左端；

开关闭合后，无论怎样调节滑动变阻器，电流表和电压表示数太小且不变，说明滑动变阻器的阻值太大，原因是滑动变阻器同时接到下面两个接线柱上；

（3）要测量小灯泡的额定功率，应移动滑动变阻器的滑片直到电压表示数等于其额定电压3.8V，

读图乙可知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，其示数为0.22A，

则小灯泡的额定功率为：P=UI=3.8V×0.22A=0.836W；

（4）由图知，电源由三节干电池组成，电源电压为4.5V，电压表大量程已损坏，可用电压表用“0～3V”的量程，测滑动变阻器的电压，当滑动变阻器电压为4.5V﹣3.8V=0.7V时，灯泡正常发光，读出此时电流表示数，由P=UI计算灯泡的额定功率即可，电路图如图所示：

．

故答案为：（1）见上图；（2）左；滑动变阻器同时接到下面两个接线柱上；（3）3.8；0.836；（4）将电压表的0﹣3V量程并联在滑动变阻器两端，闭合开关移动滑片，记下电压表示数为0.7V时电流表示数，由P=UI计算灯泡的额定功率．

四、（邯郸中考物理）计算题（本大题共3小题，共18分）

20．小华家安装的电热水器铭牌如表所示：

| XX牌全自动电热水器 |  |
| --- | --- |
| 型号：HMPZ﹣12D | 净重：10kg |
| 额定电压：220V | 类别：防触电保护类 |
| 额定功率：2kW | 水容量：40L |
| 出厂日期：2015年5月18日 | 编号：2015051188 |

（1）为安全起见，电热水器应选用　乙　插座（选填“甲”或“乙”）．

（2）该电热水器正常工作时，电热丝的电阻；

（3）热水器装满水，正常工作时电热丝产生的热量有80%被水吸收，要使水温从20℃升高到70℃，需要加热的时间[已知c水=4.2×103J/（kg•℃），ρ水=1.0×103kg/m3]．

【考点】电功与热量的综合计算；能量利用效率；电功的计算；电功率的计算．

【分析】（1）根据金属外壳用电器的安全用电进行分析，即金属外壳必须接地线；

（2）已知额定电压和额定功率，根据电功率的变形公式R=即可求出电阻值；

（3）知道热水器的容积，利用密度公式求水的质量，又知道水的初温和末温、水的比热容，利用吸热公式求水吸收的热量，不计热量损失时消耗的电能W=Q吸，根据t=求出加热时间．

【解答】解：（1）因为电热水器是金属外壳，所以必须接地线，而三孔插座接地线，故选乙；

（2）电热丝的电阻R==24.2Ω；

（3）水的体积V=40L=40dm3=4×10﹣2m3，

水的质量m=ρV=1.0×103kg/m3×4×10﹣2m3=40kg，

水吸收的热量Q吸=cm（t﹣t0）

=4.2×103J/（kg•℃）×40kg×（70℃﹣20℃）=8.4×106J，

η=得消耗的电能W==1.05×107J，

加热器工作的时间t==5250s=87.5min．

答：（1）乙；

（2）该电热水器正常工作时，电热丝的电阻为24.2Ω；

（3）热水器装满水，正常工作时电热丝产生的热量有80%被水吸收，要使水温从20℃升高到70℃，需要加热87.5min．

21．表为一台电烤箱的铭牌，其内部简化电路如图所示，R1和R2均为电热丝．（不考虑温度对电阻的影响）

| ××牌电烤箱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220V |
| 额定功率 | 高温档 | 1100W |
|  | 低温档 | 440W |
| 电源频率 |  | 50HZ |

则：（1）电烤箱在高温档正常工作15min所消耗的电能是多少焦？

（2）电烤箱在低温档正常工作时R2的阻值是多少欧？

（3）假设在用电高峰时家庭电路实际电压为198V，电烤箱在高温档的实际功率是多少瓦？

（解答要求：要写出依据的主要公式或变形公式，要有数据代入和运算结果）

【考点】电功与热量的综合计算．

【分析】（1）知道电烤箱在高温档时的额定功率，又知道电烤箱正常工作，其实际功率等于额定功率，利用公式W=Pt计算消耗的电能；

（2）电压不变，根据公式P=，当开关S闭合时电阻丝R1单独工作，电阻较小，功率较大，所以处于高温档位，利用公式R=求出R1的阻值，

当开关S断开时R1和R2串联，电阻较大，功率较小，所以处于低温档位，利用公式R=求出R1和R2串联的总电阻，即可求出R2的阻值；

（3）知道电路实际电压为和高温档电阻，可以根据公式P=求出电烤箱在高温档的实际功率．

【解答】（邯郸中考物理）解：（1）电烤箱在高温档正常工作15min所消耗的电能：W高=P高t=1100W×15×60s=9.9×105J；

（2）∵P=，电源电源不变，

∴当开关S断开时R1和R2串联，总电阻较大，功率较小，处于低温档位，

当开关S闭合时，R2被短路，电阻丝R1单独工作，总电阻较小，功率较大，处于高温档位，

据以上分析可知，电烤箱处于高温档时，电阻丝R1单独工作，R1===44Ω，

电烤箱处于低温档时，R1和R2串联，R总===110Ω，

电烤箱在低温档正常工作时R2的阻值R2=R总﹣R1=110Ω﹣44Ω=66Ω；

（3）电烤箱处于高温档时，电阻丝R1单独工作，P===891W．

答：（1）电烤箱在高温档正常工作15min所消耗的电能是=9.9×105J；

（2）电烤箱在低温档正常工作时R2的阻值是66Ω；

（3）家庭电路实际电压为198V，电烤箱在高温档的实际功率是891W．

22．实验室有一种小量程的电流表叫毫安表，用符号表示，在进行某些测量时，其电阻不可忽略．在电路中，我们可以把毫安表看成一个定值电阻，通过它的电流可以从表盘上读出．利用图示电路可以测量一个毫安表的电阻，电源的电阻不计，R1=140Ω，R2=60Ω．当开关S1闭合、S2断开时，毫安表的读数为6mA；当S1、S2均闭合时，毫安表的读数为8mA．求毫安表的电阻RA和电源的电压U．

【考点】欧姆定律的应用；电路的三种状态．

【分析】由题意可知，毫安表为可读出电流值的电阻，则可将毫安表当做电阻处理；当开关S1闭合、S2断开时，R1、R2与毫安表串联，则由欧姆定律可得出电流值与电源电压的关系；当S1、S2均闭合时R2被短路，R1与RA串联，则由欧姆定律可得出电流与电压的关系，则联立两式可得电压值及毫安表的电阻．

【解答】解：当开关S1闭合、S2断开时，由欧姆定律可得：

U=I1（R1+R2+RA）﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣（1）

当S1、S2均闭合时，由欧姆定律得：

U=I2（R1+RA）﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣（2）

则有I1（R1+R2+RA）=U=I2（R1+RA）；

代入数据得：

6×10﹣3A×=8×10﹣3A×

则解得：RA=40Ω；

将RA代入（2）式可得：

U=8×10﹣3A×=1.44V；

答：毫安表的阻值为40Ω，电源电压为1.44V．