由于格式问题此试题可能会出现乱码的情况

为了方便您阅读请点击右上角的全屏查看

2018乐山市中考物理压轴试题

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1．把一个轻质小球靠近用毛皮摩擦过的橡胶棒时，它们相互吸引，则这个小球（　　）

A．可能不带电	B．一定带负电	C．一定带正电	D．一定不带电

2．以下说法中正确的是（　　）

A．绝缘体有电阻，导体没有电阻

B．通过导体电流越大，导体的电阻就一定越小

C．导体两端电压为零时，电流为零，但电阻不为零

D．只有导体才能用作电工材料

3．如图所示的电路，是某同学测电流时连接的电路图，当该同学将开关闭合后，发现电流表的指针向左偏转，下列判断中正确的是（　　）

A．电流表接线时连接不牢固	B．电流表的左端是正接线柱

C．灯泡的灯丝断了	D．电流表的右端是正接线柱

4．（乐山市中考物理）如图所示电路，闭合开关后，比较a、b、c、d四处电流的大小，其中正确的是（　　）

A．Ia=Id	B．Ia＜Ib	C．Ib＞Ic	D．Ic=Id

5．某同学在用电压表测电压时，选用了“+”“3”接线柱，读数时却误按照“+”“15”接线柱来读，得到电压值为13.5V．则实际值为（　　）

A．4.5 V	B．2.7 V	C．3.5 V	D．1.5 V

6．如图所示电路中，当S闭合，电压表V测的是下列哪两端的电压（　　）

A．L1	B．L2	C．L1和L2	D．电源和L1

7．小刚利用电能表测某家用电器的电功率，当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min内，消耗电能0.3kW•h，这个用电器可能是（　　）

A．电冰箱	B．空调机	C．电视机	D．收音机

8．有几位同学拿来一个滑动变阻器，看到铭牌上标有“20Ω  1A”的字样，这几位同学讨论时说出了以下几种对铭牌意义的理解，你认为正确的是（　　）

A．电阻的最小值是20Ω，允许通过的最大电流是1 A

B．电阻的最小值是20Ω，允许通过的最小电流是1 A

C．电阻的最大值是20Ω，允许通过的最大电流是1 A

D．电阻的最大值是20Ω，允许通过的最小电流是1 A

9．（乐山市中考物理）滑动变阻器改变阻值的本质是改变接入电路的电阻丝的（　　）

A．长度	B．横截面积	C．材料	D．温度

10．如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，下列说法正确的是（　　）

A．AB段电阻大，电流小

B．BC段电阻大，电流小

C．AB段电阻大，电流与BC段相等

D．BC段电阻大，电流与AB段相等

11．如图所示的电路，当开关S闭合后（　　）

A．若甲表是电压表，乙表是电流表，则电阻R1、R2并联

B．若甲表是电流表，乙表是电流表，则电阻R1、R2串联

C．若甲表是电压表，乙表是电压表，则电阻R1、R2串联

D．若甲表是电流表，乙表是电压表，则电阻R1、R2并联

12．某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的一个图象．下列结论与图象相符的是（　　）

A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

13．若两灯两端电压相等，则下列说法正确的是（　　）

A．一定是串联	B．一定是并联

C．可以是串联也可以是并联	D．以上说法都不对

14．实验室有甲、乙两只灯泡，甲标有“15V 1.0A“字样，乙标有“10V 0.5A“字样．现把它们串联起来，则该串联电路两端允许加的最高电压为（不考虑温度对灯泡电阻的影响）（　　）

A．25V	B．35V	C．17.5V	D．12.5V

15．灯L1“2V  4W”和灯L2“2V  6W”，串联在电路中时，哪个灯亮（　　）

A．L1	B．L2	C．一样亮	D．无法确定

16．在一段电阻不变的导体两端加20V电压时，通过的电流为1A；现在把该导体两端的电压变为8V，则此时通过该导体的电流和它的电阻为（　　）

A．0.4A 20Ω	B．1A 20Ω	C．0.4A 10Ω	D．1A 10Ω

17．如图，开关S闭合后，向左移动滑动变阻器滑片P，灯的亮度和电压表示数变化情况分别是（　　）

A．灯变亮，电压表示数变大	B．灯变亮，电压表示数变小

C．灯变暗，电压表示数变大	D．灯变暗，电压表示数变小

18．如图所示的电路中，电源电压保持不变．当开关S1断开、S2闭合时，电压表的示数为4.5V；当开关S1闭合、S2断开时，电压表的示数为3V，则L1和L2两端的电压分别为（　　）

A．3V和4.5V	B．1.5V和4.5V	C．3V和1.5V	D．1.5V和3V

19．小明家用的是IC卡电能表．他到供电公司对买电，对售电人员说：“我买100度电”，接过发票一看，上面打印着“购电数量100kw•h”．那么，度和kW•h的关系是（　　）

A．1度=1kW•h	B．1度=3.6×106J

C．1度=3.6×106kW•h	D．1度=1kW

20．某同学设计了一个电子身高测量仪．下列四个电路中，R是定值电阻，R′是滑动变阻器，电源电压不变，滑片会随身高上下平移．能够实现身高越高，电压表示数越大的电路是（　　）

二、填空题（每空1分，共8分）

21．我们家庭中的电视机正常工作的电压为　　　　　　V，它与家中其它用电器是　　　　　　连接的（选填“并联”或“串联”）．

22．我们在考试时许多学科要用到2B铅笔填涂机读卡，电脑可以直接读取机读卡上的答案，是因为2B铅笔中的石墨是　　　　　　（选填“导体”或“绝缘体”），若使用了不合格的2B铅笔，由于铅笔芯的导电性变　　　　　　（选填“强”或“弱”），这样可能使电脑无法识别．

23．（乐山市中考物理）如图为旋转式变阻器的结构图，a、b、c为变阻器的三个接线柱，d为旋钮触片．将该变阻器接入电路中调节灯泡的亮度，当顺时针旋转旋钮触片时，灯光变亮，则应连接接线柱　　　　　　（选填“a、b”、“b、c”或“a、c”）和灯泡　　　　　　联后接入电路中．

24．小明按图甲所示的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针位置完全一样，如图乙所示，则L2两端的电压为　　　　　　V，L1两端的电压为　　　　　　V．

三、实验探究题（每空1分，每图2分，共12分）

25．小刚同学想用滑动变阻器来改变小灯泡两端电压和通过灯泡的电流．

（1）如图是小刚连接的实物图．其中一根导线连接错误．请你在连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线．

（2）小刚将电路的错误连线改正后，闭合开关后，发现灯泡不亮，电流表指针几乎不动，电压表有示数，故障可能为　　　　　　（选填“灯泡短路”、“灯泡断路”或“滑动变阻器断路”）；解除故障后开始实验，开关闭合前，滑片P应滑到变阻器的最　　　　　　端 （填“左”或“右”）．

26．在“探究电流跟电阻关系”的实验中，已知电源电压恒为3V，电路中电流约为0.5A，滑动变阻器上标有“15Ω  1A”字样，滑片向右滑动时电流变大．

（1）请用笔画线代替导线，按图1电路图将实物电路补充完整；

（2）在图2虚线框内画出相应的电路图；

（3）连接电路时开关应处于　　　　　　状态，实验中多次测量并求出电阻值的平均值，其目的是　　　　　　；

（4）移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为1.5V，读出并记下电流值；断开开关再将5Ω的电阻改接成10Ω的电阻，闭合开关后发现电压表示数大于1.5V，于是他下一步的操作是：将滑动变阻器的滑片向　　　　　　（左/右）移动，使电压表示数为1.5V并记下电流值；可当他再将10Ω的电阻改接成20Ω的电阻重复上述实验时，却发现无论如何电压表的示数总是大于1.5V，其原因是　　　　　　．

四、计算题（答题要有必要的文字叙述、公式、解答过程，只写答案不得分；27题4分，28题6分，共10分）

27．如图所示，电源两端电压U=3V保持不变．闭合开关S，电流表A1的示数I1为0.3A，电流表A2的示数I2为0.5A．求：

（1）通过R2的电流；

（2）定值电阻R1的阻值；

（3）电路总电阻．

28．如图甲所示，当开关S接a时，移动滑动变阻器的滑片P，根据测出的电流、电压值，画出了定值电阻R0的U﹣I图象；当开关S接b时，同样根据测出的电流、电压值，画出了灯泡L的U﹣I图象，如图乙所示．

（1）求定值电阻R0的阻值；

（2）将R0与灯L并联接在2V的电源两端时，电路中的总电流为多大？

（3）将R0与灯L并联接入电路并调节电源电压，当R0消耗的电功率为4.9W时，灯L恰好正常发光，求灯L的额定电功率．

乐山市中考物理参考答案与试题解析

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1．把一个轻质小球靠近用毛皮摩擦过的橡胶棒时，它们相互吸引，则这个小球（　　）

A．可能不带电	B．一定带负电	C．一定带正电	D．一定不带电

【考点】物体带电情况的判断．

【分析】（1）电荷间的作用规律：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．

（2）带电体的性质能吸引轻小的物体．

【解答】解：毛皮摩擦过的橡胶棒，橡胶棒带负电，轻质小球靠近橡胶棒，相互吸引，则小球可能带正电，又因为带电体有能吸引轻小的物体的性质，所以小球还可能不带电．故A符合题意．

故选A．

【点评】主要考查了物体带电的判断，理解一个轻质小球靠近带电体，若相互吸引，轻质小球可能带电，也可能不带电．

2．以下说法中正确的是（　　）

A．绝缘体有电阻，导体没有电阻

B．通过导体电流越大，导体的电阻就一定越小

C．导体两端电压为零时，电流为零，但电阻不为零

D．只有导体才能用作电工材料

【考点】电阻；导体．

【分析】根据导电性的不同，材料可分为导体，半导体，绝缘体三大类，容易导电的物体叫导体，不容易导电的物体叫绝缘体，导体的电阻小，绝缘体的电阻很大，电阻与电压和电流无关．

【解答】解：A、说法错误，导体也有电阻，只不过较小而已；

B、说法错误，一段导体的电阻是固定的，当电流变大时，说明电压变大了，而不是电阻变小了；

C、说法正确，当无电压时，电阻也是存在的；

D、说法错误，导体和绝缘体都是电工材料，导体可以导电，绝缘体可以绝缘．

故选C．

【点评】本题考查了电阻的性质．电阻的影响因素是材料、长度、横截面积，与电压、电流无关．

3．如图所示的电路，是某同学测电流时连接的电路图，当该同学将开关闭合后，发现电流表的指针向左偏转，下列判断中正确的是（　　）

A．电流表接线时连接不牢固	B．电流表的左端是正接线柱

C．灯泡的灯丝断了	D．电流表的右端是正接线柱

【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【专题】实验题；推理法；电流和电路．

【分析】电流表在接入电路时，应使电流从正接线柱流入，负接线柱流出，否则会出现电流反偏．

【解答】解：由题意可知，电流表与灯泡串联，如果将开关闭合后，发现电流表的指针向左偏转，说明电流表的正负接线柱接反了，根据电源的方向可知，电流表的右端是接了正接线柱．

故选D．

【点评】了解电流表在电路中的正确连接方法，会根据指针的偏转谢判断电流表的连接是否正确，是解答的关键，难度不大．

4．如图所示电路，闭合开关后，比较a、b、c、d四处电流的大小，其中正确的是（　　）

A．Ia=Id	B．Ia＜Ib	C．Ib＞Ic	D．Ic=Id

【考点】并联电路的电流规律．

【专题】电流和电路．

【分析】根据并联电路中干路的电流等于各支路电流之和的特点分析，同时根据欧姆定律可知：在两端的电压相同时，用电器的阻值不能判断时，通过用电器的电流大小就不能判断．

【解答】解：由图可知：a、d在并联电路的干路上，b、c分别在两支路上，由并联电路中电流的特点知，干路中的电流等于各支路电流之和；

所以，A选项的关系正确，B、D选项中的关系错误．

虽两灯并联，两灯两端的电压相等，但由于灯泡的阻值不知，所以不能判断通过灯泡的电流大小；故C选项错误．

故选：A．

【点评】本题考查了并联电路中干路电流比任意支路上的电流都大的特点，注意支路上的电流还与用电器的阻值有关．

5．某同学在用电压表测电压时，选用了“+”“3”接线柱，读数时却误按照“+”“15”接线柱来读，得到电压值为13.5V．则实际值为（　　）

A．4.5 V	B．2.7 V	C．3.5 V	D．1.5 V

【考点】电压表的读数方法．

【专题】基本仪器的使用专题．

【分析】指针在同一位置，按照“+”“15”接线柱来读数是按照“+”“3”接线柱读数的5倍．

【解答】解：“+”“15”和“+”“3”使用同一表盘，“+”“15”每一大格是“+”“3”每一大格的5倍，“+”“15”每一小格是“+”“3”每一小格的5倍，所以选用了“+”“3”接线柱，读数时却误按照“+”“15”接线柱来读，得到电压值为13.5V，实际值是13.5V的，即2.7V．

故选B．

【点评】实验室用电流表和电压表都有两个量程，指针在同一位置时，大量程读数是小量程读数的5倍．

6．如图所示电路中，当S闭合，电压表V测的是下列哪两端的电压（　　）

A．L1	B．L2	C．L1和L2	D．电源和L1

【考点】电压表的使用．

【专题】应用题；电压和电阻．

【分析】电压表的使用方法：电压表与被测用电器并联．据此可判断电压表的测量对象．

【解答】解：由图可知，当开关闭合时，L1与L2串联，电压表与L2并联，测的是L2两端的电压．

故选B．

【点评】本题考查电压表的连接，关键是电压表的连接与使用，会分清与电压表并联的用电器．

7．小刚利用电能表测某家用电器的电功率，当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min内，消耗电能0.3kW•h，这个用电器可能是（　　）

A．电冰箱	B．空调机	C．电视机	D．收音机

【考点】电功率；电功率的计算．

【专题】应用题；压轴题．

【分析】由1h内消耗的电能可求得电器的功率，则由家电的功率知识可判断为哪种用电器．

【解答】解：由P=得：P=；

则P=1.2kW；

以上四种家用电器中功率超1000W的只有空调机．

故选B．

【点评】本题考查了电功率的计算方法．常见的家用电器应记住其额定功率．

8．有几位同学拿来一个滑动变阻器，看到铭牌上标有“20Ω  1A”的字样，这几位同学讨论时说出了以下几种对铭牌意义的理解，你认为正确的是（　　）

A．电阻的最小值是20Ω，允许通过的最大电流是1 A

B．电阻的最小值是20Ω，允许通过的最小电流是1 A

C．电阻的最大值是20Ω，允许通过的最大电流是1 A

D．电阻的最大值是20Ω，允许通过的最小电流是1 A

【考点】滑动变阻器的工作原理．

【专题】应用题；基本仪器的使用专题．

【分析】滑动变阻器的铭牌上标有“20Ω 1A”的字样，其含义是滑动变阻器连入电路的最大阻值，允许通过的最大电流．

【解答】解：铭牌上标有“20Ω 1A”，含义是滑动变阻器的接入电路的电阻范围0﹣20Ω，电阻的最大值是20Ω，允许通过的最大电流是1A．

故选C．

【点评】掌握滑动变阻器的结构、原理、作用、接线柱的接法、连入电路的方式、铭牌参数的含义等等．

9．滑动变阻器改变阻值的本质是改变接入电路的电阻丝的（　　）

A．长度	B．横截面积	C．材料	D．温度

【考点】滑动变阻器的工作原理．

【专题】电压和电阻．

【分析】滑动变阻器的工作原理：移动滑片改变滑动变阻器连入电路的长度，来改变滑动变阻器接入电路的长度，改变连入电路的电阻，改变电路中的电流．

【解答】解：滑动变阻器改变阻值的本质是改变接入电路的电阻丝的长度，来改变连入电路的电阻，来改变电路中的电流．

故选A．

【点评】掌握滑动变阻器的工作原理、连接方法、接线柱的接法、在电路中的作用等等．

10．（乐山市中考物理）如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，下列说法正确的是（　　）

A．AB段电阻大，电流小

B．BC段电阻大，电流小

C．AB段电阻大，电流与BC段相等

D．BC段电阻大，电流与AB段相等

【考点】串联电路的电流规律；影响电阻大小的因素．

【专题】应用题；电压和电阻．

【分析】AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，横截面积越大，电阻越小；串联电路中电流处处相等．

【解答】解：已知AB和BC是由同种材料制成的且长度相同，BC的横截面积大于AB的横截面积，所以BC的电阻小于AB的电阻；由于两个电阻是串联的，所以两电阻的电流是处处相等的．

故选C．

【点评】本题考查影响电阻大小的因素和串联电路电流的关系，是一道基础题．

11．如图所示的电路，当开关S闭合后（　　）

A．若甲表是电压表，乙表是电流表，则电阻R1、R2并联

B．若甲表是电流表，乙表是电流表，则电阻R1、R2串联

C．若甲表是电压表，乙表是电压表，则电阻R1、R2串联

D．若甲表是电流表，乙表是电压表，则电阻R1、R2并联

【考点】串联电路和并联电路的辨别；电流表的使用；电压表的使用．

【专题】应用题；压轴题．

【分析】电流表应串联在电路中使用，电压表应并联在电路中使用．填上电表后的电路不能发生断路或短路．

【解答】解：A、若甲表是电压表，乙表是电流表，两个电阻并联在电路中，电流表测量的是R2中的电流．故A正确；

B、若甲表是电流表，乙表是电流表，此时整个电路发生短路，故B错误；

C、若甲表是电压表，乙表是电压表，此时，R2中没有电流通过，R1有电流通过，故C错误；

D、若甲表是电流表，乙表是电压表，此时，R2中没有电流通过，发生短路，故D错误．

故选A．

【点评】本题考查了电流表和电压表的使用方法，以及填电表的原则：不能使电路发生断路或短路．电流表是与用电器串联使用，电压表是与用电器并联使用．

12．某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的一个图象．下列结论与图象相符的是（　　）

A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

【考点】探究电流与电压、电阻的关系实验．

【专题】实验题；信息给予题；图析法．

【分析】本题是电流﹣﹣电阻图象，这是一个反比例函数图象，由图象可以得到“在电压一定时，电流与电阻成反比”的规律．

【解答】解：（1）图象的横坐标表示电阻，纵坐标表示电流，因此得到的是电流和电压的关系；

（2）图象是个反比例函数图象，因此说明电流与电阻成反比，即电流随电阻的增大而减小；

（3）在探究电流与电阻的关系时，应控制电压不变；

综上，由图象可得出的结论是：电压一定时，电流随电阻的增大而减小．

故选：C．

【点评】图象题，首先要明白横纵坐标表示的物理量，然后根据图象的函数关系得出结论，重点考查学生的图象分析能力．

13．若两灯两端电压相等，则下列说法正确的是（　　）

A．一定是串联	B．一定是并联

C．可以是串联也可以是并联	D．以上说法都不对

【考点】串联电路和并联电路的辨别．

【专题】电流和电路．

【分析】根据并联电路电压的特点和串联电路起分压作用的特点进行分析．

【解答】解：因为并联电路两端电压相等；串联电路起分压作用，当两灯泡的电阻相等时，分得的电压相等；因此两灯泡可能串联也可能并联．

故选C．

【点评】本题考查并联电路电压的规律以及串联电路分压的特点，属于基础题．

14．实验室有甲、乙两只灯泡，甲标有“15V 1.0A“字样，乙标有“10V 0.5A“字样．现把它们串联起来，则该串联电路两端允许加的最高电压为（不考虑温度对灯泡电阻的影响）（　　）

A．25V	B．35V	C．17.5V	D．12.5V

【考点】欧姆定律的应用；电阻的串联；额定电压．

【专题】计算题；压轴题．

【分析】两电阻串联，为保证安全应让所通过电流不超过最小的额定电流；由欧姆定律可求得两灯的电阻，则由欧姆定律可求得该电路两端允许加的最高电压．

【解答】解：两电阻额定电流分别的I甲=1.0A、I乙=0.5A，则可知电路中允许通过的最大电流I=I乙=0.5A；

由欧姆定律得R甲===15Ω；R乙===20Ω；

则电路两端所加电压U=I（R甲+R乙）=0.5A×（15Ω+20Ω）=17.5V；

故该串联电路两端允许通过的最大电压为17.5V．

故选C．

【点评】当两电阻串联时，电路中允许通过的最大电流不得超过两电阻中额定电流的最小值；当两电阻并联时，电路两端允许加的最大电压不得超过两电阻中额定电压的最小值，否则就会把额定值较小的电阻烧坏．

15．灯L1“2V  4W”和灯L2“2V  6W”，串联在电路中时，哪个灯亮（　　）

A．L1	B．L2	C．一样亮	D．无法确定

【考点】实际功率．

【专题】应用题；推理法；电能和电功率．

【分析】判别灯泡的亮暗．灯泡亮度应由实际电功率大小决定．在串联电路中选用公式P=I2R．这样只要在比较灯泡电阻的大小（R=）即可．

【解答】解：灯泡亮度应由实际电功率大小决定．在串联电路中选用公式P=I2R．

灯L1的电阻为：R1=，灯L2的电阻为：R2=；因为P1＜P2 所以R1＞R2，由于两灯串联，所以通过两灯的电流相等，根据公式P=I2R，灯丝电阻大的实际功率大，所以L1较亮．

故选A．

【点评】本题主要考查通过比较小灯泡实际功率大小，往往有不少学生不看题目的适应条件，只看额定功率大的灯泡就认为它亮些．

16．在一段电阻不变的导体两端加20V电压时，通过的电流为1A；现在把该导体两端的电压变为8V，则此时通过该导体的电流和它的电阻为（　　）

A．0.4A 20Ω	B．1A 20Ω	C．0.4A 10Ω	D．1A 10Ω

【考点】欧姆定律；影响电阻大小的因素；欧姆定律的变形公式．

【专题】压轴题．

【分析】根据欧姆定律的导出式，用电压除以电流就是电阻值，电阻值在电压变化时不变，再用电压除以电阻得出电流值．

【解答】解：这段电阻加20V电压时，电阻为：R===20Ω，

当所加电压变化时，电阻不变，仍是20Ω．

电压是8V时，电流为：I===0.4A．

故选A．

【点评】电阻是导体本身的一种性质，它不随电流或电压而改变，但在数值上等于电压与电流的比值．当电阻一定时，电流与电压成正比．

17．如图，开关S闭合后，向左移动滑动变阻器滑片P，灯的亮度和电压表示数变化情况分别是（　　）

A．灯变亮，电压表示数变大	B．灯变亮，电压表示数变小

C．灯变暗，电压表示数变大	D．灯变暗，电压表示数变小

【考点】电路的动态分析．

【专题】应用题；电路变化分析综合题．

【分析】由图可以L与滑动变阻器串联，电压表测灯泡两端电压，由向左移动滑动变阻器滑片P，由串联电路特点和欧姆定律判断电路中电流变化情况，从而判断电压表示数变化情况，由P=UI判断灯泡的实际变化情况，从而知灯泡的亮度变化．

【解答】解：

由电路图可知，L与变阻器串联，滑片P左移，变阻器连入阻值变小，电路的总电路变小，电源电压不变，由I=可知电路中电流变大，

由U=IR可知，灯泡两端电压变大，即电压表示数变大，

由P=UI可知，灯泡实际功率变大，所以灯泡变亮．

故选A．

【点评】本题是电路的动态分析问题，考查了串联电路特点和欧姆定律的应用，要能正确分析电路结构，关键是知道灯泡亮度是由灯泡的实际功率决定的．

18．如图所示的电路中，电源电压保持不变．当开关S1断开、S2闭合时，电压表的示数为4.5V；当开关S1闭合、S2断开时，电压表的示数为3V，则L1和L2两端的电压分别为（　　）

A．3V和4.5V	B．1.5V和4.5V	C．3V和1.5V	D．1.5V和3V

【考点】串联电路的电压规律．

【专题】应用题；电压和电阻．

【分析】由电路图可知，当开关S1断开、S2闭合时，两灯泡串联，电压表测电源的电压，可知电源的电压；当开关S1闭合、S2断开时，两灯泡串联，电压表测L1两端的电压，根据串联电路的电压特点求出L2两端的电压．

【解答】解：由电路图可知，当开关S1断开、S2闭合时，两灯泡串联，电压表测电源的电压，

则电源的电压U=4.5V；

当开关S1闭合、S2断开时，两灯泡串联，电压表测L1两端的电压，

则L1两端的电压U1=3V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，L2两端的电压：

U2=U﹣U1=4.5V﹣3V=1.5V．

故选C．

【点评】本题考查了串联电路的电压特点，关键是开关闭合前后电压表所测电路元件的判断．

19．小明家用的是IC卡电能表．他到供电公司对买电，对售电人员说：“我买100度电”，接过发票一看，上面打印着“购电数量100kw•h”．那么，度和kW•h的关系是（　　）

A．1度=1kW•h	B．1度=3.6×106J

C．1度=3.6×106kW•h	D．1度=1kW

【考点】物理量的单位及单位换算．

【专题】应用题．

【分析】电能的国际单位是J，另外还有常用单位kW•h，在生活中所说的“度”，也是电能单位，它是kW•h的俗称．

【解答】解：生活中所说的“度”，是电能单位，它是kW•h的俗称．其大小相等；即1度=1kW•h；电能的国际单位是J，与kW•h间的关系为：1kW•h=3.6×106J；

故A正确，BCD错误；

故选A．

【点评】物理学中各个物理量都有自己的单位，不要将单位相互混淆；另外单位间的关系也要搞清楚．

20．某同学设计了一个电子身高测量仪．下列四个电路中，R是定值电阻，R′是滑动变阻器，电源电压不变，滑片会随身高上下平移．能够实现身高越高，电压表示数越大的电路是（　　）

【考点】电路的动态分析；串联电路的电流规律；串联电路的电压规律；欧姆定律的应用．

【专题】应用题；压轴题；电路和欧姆定律；图像综合题．

【分析】先识别电路，然后根据身高的变化，判断滑动变阻器接入电路的阻值的变化，再根据欧姆定律判断电压表示数的变化．

【解答】解：A．两电阻串联，电压表测R′两端的电压，身高越高R′接入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，根据欧姆定律可知电路中的电流变大，R两端的电压变大，根据串联电路的总电压可知R′电压变小，即电压表的示数变小，故A不符合题意；

B．两电阻串联，电压表测R两端的电压，身高越高R′接入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，根据欧姆定律可知电路中的电流变大，R两端的电压变大，即电压表的示数变大，故B符合题意；

C．两电阻串联，电压表测电源的电压，因电源的电压不变，所以身高越高时电压表的示数不变，故C不符合题意；

D．两电阻并联，电压表测电源的电压，身高越高时，定值电阻R不能保护电路，且电压表的示数不变，故D不符合题意．

故选：B．

【点评】明确电压表的测量对象是解题的基础，熟练应用欧姆定律、串联分压原理来分析电路中电流、电压的变化是解题的关键．

二、填空题（每空1分，共8分）

21．我们家庭中的电视机正常工作的电压为　220　V，它与家中其它用电器是　并联　连接的（选填“并联”或“串联”）．

【考点】家庭电路的组成．

【专题】电与热、生活用电．

【分析】知道家庭电路的电压是220V．家庭电路中各用电器是并联的．

【解答】解：家庭电路中的电压是220V，所以电视机正常工作的电压为220V．

它与家中其它用电器是并联的．

故答案为：220；并联．

【点评】此题考查了家庭电路的电压及各用电器的连接方式，是一道基础性题目．

22．我们在考试时许多学科要用到2B铅笔填涂机读卡，电脑可以直接读取机读卡上的答案，是因为2B铅笔中的石墨是　导体　（选填“导体”或“绝缘体”），若使用了不合格的2B铅笔，由于铅笔芯的导电性变　弱　（选填“强”或“弱”），这样可能使电脑无法识别．

【考点】导体；影响电阻大小的因素．

【分析】根据石墨是导体来分析．

【解答】解：当用2B铅笔中的石墨填涂机读卡时，由于石墨是导体，会使读卡机形成通路而识别，当用了不合格的2B铅笔，由于铅笔芯的导电性变弱而无法使读卡机形成通路而识别．

故本题答案为：导体；弱．

【点评】本题考查了石墨的应用．

23．如图为旋转式变阻器的结构图，a、b、c为变阻器的三个接线柱，d为旋钮触片．将该变阻器接入电路中调节灯泡的亮度，当顺时针旋转旋钮触片时，灯光变亮，则应连接接线柱　bc　（选填“a、b”、“b、c”或“a、c”）和灯泡　串　联后接入电路中．

【考点】滑动变阻器的使用．

【专题】应用题；电压和电阻．

【分析】滑动变阻器与灯泡串联，顺时针旋转旋片可以使灯泡亮度增加，则电流变大，电阻变小，连入电路的部分应该是b、c段．

【解答】解：顺时针旋转旋片时，灯泡变亮，原因是电流变大，电源电压不变，根据欧姆定律可知：电路中电阻变小，则应连接接线柱b、c与灯泡串联后接入电路．

故答案为：bc；串；

【点评】本题体现了物理和生活的密切关系．能根据实际要求把滑动变阻器连入电路，来调节灯泡的亮度．

24．小明按图甲所示的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针位置完全一样，如图乙所示，则L2两端的电压为　2　V，L1两端的电压为　8　V．

【考点】电压表的读数方法；串联电路的电压规律．

【专题】电压和电阻．

【分析】由图可知，电路是由两个电灯串联而成，两个电压表分别测的是总电压和L2两端的电压，这两个电压值是不会相等的，指针一样，说明选择的量程不同，然后根据串联电路电压的特点读出电压表的示数，然后计算出L1和L2两端的电压．

【解答】解：从图中可以看出V1测电源电压，V2测L2两端电压，而两表指针一样，说明V1选的是大量程，V2的是小量程，则V1的示数为10V；V2示数为2V；又因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，则灯L2两端电压为2V；

灯L1两端电压为10V﹣2V=8V．

故答案为：2；8．

【点评】本题考查了串联电路的电压特点，关键是电表所测电路元件的辨别以及电表量程的判断和读数．

三、实验探究题（每空1分，每图2分，共12分）

25．小刚同学想用滑动变阻器来改变小灯泡两端电压和通过灯泡的电流．

（1）如图是小刚连接的实物图．其中一根导线连接错误．请你在连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线．

（2）小刚将电路的错误连线改正后，闭合开关后，发现灯泡不亮，电流表指针几乎不动，电压表有示数，故障可能为　灯泡断路　（选填“灯泡短路”、“灯泡断路”或“滑动变阻器断路”）；解除故障后开始实验，开关闭合前，滑片P应滑到变阻器的最　右　端 （填“左”或“右”）．

【考点】电路的动态分析．

【专题】实验题；电路变化分析综合题．

【分析】（1）在实物连接图中找到错误之处：主要分析电压表、电流表、滑动变阻器的正确使用，从电压表和电流表的正负接线柱、量程、连接方式，滑动变阻器的接线柱和连入方式上逐条分析．

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应位于最大阻值处．电路短路和断路的区别：电路短路时，电路中仍有电流，用电器能工作．电路断路时，电路中无电流，用电器不工作；电流表、电压表在电路中的不同特征来判断．

【解答】解：（1）由图可知，滑动变阻器与灯泡并联了，电压表串联在电路中了，应将滑动变阻器与灯泡串联，电压表应并联在小灯泡两端；将电流表负接线柱的导线与灯泡右端相连的导线去掉，将灯泡右端接线柱与电压表的负接线柱相连；如下图所示：

（2）开关闭合后，灯泡不发光，电流表的指针几乎不动，说明电路是开路；电压表的指针有明显的偏转，说明电压表通过电流表和滑动变阻器与电源两极相连，因此小灯泡断路；

闭合开关前，滑片P应放在变阻器的最大阻值处，故滑片P放在最右端．

故答案为：（1）见上图；（2）右；（3）小灯泡断路．

【点评】本题考查了电路故障的判断和滑动变阻器的使用方法，属于常见题型；根据电流表和电压表的示数情况判断串联电路的故障，电流表示数为零说明故障是开路，电压表有示数，说明开路在电压表的两接线柱之间．

26．在“探究电流跟电阻关系”的实验中，已知电源电压恒为3V，电路中电流约为0.5A，滑动变阻器上标有“15Ω  1A”字样，滑片向右滑动时电流变大．

（1）请用笔画线代替导线，按图1电路图将实物电路补充完整；

（2）在图2虚线框内画出相应的电路图；

（3）连接电路时开关应处于　断开　状态，实验中多次测量并求出电阻值的平均值，其目的是　为了减小测量的误差　；

（4）移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为1.5V，读出并记下电流值；断开开关再将5Ω的电阻改接成10Ω的电阻，闭合开关后发现电压表示数大于1.5V，于是他下一步的操作是：将滑动变阻器的滑片向　左　（左/右）移动，使电压表示数为1.5V并记下电流值；可当他再将10Ω的电阻改接成20Ω的电阻重复上述实验时，却发现无论如何电压表的示数总是大于1.5V，其原因是　滑动变阻器的最大阻值较小　．

【考点】探究电流与电压、电阻的关系实验．

【专题】实验题；作图题；实验分析法；探究型实验综合题．

【分析】（1）由图乙可知，电流表、滑动变阻器连接不完整，把电流表、滑动变阻器串联接入电路，即可完成电路连接；

（2）根据连接的实物图可画出电路图；

（3）连接实物图时，开关处于断开状态，闭合开关前，滑片要处于最大阻值处；

测定值电阻的阻值应多次测量取平均值，这是为了减小实验的误差．

（4）当将电阻由5Ω更换为10Ω后，定值电阻阻值变大，定值电阻分压变大，滑动变阻器分压变小，为保证电阻两端电压不变，应移动滑动变阻器滑片，使滑动变阻器接入电路的阻值变大，使电阻两端电压减小；根据串联电路特点及欧姆定律求出，定值电阻为20Ω时，滑动变阻器接入电路的阻值，根据该阻值分析实验现象原因．

【解答】解：（1）将定值电阻的右接线柱与电流表的“﹣”接线柱相连，电流表的“+”接线柱与滑动变阻器的右下接线柱相连，如图所示．

（2）将定值电阻、电流表、滑动变阻器串联接入电路，电压表并联在定值电阻两端，电路图如图所示：

（3）连接电路时，开关应处于断开状态；

为了减小测量的误差，实验中我们常采用多次测量求平均值的方法．

（4）定值电阻由5Ω更换为10Ω后，定值电阻分压变大，大于原来的电压1.5V，为保持定值电阻两端电压1.5V不变，由电路图可知，应向左移动滑动变阻器滑片，增大滑动变阻器接入电路的阻值，增大滑动变阻器的分压，使定值电阻两端电压减小到原来的值1.5V，保持电阻两端电压不变；

当定值电阻阻值是20Ω时，电路电流I===0.075A，滑动变阻器两端电压U滑=U﹣UR=3V﹣1.5V=1.5V，滑动变阻器接入电路的阻值R滑===20Ω＞15Ω，即滑动变阻器接入电路的阻值小于电路需要接入的阻值，所以论如何电压表的示数总是大于1.5V．

故答案为：（1）见解答图；（2）见解答图；（3）断开；为了减小测量的误差；（4）左；滑动变阻器的最大阻值较小．

【点评】本题考查了连接实物电路图、根据实物图画电路图、滑动变阻器的调节、实验现象分析等问题，第（4）小题是本题的难点，知道实验过程中应控制定值电阻两端的电压不变，分析清楚电路结构、掌握串联电路特点是正确解题的基础与关键．

四、计算题（答题要有必要的文字叙述、公式、解答过程，只写答案不得分；27题4分，28题6分，共10分）

27．如图所示，电源两端电压U=3V保持不变．闭合开关S，电流表A1的示数I1为0.3A，电流表A2的示数I2为0.5A．求：

（1）通过R2的电流；

（2）定值电阻R1的阻值；

（3）电路总电阻．

【考点】欧姆定律的应用．

【专题】应用题；电路和欧姆定律．

【分析】由电路图可知，两电阻并联，电流表A1测R1支路的电流，电流表A2测干路电流．

（1）根据并联电路的电流特点求出通过R2的电流；

（2）根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出定值电阻R1的阻值；

（3）电路的总电阻等于总电压和总电流的比值．

【解答】解：由电路图可知，两电阻并联，电流表A1测R1支路的电流，电流表A2测干路电流．

（1）因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，通过R2的电流：

I2=I﹣I1=0.5A﹣0.3A=0.2A；

（2）因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，由I=可得，R1的阻值：

R1===10Ω；

（3）电路总电阻：

R总===6Ω．

答：（1）通过R2的电流为0.2A；

（2）定值电阻R1的阻值为10Ω；

（3）电路总电阻为6Ω．

【点评】本题考查了并联电路的特点和欧姆定律的应用，解题时要注意方法的灵活性．

28．如图甲所示，当开关S接a时，移动滑动变阻器的滑片P，根据测出的电流、电压值，画出了定值电阻R0的U﹣I图象；当开关S接b时，同样根据测出的电流、电压值，画出了灯泡L的U﹣I图象，如图乙所示．

（1）求定值电阻R0的阻值；

（2）将R0与灯L并联接在2V的电源两端时，电路中的总电流为多大？

（3）将R0与灯L并联接入电路并调节电源电压，当R0消耗的电功率为4.9W时，灯L恰好正常发光，求灯L的额定电功率．

【考点】欧姆定律的应用；电功率的计算．

【专题】应用题；信息给予题；电路和欧姆定律；电能和电功率．

【分析】（1）从图象上读取任意一组电流和对应的电压值，根据欧姆定律求出定值电阻R0的阻值；

（2）将R0与灯L并联接在2V的电源两端时，它们两端的电压相等，根据图象读出通过它们的电流，利用并联电路的电流特点求出电路中的总电流；

（3）将R0与灯L并联接入电路，根据P=求出R0消耗的电功率为4.9W时两端的电压，也是灯泡的额定电压，根据图象读出通过的电流，利用P=UI求出灯泡的额定功率．

【解答】解：（1）由图象可知，当定值电阻两端的电压U0=2V时，通过的电流I0=0.2A，

由I=可得，定值电阻R0的阻值：

R0===10Ω；

（2）将R0与灯L并联接在2V的电源两端时，它们两端的电压相等，

由图象可知，通过它们的电流分别为I0=0.2A，IL=0.4A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，电路中的总电流：

I=I0+IL=0.2A+0.4A=0.6A；

（3）将R0与灯L并联接入电路，当R0消耗的电功率为4.9W时

由P=可得，灯泡的额定电压：

UL额=U0′===7V，

由图象可知，通过灯泡的电流IL额=0.75A，

则灯泡的额定功率：

PL额=UL额IL额=7V×0.75A=5.25W．

答：（1）定值电阻R0的阻值为10Ω；

（2）将R0与灯L并联接在2V的电源两端时，电路中的总电流为0.6A；

（3）灯L的额定电功率为5.25W．

【点评】本题考查了并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，关键是能从图象中读出电流和电压的对应值．