机械效率

一、选择题（每题3分，共30分）

1.工人用如图所示的动滑轮,将重1000N的物体在5s内匀速竖直提升了1m,人对绳自由端的拉力F为600N,不计绳重和摩擦。以下结论正确的是(    )

A. 动滑轮的有用功为600J

B. 动滑轮的重力为400N

C. 动滑轮的机械效率为83.3%

D. 拉力F的功率为120W

【答案】C

2.如图所示，用滑轮组提升重物时，重400N的物体在10s内匀速上升了1m。已知拉绳子的力F为250N，则提升重物的过程中（）

A. 做的总功是400J    B. 拉力F的功率是25W

C. 绳子自由端被拉下1m    D. 滑轮组的机械效率是80%

【答案】D

3.如图所示，用滑轮组在4s内将重为160N的物体匀速提升2m，若动滑轮重20N，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。则在此过程中，下列说法正确的是（　　）

A. 绳子自由端向上移动了4m    B. 拉力F的功率为90W

C. 拉力F为90N    D. 滑轮组的机械效率为80%

【答案】B

4. 图甲中用力F1水平拉着重为G的物体在水平路面上匀速移动s的距离。图乙中用动滑轮拉着它也在同一路面上匀速移动s的距离，水平拉力为F2．使用动滑轮的过程中（）

A. 总功为W总=F2s    B. 有用功为W有=Gs

C. 机械效率为η=    D. 额外功为W额=2F2s﹣F1S

【答案】D

5.下列四种情况说法正确的是

A. 图甲中，物体在2~7s内的平均速度为2m/s

B. 图乙中，a、b两种物质的密度之比为1:4

C. 图丙中，物块M向左做匀速直线运动，该装置的机械效率为75％

D. 图丁中，杠杆在水平位置平衡，OA:AB=1:2，则F:G=1:2

【答案】C

6.如右图所示，某同学使用动滑轮把600N的重物匀速提升了3m，所用的拉力是400N。下列说法正确的是

A. 机械效率是80%    B. 有用功是1800J

C. 额外功是300J    D. 总功是2100J

【答案】B

7.某实验小组分别用如图所示的甲、乙两个滑轮组（每个滑轮等重），在相同时间内把重物G提升相同高度，F1和F2大小相等，不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）

A. 力F1和F2做功的功率相同

B. 力F1和F2做的总功相同

C. 乙滑轮组更省力，两个滑轮组机械效率一样大

D. 甲滑轮组的机械效率比乙滑轮组高

【答案】D

8.工人用如图所示的动滑轮,将重1000N的物体在5s内匀速竖直提升了1m,人对绳自由端的拉力F为600N,不计绳重和摩擦。以下结论正确的是(    )

A. 动滑轮的有用功为600J

B. 动滑轮的重力为400N

C. 动滑轮的机械效率为83.3%

D. 拉力F的功率为120W

【答案】C

9.如图所示，用同一滑轮组分别将物体A和物体B匀速提升相同的高度，与提升B相比，提升A的过程滑轮组的机械效率较大，若不计绳重与摩擦的影响，则提升A的过程

A. 额外功较小

B. 额外功较大

C. 总功较小

D. 总功较大

【答案】D

10．下图为“测滑轮组机械效率”的实验．在弹簧测力计拉力作用下，重6N的物体2s内匀速上升0.1m，弹簧测力计示数如图示（不计绳重与摩擦）．下列说法错误的是（）

A. 弹簧测力计的拉力是2.4N

B. 物体上升的速度为0.05m/s

C. 弹簧测力计拉力的功率为0.12W

D. 滑轮组的机械效率约83.3％

【答案】C

二、填空题（每空2分，共22分）

11.一台起重机在10 s内将重为3 600 N的货物匀速提高了4 m，起重机做的有用功是______J。若起重机做的额外功是9 600 J，则机械效率是_______，起重机的功率是_________W。

【答案】1.44×104  60%  2400

12.如图所示，用滑轮组提起一个重为7N的物体，在拉力F＝4N的作用下，10s内物体滑竖直方向匀速升高了2m不计绳重和摩擦，可知拉力F的功率为___W，此滑轮组的机械效率为_______。

【答案】  1.6  87.5%

13.使用同一个滑轮组提升物体，提升的物体质量越大，滑轮组的机械效率______(填“越高”“越低”或“不变”)

【答案】越大

14．如图所示，用相同的滑轮安装成甲、乙两种装置，分别用FA、FB匀速提升重力为GA、GB的A、B两物体，不计绳重和摩擦。若GA＞GB，则η甲_____η乙；若FA=FB，则GA_____GB．（选填“＞”、“＜”或“=”）

【答案】＞＜

15．如图所示，用动滑轮把重为 40N 的物体 A 以 0.5m/s 的速度匀速提升，用时 4s，拉力F 的大小是 25N，则拉力F 的功率是_____W，动滑轮的机械效率是_____。

【答案】  25  80%

三、作图与实验（共6分）

16．如图所示为测定动滑轮机械效率的示意图。用弹簧测力计拉动绳子自由端，将质量为200g的钩码从A位置匀速提升至B位置，同时弹簧测力计从图中的A’位置匀速竖直上升至B’位置，在此过程中，弹簧测力计对绳的拉力为F，弹簧测力计的示数如图所示。请根据所做实验进行分析（g=10N/kg）：

（1）弹簧测力计的示数为_____N，拉力F所做的功为____J。

（2）动滑轮的机械效率约为____。（结果保留一位小数）

【答案】1.20.2483.3%

四、计算题（共12分）

17、工人用如图所示的滑轮组提升建材，工人的重力是700 N，双脚与地面的接触面积是500 cm2。他将540 N的建材匀速提升了3 m,滑轮组的机械效率是90%。试求：

（1）提升建材所做的有用功是多少？

（2）工人对绳子的拉力是多少？

（3）提升建材时，工人对地面的压强是多少？

【答案】(1) 1620 J  (2) 300 N   (3) 8 000 Pa