燃料的热值热机及其效率

一、选择题（每题3分，共30分）

1.小型汽车上的四冲程汽油机中，主要把机械能转化为内能的冲程是

A. 吸气冲程    B. 压缩冲程    C. 做功冲程    D. 排气冲程

【答案】B

2. 下列有关热和能的说法中，正确的是（）

A. 发生热传递时，温度总是从高温物体传递给低温物体

B. 一块 0℃的冰熔化成 0℃的水后，温度不变，内能变大

C. 内燃机的压缩冲程，主要通过热传递增加了汽缸内物质的内能

D. 夏天在室内洒水降温，利用了水的比热容较大的性质

【答案】B

3. 下列有关热和能的说法中，正确的是（）

A. 发生热传递时，温度总是从高温物体传递给低温物体

B. 一块 0℃的冰熔化成 0℃的水后，温度不变，内能变大

C. 内燃机的压缩冲程，主要通过热传递增加了汽缸内物质的内能

D. 夏天在室内洒水降温，利用了水的比热容较大的性质

【答案】B

4.某智能百叶窗的叶片上贴有太阳能板，在光照时发电，给电动机供电以调节百叶窗的开合。该过程中发生的能量转换是（　　）

A. 电能→机械能→光能    B. 光能→机械能→电能

C. 光能→电能→机械能    D. 机械能→电能→光能

【答案】C

5. 2018年5月21日凌晨，我国成功利用长征四号丙运载火箭将“鹊桥”号中继卫星发射升空，迈出了人类航天器月背登陆第一步！下列有关说法正确的是（　　）

A. 火箭点火升空过程中，内能转化为机械能

B. 火箭点火升空过程中，火箭的惯性消失

C. 火箭加速上升过程中，重力势能转化为动能

D. 火箭加速上升过程中，只受到重力和空气阻力

【答案】A

6. 四冲程汽油机工作时，主要将机械能转化为内能的冲程是

A．吸气冲程    B．压缩冲程    C．做功冲程    D．排气冲程

【答案】B

7.下列表示四冲程汽油机处于压缩冲程的是

A．    B．    C．    D．

【答案】C

8.某品牌无人驾驶汽车在一段平直公路上匀速行驶6.9km，用时5min45s，消耗燃油1.5kg，已知汽车的牵引力是2000N，燃油的热值为4.6×107J/kg，假设燃油完全燃烧。通过计算可知，下列结果正确的是（）

①汽车行驶速度是20km/h         ②消耗的燃油完全燃烧放出的热量是6.9×107J

③汽车牵引力做功的功率是30kW    ④汽车发动机的效率是20%

A. 只有①和②    B. 只有②和③    C. 只有①和④    D. 只有②和④

【答案】D

9.小明用煤气灶烧水时，进行了如下思考，正确的是（）

A. 煤气燃烧越充分，其热值越大

B. 加热过程中水的比热容变大

C. 壶内水温度升高的过程中内能增大

D. 水沸腾过程中吸收热量，温度不断升高

【答案】C

10.关于能源和信息的说法正确的是

A. 核电站是利用核裂变释放的能量来发电的

B. 太阳能、水能、石油是可再生能源

C. 因为能量守恒，所以能源是取之不尽，用之不竭的

D. 移动电话是利用超声波来通信的

【答案】A

二、填空题（每空2分，共28分）

11.在烧杯中装入500g、温度为10℃的水，用酒精灯给水加热，直至水温上升到60℃，水的内能增加了____J；水吸收的热量____（选填“小于”、“等于”或“大于”）酒精燃烧放出的热量．（c水=4.2×103J/（kg·℃））

【答案】1.05×105 （1.1×105 或1×105也正确）小于

12. 如图是汽油机一个工作循环的四个冲程，其中图________是将内能转化为机械能的冲程。现有一台四冲程汽油机，飞轮的转速为2400r/min,这次汽油机每秒钟内完成_______个冲程，对外做了________次功。

【答案】丙8020

13．完全燃烧0.35 kg干木柴放出的热量为_______J，假设这些热量全部被水吸收，能使_______kg水的温度升高50℃。( c水= 4.2×103J/(kg·℃)，干木柴的热值是1.2×107J/kg )

【答案】4.2×10620

14．在热机的四个冲程中，把机械能转化为内能的是_____冲程。汽油机工作时要产生大量的热，通常采用水循环将热带走，这是利用水_____的特性。

【答案】压缩比热容大

15.我国于2017年5月18日在南海海域成功试采“可燃冰”，“可燃冰”作为新型能源，有着巨大的开发使用潜力，在相同条件下，“可燃冰”完全燃烧放出的热量可达到天然气的数十倍。如果“可燃冰”热值是天然气的10倍，设天燃气热值为4.2×107J/kg，完全燃烧0.5kg“可燃冰”放出的热量为_____J；若在不考虑热量损失的情况下，这些热量能使800kg、45℃的水刚好达到沸点，则此时水的沸点是_____℃，水面上方的气压_____1标准大气压。（选填“大于”、“小于”或“等于“）（c=4.2×103J/kg•℃））

【答案】2.1×108107.5大于

16．甲图中，迅速向下压活塞，能量的转化情况是_____。乙图内燃机的工作过程中与甲图能量转化情况相同的是_____（选填图中的代号）。

【答案】机械能转化为内能B

四、计算题（12分）

17．用天然气灶给水加热，在1标准大气压下，把体积为10L，温度为15℃的水加热到沸腾，求：

（1）水吸收了多少热量？[ρ水=1.0×103kg/m3 C水=4.2×103J/（kg•℃）]

（2）若不计热量损失，需要燃烧多少m3的天然气？（q天燃气=4.2×107J/m3）

【答案】（1）3.57×106J；（2）0.085m3。