简单机械

一、选择题（每题3分，共30分）

1.如图所示的不锈钢空调架，安装时横杆OB伸出墙外由斜杆AC支撑，其中O、A两点固定在墙上，C端固定在横杆OB上，通常将空调室外机置于该支架上不靠近墙体，下列说法正确的是

A. 空调架对墙没有力的作用

B. 若以O为支点，OB一定是一个省力杠杆

C. 若室外机向外移动，AC对OB的支撑力变大

D. 室外机不能紧靠墙体主要是为了防止漏电

【答案】C

2. 如图所示，用滑轮组在4s内将重为160N的物体匀速提升2m，若动滑轮重20N，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。则在此过程中，下列说法正确的是（　　）

A. 绳子自由端向上移动了4m    B. 拉力F的功率为90W

C. 拉力F为90N    D. 滑轮组的机械效率为80%

【答案】B

3.下列工具中，使用时属于费力杠杆的是（）

A.     B.     C.     D.

【答案】B

4.如图所示，杠杆处于平衡状态。如果杠杆两侧的钩码各减少一个，杠杆将（）

A. 左端下降    B. 右端下降    C. 仍然平衡    D. 无法判断

【答案】B

5.如图，用刻度均匀的匀质杠杆进行“杠杆平衡条件”的实验（每个钩码重为0.5牛）。下列说法正确的是（）

A. 实验前出现图甲所示情况，应将杠杆的平衡螺母向左调

B. 图乙，在AB处各增加一个钩码，杠杆仍然能保持平衡

C. 图丙，弹簧测力计从a位置转到b，为保持杠杆在水平位置平衡，其示数需变大

D. 图丁，用弹簧测力计在c点向上拉杠杆，为保持杠杆在水平位置平衡，其示数小于3牛

【答案】C

6．如图所示，用滑轮组提升重物时，重400N的物体在10s内匀速上升了1m。已知拉绳子的力F为250N，则提升重物的过程中（）

A. 做的总功是400J    B. 拉力F的功率是25W

C. 绳子自由端被拉下1m    D. 滑轮组的机械效率是80%

【答案】D

7．图（a）所示的杠杆是水平平衡的。如果在支点两侧的物体下方分别加挂一个等重的物体，如图（b）所示，则杠杆（）

A. 右端下沉

B. 左端下沉

C. 要保持平衡应将左端的物体向右移动

D. 要保持平衡应在右端再加挂一个物体

【答案】A

8.某校操场上正在举行升旗仪式，同学们看着国旗冉冉升起，暗暗立志要更加努力学习。在国旗上升的过程中，下列说法不正确的是

A. 以地面为参照物，国旗是运动的

B. 国旗由静止到运动是由于受到了力的作用

C. 旗杆上端的滑轮是一个定滑轮

D. 地面相对于国旗是静止的

【答案】D

9.某校操场上正在举行升旗仪式，同学们看着国旗冉冉升起，暗暗立志要更加努力学习。在国旗上升的过程中，下列说法不正确的是

A. 以地面为参照物，国旗是运动的

B. 国旗由静止到运动是由于受到了力的作用

C. 旗杆上端的滑轮是一个定滑轮

D. 地面相对于国旗是静止的

【答案】D

10.（2018•宁波）如图所示，F1=4N，F2=3N，此时物体A相对于地面静止，物体B以0.1m/s的速度在物体A表面向左做匀速直线运动（不计弹簧测力计、滑轮和绳子的自重及滑轮和绳子之间的摩擦）。下列说法错误的是（　　）

A. F2的功率为0.6W

B. 弹簧测力计读数为9N

C. 物体A和地面之间有摩擦力

D. 如果增大F2，物体A可能向左运动

【答案】D

二、填空题（每空2分，共20分）

11.小明用如图所示的动滑轮提起140N的水桶，动滑轮重20N（不计绳重和摩擦），小明拉绳子的动力为_____N；如果向水桶内再加入40N的水，提起时动滑轮的机械效率_____（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【答案】80变大

12.泸州市为了巩固创文成果下发了宜传手册“绿色低碳生活，从垃圾分类开始”。如图是一种轮式垃圾桶，拖动时它相当于一个_____杠杆（选填“省力”或“费力”）；垃圾桶底部的小轮子是为了_____摩擦力（选填“增大”或“减小”）；若拖动时垃圾桶总重为150N，且动力臂为阻力臂的2倍，则保持垃圾桶平衡的拉力F为_____N。

【答案】省力减小  75

13．如图，AB是能绕B点转动的轻质杠杆，在中点C处用绳子悬挂重为100N的物体（不计绳重）在A端施加竖直向上的拉力使杠杆在水平位置平衡，则拉力F=_____N．若保持拉力方向始终垂直于杠杆，将A端缓慢向上提升一小段距离，在提升的过程中，拉力F将_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）

【答案】50减小

14．如图是用滑轮组提升物体A的示意图，物体A受到的重力大小为GA=100N。在匀速竖直提升物体A的过程中，物体A上升的速度大小为V=0.4m/s,滑轮质量、绳重及一切摩擦均可忽略不计，

（1）绳子自由端的拉力大小F=________ N;

（2）拉力F做功的功率P=_______W。

（3）物体A的机械能____________(填“增加”、“减少”或“不变”)。

【答案】5040增加

15．如图所示，将长为 1.2 米的轻质木棒平放在水平方形台面上，左右两端点分别为A、B，它们距台面边缘处的距离均为 0.3 米。在 A 端挂一个重为 30 牛的物体，在 B 端挂一个重为 G 的物体。

（1）若 G=30 牛，台面收到木棒的压力为_____牛。

（2）若要使木棒右端下沉，B 端挂的物体至少要大于_____牛。

（3）若 B 端挂物体后，木棒仍在水平台面上静止，则 G 的取值范围为_____牛。

【答案】  60  90  l0~90

三、作图与实验（共14分）

16．如图所示，一个绕O点的转动的杠杆，已知动力F1的方向和阻力F2的力臂L2，请画出动力F1的力臂L1以及阻力F2_____。

【答案】过支点O作动力F1作用线的垂线段，即为动力臂L1；根据力和力臂的垂直关系，过力臂L2的上端，作垂直于力臂L2的直线，与杠杆的交点为力F2的作用点，已知阻力F1的方向向上，为使杠杆平衡，则力F2的方向应斜向下，由此画出阻力F2，作图如下：

17、如图所示为钓鱼竿钓鱼的示意图，O为支点，画F1、F2的力臂L1和L2____。

【答案】略

18、探究杠杆的平衡条件。

(1)杠杆两端的螺母作用是_______________。

(2)小明用如图所示装置，进行实验并收集了下表中的数据，分析数据可知，杠杆的平衡条件是____________。

(3)小明又图所示装置进行实验。请在图中画出拉力F的力臂，弹簧测力计的读数应是_______N。(一个钩码重0.5 N)

(4)如图所示，小红实验时在一平衡杠杆的两端放上不同数量的相同硬币，杠杆仍在水平位置平衡。她用刻度尺测出L1和L2，则2L1____ (选填“>”“<” 或“=”) 3L2。

（拓展）探究了杠杆的平衡条件后，小红对天平上游码的质量进行了计算。她用刻度尺测出L1和L2 (如图所示)，则游码的质量为____g。

【答案】调节杠杆在水平位置平衡动力×动力臂=阻力×阻力臂；　　　2N；＞