课时训练17　电流　电路

基础过关

一、选择题

1.[2018·河南]与头发摩擦过的塑料尺能“吸”起纸屑。下列现象中“吸”的物理原理与其相同的是	(　　)

A.挤压后的塑料吸盘“吸”在瓷砖上

B.削平的铅柱挤压后会“吸”在一起

C.干手搓开的新塑料袋“吸”在手上

D.行驶的汽车的窗帘被“吸”出窗外

2.[2018·绵阳]甲、乙、丙三个轻质小球,已知甲带正电,甲与乙相互排斥,甲与丙相互吸引,则	(　　)

A.乙带正电,丙一定带正电

B.乙带正电,丙可能不带电

C.乙带负电,丙一定带负电

D.乙带负电,丙可能带负电

3.如图K17-1所示,两个相同的验电器A和B,A带正电,B不带电,用带有绝缘柄的金属棒把A和B连接起来,下列说法不正确的是(　　)

图K17-1

A.A金属箔张角变小,说明它得到电子

B.B金属箔张角变大,说明两金属箔带上同种电荷

C.自由电子从B向A定向移动,形成瞬间电流

D.正电荷从A向B定向移动,形成瞬间电流

4.[2018·武汉]图K17-3所示电路图中,与实物电路图K17-2对应的是	(　　)

图K17-2

图K17-3

5.[2018·福建A卷]小明为养鸡场设计报警器电路,养鸡场的前、后门分别装有开关S1、S2,动物闯入时开关会自动闭合,要求:只要动物闯入任意一个门,电铃都能报警,图K17-4中符合设计要求的是	(　　)

图K17-4

6.[2018·长沙]家庭厨房抽油烟机主要由排气扇和照明灯泡组成,它们既能同时工作,又能分别独立工作,小明设计了抽油烟机的简化电路图,其中合理的是	(　　)

图K17-5

7.[2018·临沂]小明家所在的小区安装了自动售水机。售水机既可以通过刷卡闭合“感应开关”,接通供水电机取水,也可以通过投币闭合“投币开关”,接通供水电机取水;光线较暗时“光控开关”自动闭合,接通灯泡提供照明。以下简化电路符合要求的是	(　　)

图K17-6

8.如图K17-7所示电路,闭合开关S1、S2,下列对电路的分析正确的是	(　　)

图K17-7

A.L1与L2串联

B.电流表A1测L1的电流

C.电流表A2测干路电流,A1测L2的电流

D.当开关S2断开时,通过L1的电流变小

二、填空题

9.[2018·济宁]打扫房间时,小易用干绸布擦穿衣镜,发现擦过的镜面黏上细小绒毛。擦过的镜面因　　　　而带了电,带电体有　　　　　　　的性质,所以绒毛被吸在镜面上。

10.图K17-8是一种声光报警器的电路图,当开关　　　　　　时,灯亮、铃不响;当开关　　　　时,灯亮同时铃响。

图K17-8

11.如图K17-9甲电路,当开关S闭合后,电流表的指针偏转如图乙所示,其中a电流表测量的是通过　　　　(选填“电源”“L1”或“L2”)的电流,通过L2的电流应为　　　　A。

图K17-9

三、作图题

12.[2018·贵阳]如图K17-10所示是一个未完成连接的实物电路,请用笔画线代替导线将电路连接完整。要求:L1与L2并联,开关S控制两盏灯,导线不能交叉。

图K17-10

四、实验探究题

13.[2018·济宁]用如图K17-11所示的电路探究并联电路中的电流关系。

图K17-11

| 电流表的 测量对象 | 电流表的 示数I/A |
| --- | --- |
| L1所在 的支路 | 0.30 |
| L2所在 的支路 | 0.20 |
| 干路 | 0.50 |

(1)闭合开关,发现L1亮,而L2不亮。小易认为L2不亮的原因是L2短路,你认为他的判断是　　　　(选填“正确”或“错误”)的。

(2)小易将电路中右侧的a导线与电流表“0.6”接线柱相连的那一端改接到“-”接线柱上,其他都不动。他这样连接的目的是测　　　　　(选填“干路”或“L2支路”)的电流,请评价其可行性并说明理由:　。

(3)小易将实验数据记录在上表中。分析表中数据,可得出结论:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

(4)根据上表信息,若L1的电阻大小为10 Ω,则电路的总电阻为　　　　Ω。

能力培优

14.摩擦起电跟物质的种类有很大关系,严格说来,与物质的结构和化学成分有关。各种物质中的电子脱离原子所需要的能量是不同的。因此,不同物质的起电顺序是不同的(见下方起电顺序表)。

起电顺序(正→负)

有机玻璃→玻璃→毛皮→丝绸→纸→金属→硬橡胶→石蜡→涤纶→硬塑料→聚乙烯→聚丙烯

根据你所学的摩擦起电知识和起电顺序表,判断下列说法正确的是	(　　)

A.跟纸摩擦过的硬橡胶棒带正电

B.跟纸摩擦过的玻璃棒带负电

C.跟涤纶摩擦过的硬橡胶棒带正电

D.跟涤纶摩擦过的玻璃棒带负电

参考答案

1.C　[解析] 与头发摩擦过的塑料尺带电,带电后的塑料尺能吸引轻小物体,是物体摩擦起电现象。挤压后的塑料吸盘“吸”在瓷砖上,是大气压的作用;削平的铅柱挤压后“吸”在一起,是分子间吸引力的作用;干手搓开新塑料袋,塑料袋摩擦起电,从而“吸”在手上,是摩擦起电现象;行驶的汽车的窗帘被“吸”出窗外,是因为窗外空气流速大于窗内,窗外空气压强小于窗内空气压强,从而产生压力差,将窗帘压向窗外。故选C。

2.B　[解析] 由于甲带正电,甲与乙相互排斥,根据电荷之间的相互作用可知乙带正电;而甲与丙相互吸引,由于带电体可能吸引带相反电荷的物体,也可能吸引不带电的物体,所以丙带负电或不带电。故选B。

3.D　4.B

5.A　[解析] 只要动物闯入任意一个门,电铃都能响起,说明任何一个开关都可以单独控制电铃,因此两开关并联后,再跟电铃串联;串联一个电阻,是为了防止电路中的电流过大,故选A。

6.D

7.A　[解析] 由题知,售水机既可以通过刷卡闭合“感应开关”,接通供水电机取水,也可以通过投币闭合“投币开关”,接通供水电机取水,说明刷卡和投币互不影响,可独立控制电机,故感应开关和投币开关应是并联的;光线较暗时“光控开关”自动闭合,接通灯泡提供照明,这说明灯泡能独立工作,故灯泡与电动机是并联的,故选A。

8.C

9.摩擦　吸引轻小物体

[解析] 发现擦过的镜面黏上细小绒毛,是因为擦过的镜面因摩擦而带了电,带电体有吸引轻小物体的性质,所以绒毛被吸在镜面上。

10.S1、S2均闭合　S1闭合,S2断开

11.L1　0.9

12.如图所示

13.(1)错误

(2) L2支路　不可行,电流表的正负接线柱接反了

(3) 并联电路中干路电流等于各支路电流之和　(4) 6

[解析] (1)闭合开关,发现L1亮,而L2不亮。两灯是并联,若L2短路会造成电源短路,L1也不会亮,则故障原因应是L2断路。(4)根据表中信息,若灯泡L1的电阻大小为10 Ω,电流是0.3 A,则电源电压U=U1=I1R1=0.3 A×10 Ω=3 V,则电路的总电阻R=UI总=3V0.5A=6 Ω。

14.C