课时训练(十五)　欧姆定律

(限时:50分钟)

一、填空题

1.[2018·天津]当某导体两端电压是3 V时,通过它的电流是0.2 A,则该导体的电阻是　　　 Ω;当它两端电压为0 V时,该导体的电阻为　　Ω。

2.[2017·营口]小强在测量某定值电阻的阻值时,将电流表　　　　　在电路中,将电压表并联在该电阻两端;电流表和电压表的示数如图K15-1所示,则该电阻两端的电压是　　　　V,阻值是　　　　Ω。

图K15-1

3.[2018·攀枝花]如图K15-2是R1、R2两电阻的电压与电流关系图像,由图可知,电阻R1的阻值为　　　　Ω。若将两电阻并联后接在3 V电源的两端,干路电流为　　　　A。

图K15-2

4.[2017·临沂]在如图K15-3所示的电路中,R1=15 Ω,R2=10 Ω,闭合开关后电流表的示数为0.3 A,则电源电压为　　　　V,通过R1的电流是　　　　A。

图K15-3

5.[2018·广安]如图K15-4甲所示的电路,当闭合开关后两只电压表的指针偏转均如图乙所示,则R1两端的电压是　　　　V,R1与R2的电阻之比为　　　　。

图K15-4

6.[2018·安顺]如图K15-5所示,电源电压恒定,R1=30 Ω,R2=60 Ω,当开关S3闭合,S1、S2都断开时,电流表的示数为0.1 A,则电源电压是　　　　V;当开关S3断开,S1、S2都闭合时,电流表的示数是　　　　A。

图K15-5

7.如图K15-6所示的电路中,电源电压保持不变,开关S1闭合、S2断开时,当滑动变阻器的滑片P向右移动,电压表的示数与电流表的示数的比值将　　　　;若将开关S2也闭合,电压表的示数将　　　　。(均选填“变小”“不变”或“变大”)

图K15-6

8.林红同学设计了一种电子秤,可以用它来称量物体的重力,其原理结构如图K15-7所示。图中A为金属片,B为金属板,重力表应为　　　　(选填“电流表”或“电压表”)改装的,R1=24 Ω,R2是最大值为72 Ω的滑动变阻器,电源电压为12 V不变。当称量物体重力达到最大值时,R2两端的电压为　　　　V,当称量物体的重力是最大值一半时,R2两端的电压为　　　　V。

图K15-7

二、选择题

9.如图K15-8所示,在探究导体的电流跟电压的关系时,为了得到多组电压、电流值,林红同学应该怎样操作	(　　)

图K15-8

A.保持R两端的电压不变

B.保持电路中的电流不变

C.保持R'的滑片位置不动

D.保持R不变,调节R'的滑片到不同位置

10.林红同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时,根据收集到的数据画出了如图K15-9所示的I-R图像,下列结论与图像相符的是	(　　)

图K15-9

A.电阻一定时,电流与电压成正比

B.电阻一定时,电压与电流成正比

C.电压一定时,电流与电阻成反比

D.电压一定时,电阻与电流成反比

11.如图K15-10所示,电路中R为定值电阻,闭合开关后,电流表示数为I,电压表的示数为U,则	(　　)

图K15-10

A.U=0,R=0

B.U变大时,UI变大

C.I变大时,UI变小

D.U变大,UI不变

12.如图K15-11所示是林红同学在“测量小灯泡电阻的实验”中所设计的电路图(假设小灯泡电阻不随温度变化),当林红调节滑动变阻器之后电流表、电压表的示数分别为I1、U1,在表格中记录数据后,下一步应该做的是	(　　)

图K15-11

A.整理器材,分析数据,得出结论

B.换一个小灯泡,再读出一组数据

C.移动滑片,多测几组数据

D.更换电压表和电流表量程,继续读数

13.[2018·临沂]如图K15-12所示的电路中,电流表A1的示数为0.5 A,电流表A2的示数为0.3 A,电阻R2的阻值为10 Ω。下列说法正确的是	(　　)

图K15-12

A.通过电阻R1的电流为0.5 A

B.电源电压为5 V

C.电阻R1的阻值为15 Ω

D.若断开开关S2,电流表A1示数变大

14.[2017·天水]如图K15-13所示的电路中,电源电压保持不变,R1=10 Ω。闭合开关S,移动滑动变阻器R2的滑片P到最右端b点时,电流表的示数为0.6 A;移动滑片P到最左端a点时,电流表的示数为0.2 A。则电源电压和滑动变阻器的最大阻值分别为	(　　)

图K15-13

A.6 V　20 Ω

B.12 V　20 Ω

C.6 V　10 Ω

D.12 V　10 Ω

15.林红同学设计了一种简易烟雾报警控制器,如图K15-14所示。电路中R0为定值电阻,R为光敏电阻,其阻值随光照强度的增大而减小,烟雾浓度增大到一定程度使电压表V的指针偏转到某区域时触发报警系统。以下做法能使控制器在烟雾较淡时就触发报警的是	(　　)

图K15-14

A.电压表改接大量程	B.增大激光强度

C.减少R0阻值	D.减小电源电压

16.[2017·兰州]如图K15-15所示的电路,电源电压均不变,R0为定值电阻,R为最大阻值已知的滑动变阻器,利用下列电路图能够测出待测电阻Rx阻值的是	(　　)

A　　　　　　　　 B

C　　　　　　　　 D

图K15-15

三、计算题

17.[2018·上海]在图K15-16甲所示的电路中,电源电压保持不变,电阻R2的阻值为30 Ω。闭合开关S,电流表的示数为0.4 A。当S和S1都闭合时,电流表示数如图乙所示。求:

(1)电源电压U。

(2)通过电阻R1的电流I1。

(3)总电阻R的阻值。

图K15-16

四、实验探究题

18.[2015·江西]探究电流与电压的关系。

[实验器材]电压表、电流表、三种不同规格的滑动变阻器(A:“10 Ω　1.5 A”、B:“20 Ω　1 A”、C:“50 Ω　1 A”)、开关、新干电池三节、定值电阻R=10 Ω、导线若干。

[制订计划与设计实验](1)请依照如图K15-17甲所示的电路图,用笔画线代替导线,将图乙中电路连接完整,要求滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表的示数变大,导线不能交叉。

图K15-17

(2)闭合开关前,要将滑动变阻器的滑片移至最　　　　(选填“左”或“右”)端,选样做可以起到　　　　　　的作用;此实验中滑动变阻器的另一个作用是“改变定值电阻两端的电压”,请你写出一种不用滑动变阻器,也可以“改变定值电阻两端电压”的方法:　　　　　　　　。

[进行实验与收集数据](1)小莲按要求正确连接电路,且电路元件完好。实验过程中,发现电压表指针偏转到满刻度外的位置,其原因可能是　　　　　　　　　　　　　　　　　。(写出一条即可)

(2)小莲在实验中通过调节滑动变阻器滑片,测出通过电阻R的不同电流和对应的电压值。如下表所示:

| U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

要测出表格中的实验数据,实验时所用的滑动变阻器规格为　　　　(选填规格的编号)。

[实验结论]通过上表中的数据,我们可以得出　。

19.[2018·泸州]图K15-18甲为“探究电流与电阻的关系”的实验电路图,电源电压恒为3 V,用电阻箱来选用不同的电阻,按下述步骤进行实验,回答下列问题:

(1)闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P移到适当位置,调节电阻箱使接入电路的电阻为4 Ω时,电流表示数如图乙所示,为　　　　A;电压表示数应为　　　　V。

图K15-18

(2)将电阻箱调到一个阻值更大的电阻后,闭合开关S,应将滑动变阻器的滑片向　　　　(选填“a”或“b”)端移动,使电压表的示数保持不变,同时记下对应的电流值。

(3)多次改变电阻箱的阻值,重复上述操作,得到了下表中所示的数据,通过观察表中的数据,分析得出:当电阻两端的电压一定时,接入电路的电阻越大,通过它的电流越　　　　。

| 次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 |
| I/A | 图乙的示数 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |

(4)为了进一步确定电流与电阻的定量关系,老师提出将表中各组电阻值的倒数算出,请你在图K15-19中描点作出I-1R的图像,根据画出的图像可知:电压一定时,电流I跟电阻1R成　　比。

图K15-19

20.[2018·海南]在“测量小灯泡电阻”的实验中,小灯泡的额定电压U=2.5 V。

(1)请用笔画线代替导线,将图K15-20甲中的实物电路连接完整。

图K15-20

(2)闭合开关后,发现电流表指针如图乙所示,其原因是　　　　　　　　　　　　。

(3)排除故障后,闭合开关,移动滑片P使电压表示数为2.5 V,电流表示数如图丙所示,则电流I=　　　　A,小灯泡的电阻R=　　　　Ω。

(4)如图K15-21所示,是小华同学利用图甲电路做实验时,测绘出的小灯泡的电流随电压变化的关系图像。在图甲电路中,电源电压U=4.5 V保持不变,当滑动变阻器接入电路的阻值RP=10 Ω时,小灯泡电阻值为RL=　　　　Ω。(结果保留三位有效数字)。

图K15-21

21.[2018·山西]小亮同学用伏安法测量一个定值电阻Rx的阻值。实验器材有:待测定值电阻Rx(约10 Ω)、电压表、电流表、滑动变阻器(20 Ω　1 A)、开关、电源(电压恒定)各一个,导线若干。

(1)该实验的原理是　　　　。

(2)如图K15-22甲所示是小亮连接的部分电路,请你用笔画线代替导线,在图中将电路连接完整。要求:当滑动变阻器的滑片P向右移动时,电路中的电流变大。

图K15-22

(3)请你为实验需要测量和计算的物理量,设计一个实验数据记录表。

(4)闭合开关后,发现电压表的示数约为电源电压,调节滑动变阻器滑片P,电压表示数无明显变化,电流表示数为零,造成该故障的可能原因是　　　　　　　。

(5)排除故障,通过实验测出了两组数据后,电压表突然坏了。请你利用现有器材,帮助他设计电路,再测一次该定值电阻的阻值,并在图乙虚框内画出你设计的电路图。(开放性试题,答案合理即可)

参考答案

1.15　15

2.串联　2.4　7.5

3.10　0.9

[解析] 由图像可知,当I=0.3 A时,R1两端的电压U1=3 V,R1的阻值R1=U1I=3V0.3A=10 Ω。将两电阻并联后接在3 V电源两端,则U1=U2=U=3 V,由图像可知,此时I1'=0.3 A,I2'=0.6 A,由并联电路的电流特点可得,干路电流I=I1'+I2'=0.3 A+0.6 A=0.9 A。

4.3　0.2

[解析] 由题图可知,R1与R2并联,电流表测R2支路的电流,因并联电路中各支路两端的电压相等,所以,由I=UR可得,电源电压U=U2=I2R2=0.3 A×10 Ω=3 V;

通过R1的电流I1=UR1=3V15Ω=0.2 A。

5.6　4∶1

6.9　0.45

[解析] 由图可知,当开关S3闭合,S1、S2都断开时,R1与R2串联,电流表测电路中电流,由串联电路特点和欧姆定律可得,电源电压U=U1+U2=IR1+IR2=0.1 A×30 Ω+0.1 A×60 Ω=9 V。当开关S3断开,S1、S2都闭合时,两电阻并联,电流表测干路电流,由并联电路特点和欧姆定律可得,此时电流表的示数(即干路电流)I'=I1+I2=UR1+UR2=9V30Ω+9V60Ω=0.45 A。

7.不变　变大

[解析] 当开关S1闭合、S2断开时,电阻R1和滑动变阻器串联,电压表测电阻R1两端的电压U1,电流表测电路中的电流I1;由欧姆定律可知,电压表示数与电流表示数的比值为U1I1=R1,所以移动滑片,此比值不变。若将开关S2也闭合,电压表测电源电压,所以电压表的示数将变大。

8.电压表　9　7.2

[解析] 由题图可知,R1与R2串联,重力表与R2并联,应为电压表改装的,当称量物体重力达到最大值时,R2接入电路中的电阻最大,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,则R总=R1+R2=24 Ω+72 Ω=96 Ω,所以,电路中的电流:I=UR总=12V96Ω=0.125 A,R2两端的电压:U2=IR2=0.125 A×72 Ω=9 V。当称量物体的重力是最大值一半时,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,则:R总'=R1+R2'=24 Ω+12×72 Ω=60 Ω,所以,电路中的电流:I'=UR总'=12V60Ω=0.2 A,R2两端的电压:U2'=I'R2'=0.2 A×12×72 Ω=7.2 V。

9.D　[解析] 探究电流与电压关系时,应保持电阻不变,调节R'的滑片到不同位置,从而改变R两端的电压和通过R的电流。

10.C

11.D　[解析] 由电路图可知:电压表测量定值电阻R两端的电压,电流表测量通过定值电阻R的电流,则电压表示数与电流表示数的比值UI=R不变。

12.C　13.C

14.A　[解析] 由电路图可知,R1与R2串联,电流表测电路中的电流,当滑片位于b端时,电路为R1的简单电路,电源电压U=IR1=0.6 A×10 Ω=6 V,故B、D错误。当滑片位于a端时,滑动变阻器接入电路中的电阻最大,电路中的总电阻R=UI'=6V0.2A=30 Ω,滑动变阻器R2的最大阻值R2=R-R1=30 Ω-10 Ω=20 Ω,故A正确、C错误。

15.C　[解析] 由电路图可知,R与R0串联,电压表测R两端的电压。因光敏电阻R的阻值随光照强度的增大而减小,所以,当烟雾浓度增大时,光照强度减弱,光敏电阻R的阻值增大,电路中的总电阻增大,由I=UR可知,电路中的电流减小,由U=IR可知,R0两端的电压U0减小,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,R两端的电压UR=U-U0,UR增大,即电压表的示数增大,触发报警系统;现在要使控制器在烟雾较淡时就触发报警系统,就应在烟雾较淡时光敏电阻两端的电压达到报警系统触发的电压,即需要增大光敏电阻分得的电压。电压表改接大量程时,不能改变光敏电阻两端的电压,故A错误;增大激光强度,光敏电阻的阻值变小,分得的电压变小,故B错误;减少R0阻值时,其分得的电压减小,光敏电阻分得的电压增大,故C正确;减小电源电压时,光敏电阻分得的电压也变小,故D错误。

16.D　[解析] 无论滑动变阻器滑片怎样移动,电压表都测电源电压,无法求出通过未知电阻的电流,无法求出电阻,故A错误。由于无法知道通过R0的电流,故无法求出通过待测电阻的电流和其两端的电压,无法求出电阻,故B错误。利用电流表无法求出电源电压,故无法求出待测电阻两端的电压,无法求出电阻,故C错误。先把滑片移到最左端,滑动变阻器阻值RP全部接入电路,滑动变阻器与待测电阻串联,测出电路电流I,则电源电压U=I(RP+Rx)①;把滑动变阻器滑片移到最右端,此时滑动变阻器接入电路的电阻为0,即只有Rx接入电路,由电流表测出电路电流I',则电源电压U=I'Rx②,由①②可以求出Rx=IRPI'-I,故D正确。

17.解:(1)闭合开关S后,电路为R2的简单电路,电源电压U=U2=I2R2=0.4 A×30 Ω=12 V。

(2)当S和S1都闭合时,由图乙可知,电流表的示数可能为0.24 A或1.2 A;

当S和S1都闭合时,两电阻并联,电流表测量的是干路电流;

通过R2的电流仍然为I2=0.4 A,则干路电流一定大于0.4 A,所以总电流I=1.2 A,根据并联电路电流的规律可知,通过R1的电流I1=I-I2=1.2 A-0.4 A=0.8 A。

(3)由欧姆定律可得,总电阻R的阻值R=UI=12V1.2A=10 Ω。

18.[制订计划与设计实验] (1)如图所示

(2)右　保护电路　改变电源电压

[进行实验与收集数据] (1)滑动变阻器连入电路阻值过小(或电压表量程过小)

(2)C

[实验结论] 在电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比

[解析] [制订计划与设计实验](2)为保护电路,在闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移至最大阻值处。

[进行实验与收集数据] (2)求电路中电流最小时滑动变阻器接入电路的阻值,然后选择滑动变阻器的规格。由题表得Imin=0.1 A,则R滑=U-URImin=4.5V-1V0.1A=35 Ω,则应选最大阻值为50 Ω的滑动变阻器,即C规格滑动变阻器。

19.(1)0.5　2　(2)b　(3)小

(4)如图所示　正

20.(1)如图所示

(2)电流表的正、负接线柱接反了　(3)0.5　5　(4)2.86

[解析] (3)由图丙知,电流表的量程为0~0.6 A,分度值为0.02 A,则示数为0.5 A,则小灯泡的电阻RL=ULIL=2.5V0.5A=5 Ω。(4)由图丁知,当电流为0.35 A时,灯泡两端的电压为1 V,滑动变阻器两端的电压UP=I'RP=0.35 A×10 Ω=3.5 V,由串联电路电压的规律可得UP+UL'=3.5 V+1 V=4.5 V=U电源,符合题意,则小灯泡的电阻为R'=U'LI'=1V0.35A≈2.86 Ω。

21.(1)R=UI

(2)如图所示

(3)

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻Rx/Ω | 电阻平均值Rx'/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

(4)电阻Rx断路

(5)如图所示

[解析] (5)已知滑动变阻器的最大阻值为20 Ω,将滑动变阻器调到阻值最大处,测出此时电路中的电流I1,再将滑动变阻器调到阻值最小处,测出此时电流表的示数I2,根据电源电压保持不变列等式,可测出电阻Rx的阻值。