课时训练(十八)　家庭电路与安全用电

(限时:20分钟)

一、填空题

1.[2017·毕节]我们家里的白炽灯正常工作时的电压为　　　　V,它是根据电流的　　　　效应工作的;控制电灯的开关必须接在　　　　线上。

2.[2016·江西]如图K18-1所示,小明正在使用测电笔辨别正常家庭电路中三孔插座的火线与零线,此时测电笔氖管

(选填“发光”或“不发光”);为了防止漏电,避免对人体造成伤害,C孔应接　　　　线。

图K18-1

图K18-2

3.[2018·哈尔滨]小明将电水壶插头连接在如图K18-2所示的三孔插座上,电水壶正常工作,同时电水壶金属外壳与　　　　相连,此时将台灯连接在图中两孔插座上,闭合开关后灯不亮,原因是　　　　　　　　　　,之后,小明成功地排除了故障。

4.如图K18-3所示,A、B是林红家照明电路的进户线,当林红用测电笔接触插座的右孔时,氖管发光,可知进户线中的　　　　(选填“A”或“B”)线是火线;当闭合开关S时,灯L在亮的一瞬间又熄灭,而室内其他用电器仍在正常工作,则灯所在电路　　　　(选填“断路”或“短路”)了。

图K18-3

5.如图K18-4所示是家庭电路中可能会出现的电流过大的一种情形,我们把它称为　　　　;另一种电流过大的原因是　　　　　　　　　　　。

图K18-4

6.对人体安全的电压是　　　　　　,如图K18-5所示发生触电的原因是　　　　　　　　　　。

图K18-5

7.如图K18-6所示,甲鸟和乙鸟落在裸露输电线上,接通220 V电源后,甲鸟　　　　触电,乙鸟　　　　触电。(均选填“会”或“不会”)

图K18-6

图K18-7

8.如图K18-7所示,当用湿手拿插头往插座插时,水流到插头的金属片上,使　　　　和电源相连,会造成　　　　事故。

9.如图K18-8所示情景告诉我们:如果发生触电事故,应该立即　　　　　　　　　或　　　　　　　　　。

图K18-8

二、选择题

10.[2018·长春]如图K18-9所示的家庭电路中,连接错误的元件是	(　　)

图K18-9

A.开关

B.两孔插座

C.电灯

D.三孔插座

11.[2018·宁波]图K18-10是正常家庭电路的一部分。下列说法正确的是	(　　)

图K18-10

A.导线B与大地之间的电压为220 V

B.试电笔先后插入插座的左右插孔,氖管都发光

C.电冰箱的插头插入三孔插座能使电冰箱的金属外壳接地

D.断开开关S后,站在地上的人接触a点或b点一定不会触电

12.[2018·武汉]一种试电笔的构造如图K18-11所示,下列关于它的作用和使用描述正确的是	(　　)

图K18-11

A.试电笔可用来测试物体是带正电还是带负电

B.试电笔通常也用来检查电气设备的外壳是否带电

C.使用时手指不能碰到金属笔卡

D.使用时人不会触电是因为试电笔氖管中的氖气不会导电

13.[2018·通辽]如图K18-12所示是一款带有开关和指示灯的插线板。下列说法正确的是	(　　)

图K18-12

A.可以把用电器的三脚插头改为两脚插头插在两孔插座上使用

B.有金属外壳的家用电器要使用三孔插座

C.插座上的开关和指示灯是并联的

D.使用多个大功率用电器时,可以同时插在同一插线板上

14.[2018·福建A卷]家里一盏电灯突然熄灭,用试电笔分别测试电路中的a、b、c、d四点(如图K18-13所示),只有测a点时氖管发光,若电路中只有一处故障,则故障可能是	(　　)

图K18-13

A.进户零线断路

B.灯泡L断路

C.开关S接触不良

D.导线cd断路

15.[2018·南充]图K18-14中符合安全用电与保护原则的是	(　　)

图K18-14

A.图甲:将冰箱的金属外壳接地

B.图乙:多个大功率用电器同时使用一个插线板

C.图丙:用湿抹布擦发光的灯泡

D.图丁:开关接在零线上

16.[2017·山西]关于家庭电路和安全用电,下列说法正确的是	(　　)

A.所有家用电器的外壳都需要接地

B.家庭电路中各个用电器都是串联的

C.使用测电笔判断哪条导线是火线时,手要按住笔尾金属体

D.若空气开关“跳闸”,一定是电路中出现了短路

三、作图题

17.[2017·营口]小丽家中有一盏用声控开关和光控开关控制的电灯,电灯在光线昏暗并且有人经过时才发光,可以达到方便节电的目的,同时由于有不固定的家用电器,需接入一只三孔插座,请将如图K18-15所示的电路图连接完整。

图K18-15

参考答案

1.220　热　火

2.不发光　地

[解析] 小明使用测电笔时,虽然笔尖是接触右孔的火线插孔,但手没有接触笔尾金属体,所以氖管不发光。

3.大地　台灯所在的支路断路

4.A　断路

5.短路　用电器的总功率过大

6.不高于36 V　冰箱金属外壳没接地

7.不会　会

8.人体　触电

9.断开电源开关　用绝缘体将电线挑开

10.B　11.C　12.B　13.B　14.C　15.A　16.C

17.如图所示