生活用电

(限时:15分钟)

|对点训练|

【考点】知道家庭电路的基本构成,知道一般的安全用电常识。(A)

1.家用白炽灯正常工作时,其两端的电压为　　V;白炽灯与电视机之间的连接方式是　　　　(选填“并联”或“串联”)。

2.如图K18-1所示是小明正在使用测电笔辨别正常家庭电路中三孔插座的火线与零线的情形,此时测电笔氖管

(选填“发光”或“不发光”);为了防止漏电,避免对人体造成伤害,C孔应接　　　　线。

图K18-1

3.[2017·铜仁]请用笔画线代替导线,将图K18-2中的三孔插座、灯泡和开关正确连入家庭电路中。

图K18-2

4.[2018·巴中]关于家庭电路和安全用电,下列说法符合要求的是	(　　)

A.使用电冰箱时,外壳必须接地

B.在没有保险丝的情况下,可以用铜丝代替

C.开关应该接在零线和用电器之间

D.用电器着火时,应迅速向用电器泼水灭火

|综合训练|

一、填空题

1.[2018·襄阳]家庭电路中电灯、电视、电风扇的连接方式是　　　　(选填“串联”或“并联”)的;带有金属外壳的电水壶用三脚插头,是为了使用时让金属外壳与　　　　相连。

2.[2018·常州]试电笔可以测试导线是火线还是零线。如图K18-3所示,持笔方式正确的是图　　　　;将笔尖与导线接触,若氖管发光,此导线为　　　　。

图K18-3

3.[2018·青岛]家庭电路中电流过大时,空气开关自动切断电路,俗称“跳闸”。产生“跳闸”的原因可能是

或　　　　　　　　　。

4.[2018·哈尔滨]小明将电水壶插头连接在如图K18-4的三孔插座上,电水壶正常工作,同时电水壶金属外壳与　　　相连,此时将台灯连接在图中两孔插座上,闭合开关后灯不亮,原因是　　　　　　　　　　　　,之后,小明成功地排除了故障。

图K18-4

5.[2018·盐城]在图K18-5中用笔画线代替导线将灯泡、开关正确接入电路。

图K18-5

6. [2018·济宁]将图K18-6中的三孔插座(带保险盒)正确地接入电路。

图K18-6

7.[2018·眉山]投影仪灯泡功率很大,所以需要风扇散热,使用后,应先关闭灯泡L,再关闭风扇M;请用笔画线表示导线在图K18-7中把电路连接完整,要求:先断开开关S1,灯泡熄灭,风扇继续转动,再断开开关S2,风扇才停止转动:若只闭合开关S1,灯泡不亮。

图K18-7

二、选择题

8.[2018·武汉]一种试电笔的构造如图K18-8所示,下列关于它的作用和使用描述正确的是(　　)

图K18-8

A.试电笔可用来测试物体是带正电还是带负电

B.试电笔通常也用来检查电气设备的外壳是否带电

C.使用时手指不能碰到金属笔卡

D.使用时人不会触电是因为试电笔氖管中的氖气不会导电

9.[2018·北京]下列做法中符合安全用电要求的是	(　　)

A.用电器电线绝缘皮破损了仍继续使用

B.在未断开电源的情况下更换灯泡

C.在家庭电路中安装空气开关或保险丝

D.在高压线附近放风筝

10.[2018·德州]下列做法符合安全用电原则的是	(　　)

A.发生触电事故时,不能用手去拉触电者,要立即切断电源

B.控制用电器的开关连接在零线和用电器之间

C.将电风扇三线插头最长的脚折弯后,插在两孔插座上使用

D.在同一个插排上连接多个大功率用电器

11.[2018·绵阳]如图K18-9所示,甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线;乙站在地上一只手接触到零线;丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线,此时,丁站在地面上用手去拉丙。则	(　　)

图K18-9

A.甲、乙都会触电

B.甲、丙都会触电

C.乙、丁都会触电

D.丙、丁都会触电

12.[2018·荆州]某同学家的电灯均正常工作,当他把“220 V　16 W”的台灯插入插座后,闭合台灯开关,室内电灯全部熄灭。发生这一现象的原因可能是	(　　)

A.插座处短路	B.台灯灯头处短路

C.插座处断路	D.台灯灯头处断路

13.[2018·福建A卷]家里一盏电灯突然熄灭,用试电笔分别测试电路中的a、b、c、d四点(如图K18-10所示),只有测a点时氖管发光,若电路中只有一处故障,则故障可能是	(　　)

图K18-10

A.进户零线断路

B.灯泡L断路

C.开关S接触不良

D.导线cd断路

参考答案

【对点训练】

考点

1.220　并联

2.不发光　地

[解析] 使用测电笔时必须接触笔尾金属体或金属笔卡,否则形不成通路,氖管不发光。三孔插座连接时遵循“左零右火上接地”的接线原则,所以C孔接地线。

3.如图所示

4.A

【综合训练】

1.并联　大地

2.甲　火线

3.短路　用电器的总功率过大

4.大地　台灯所在的支路断路

5.如图所示

6.如图所示

7.如图所示

8.B　9.C　10.A

11.D　[解析]甲虽然接触了火线,但没有构成闭合的回路,故不会发生触电事故;乙未直接或间接接触火线,故不会发生触电事故;丙接触了火线,与丁一起构成了闭合的回路,故丙、丁会发生触电事故。故选D。

12.B

13.C