第十七章欧姆定律

一、单项选择题

1．如图所示，电路中电流为0.2A．如果给原来的电池再串联一节相同电池，那么电路中的电流变为（　　）

A．0.8A			B．0.4A			C．0.2A			D．0.1A

2．从欧姆定律可以导出公式R=，下列说法正确的是 （　　）

A．当电压U增大为原来的2倍时，电阻R也增大为原来的2倍

B．当电流I增大为原来的2倍时，电阻R减小为原来的二分之一

C．通过导体的电流若为零，电阻也为零

D．即使导体两端的电压为零，电阻也不为零

3．把一根电阻为24Ω的粗细均匀的电阻丝变成一个圆环，并以如图所示的方式接入电路，则该圆环在电路中的阻值为（　　）

A．10Ω				B．20Ω				C．6Ω				D．4.5Ω

4．电工师傅在修理电器时，急需一只阻值为8Ω的电阻，但手边只有阻值为2Ω、5Ω、10Ω和40Ω的电阻各一只，下列做法能帮助他解决这一问题的是（　　）

A．将2Ω的电阻和5Ω的电阻串联

B．将2Ω的电阻和10Ω的电阻串联

C．将5Ω的电阻和40Ω的电阻并联

D．将10Ω的电阻和40Ω的电阻并联

5．为实验室制作一个电铃电路，现有器材：一个12V的电源，一个“6V 1A”的电铃、若干导线，要使电路中的电铃正常工作，至少还需要（　　）

A．串联一个6Ω的电阻

B．串联一个12Ω的电阻

C．并联一个6Ω的电阻

D．并联一个12Ω的电阻

6．某同学在探究“电阻上的电流跟两端电压的关系”时，利用如图甲所示电路，在a、b两点间分别接入定值电阻R1、R2，通过调节滑动变阻器测得了多组数据，并根据数据绘制了两个电阻的U﹣I关系图象，如图乙所示。若将R1、R2组成并联电路，当通过R1的电流为1A时，通过R2的电流为（　　）

A．0.5 A			B．1 A			C．2 A			D．3 A

7．手机工作原理可简化为如图所示电路，R是阻值已知的定值电阻，U是手机工作部件两端的电压，I是电路中的电流。手机在工作过程中，电池的电压会发生变化，U与I的比值随I的变化而变化。手机正常工作时，要对U和I进行监测，若测量出UR，则（　　）

A．只能监测U

B．只能监测I

C．既能监测U，也能监测I

D．既不能监测U，也不能监测I

8．如图所示的电路中，电压表V1的示数为9伏，电压表V2的示数为3伏，那么R1与R2的阻值之比为（　　）

A．2：1				B．1：2				C．3：1				D．1：3

9．如图所示的电路，电源电压不变，开关S1保持闭合状态，当开关S2由断开状态到闭合状态时，示数增大的电表是（　　）

A．电流表A1和电压表V1

B．电流表A1和电压表V2

C．电流表A2和电压表V1

D．电流表A2和电压表V2

10．某同学在没有电流表的情况下，利用电压表和已知阻值的定值电阻R0，测量未知电阻Rx阻值，图中可实现测量Rx阻值的正确电路图是（　　）

A．	B．	C．	D．

11．如图所示，电阻R1=40Ω，R2的阻值范围为0～20Ω，电源电压是6V，且保持不变，移动滑动变阻器滑片P的位置，则电压表示数的变化范围是（　　）

A．0～6 V			B．4～6 V			C．2～4 V			D．2～6 V

二、填空题

12．如图所示反映的是电阻串、并联规律的示意图，其中　   　（选填“甲”或“乙”）图能够反映电阻并联规律。　   　图表示的含义是串联电路的总电阻等于各串联的电阻之和。

13．如图的电路中，R1：R2=3：5，那么通过R1和R2的电流之比I1：I2=　   　，电压表V1和V2的示数之比U1：U2=　   　。

14．如图，是自动测定油箱内油量的原理，R2规格为“20Ω 1A”的滑动变阻器，油量表是由量程为0～0.6A的电流表改装而成的，R1的阻值为10Ω，电源电压为3V。

（1）当油面上升时，电路中的电阻将　   　，电流将　   　（均选填“增大”或“减小”）；

（2）当R2的滑片处于最上端时，电路中的电流是多少安？

15．如图所示，已知R1与R2两端所加电压为24V．如果R1=80Ω，开关闭合后，R2中的电流为0.2A，则R2=　   　Ω，干路中电流I=　   　A．再给R1、R2并联一个200Ω的电阻，干路电流会　   　，电路中的总电阻会　   　（以上两空选填“变大”或“变小”）。

16．一种电工工具由一个小灯泡L和一个定值电阻R并联而成，通过L、R的电流跟其两端电压的关系如图所示。由图可得定值电阻R的阻值为　   　Ω；当把这个工具接在电压为2V的电路两端，L、R并联的总电阻是　   　Ω。

17．如图所示，AB两端电压恒为U，三个电阻R1、R2、R3的阻值均为12Ω，某同学误将一只电流表并联在了电阻R3的两端，结果发现电流表的示数为0.5A，据此可以推知AB两端电压U=　   　V。

18．如图所示，电源电压不变，R1=50Ω，R2=25Ω．若甲、乙都是电压表，则当S1、S2都闭合时U甲：U乙=　   　；若甲、乙都是电流表，则当S1闭合、S2断开时，I甲：I乙=　   　。

三、实验探究题

19．探究“电流与电压的关系”。器材有：滑动变阻器、开关、电源（电压恒为6V）各一个，电流表、电压表各一块，三个定值电阻（10Ω、15Ω、20Ω），导线若干。

（1）如图是小明连接的实物电路，图中有一根导线连接错误，请你在连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线。

（2）小明又利用上述实验器材探究“电流与电压的关系”，将滑片从一端移到另一端的过程中，收集的实验数据填入到下表中。

| 电阻R/Ω | 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电流I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

①分析表中数据可得：电阻一定时，通过导体的电流与电压成　   　。

②分析可知，小明使用的滑动变阻器的最大阻值为　   　Ω。

20．某同学利用如图所示的电路来测量一未知电阻Rx。

（1）请用笔画线代替导线，将如图甲中实物电路连接完整；

（2）闭合开关后，当滑动电阻器的滑片向左移动到某一位置时，电压表的示数为1.2V，电流表的示数如图乙所示，则I=　   　A，Rx=　   　Ω；

（3）该同学又设计了如图丙所示的测量电路，同样可以测量未知电阻Rx，其中R0是定值电阻，请在空格内把实验步骤补充完整。

①闭合S、S1，用电压表测出电源的电压为U；

②　   　，用电压表测出待测电阻Rx两端的电压为U1；

③请用测量值U和U1，已知量R0来表示Rx=　   　。

四、计算题

21．如图所示的电路中，电源电压不变，电阻R1的阻值为20Ω．当断开开关s1和s2，闭合开关s3时，电流表的示数为0.50A；当断开开关s2，闭合开关s1和s3时，电流表的示数为0.90A．求：

（1）电阻R2的阻值。

（2）断开开关s1和s3，闭合开关s2时，加在R1两端的电压。

22．为防止酒驾事故的出现，酒精测试仪被广泛应用。有一种由酒精气体传感器制成的呼气酒精测试仪，当接触到的酒精气体浓度增加时，其电阻值降低，如图甲所示。当酒精气体的浓度为0时，R1的电阻为60Ω．在图乙所示的工作电路中，电源电压恒为8V，定值电阻R2=20Ω．求：

（1）当被检测者的酒精气体的浓度为0时，电压的示数是多少？

（2）现在国际公认的酒驾标准是0.2mg/mL≤酒精气体浓度≤0.8mg/mL，当电流表的示数为0.2A时，试通过计算判断被检测者是否酒驾。

参考答案

1．B2．D3．D4．D5．A6．A7．B8．A9．B

10．ACD解析：A、当开关闭合时，R0短路，电压表测电源电压，设此时示数为U1，当开关断开时，R0与RX串联，电压表测RX的电压，设此时示数为U2，则此时R0两端的电压为U1﹣U2。根据串联电路电流处处相等可列出等式：=，推导得出RX=，故此电路可以测出RX阻值。B、当开关闭合时，RX被短路，电压表测电源电压，当开关断开时，RX与R0串联，电压表仍测电源电压，无法推导出通过RX的电流，故此电路不能测出RX阻值。C、当开关掷到1档时，只有RX接入电路，电压表示数等于电源电压，设此时示数为U1，当开关掷到2档时，RX与R0串联，电压表测RX的电压，设此时示数为U2，则此时R0两端电压为U1﹣U2．根据串联电路电流处处相等可列出等式：=，推导得出RX=，故此电路可以测出RX阻值。D、当开关掷到1档时，只有R0接入电路，电压表示数等于电源电压，设此时示数为U1，当开关掷到2档时，RX与R0串联，电压表测R0的电压，设此时示数为U2，则此时RX两端电压为U1﹣U2．根据串联电路电流处处相等可列出等式：=，推导得出RX=，故此电路可以测出RX阻值。故选：ACD.

11．B解析：由电路图可知，当滑片位于最左端时，变阻器接入电路中的电阻为零，电路为电阻R1的简单电路，电压表测电源电压；所以，电压表的最大示数：UV大=U=6V；当滑片位于最右端时，电阻R1与滑动变阻器R2的最大阻值串联，电压表测电阻R1的电压，电流表测电路中的电流；由于变阻器接入电路中的电阻最大，则电路中的电流最小，电压表示数最小；因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中的最小电流：I最小===0.1A；则电压表的最小示数：UV小=U1小=I最小R1=0.1A×40Ω=4V；所以，电压表示数的变化范围是4～6 V。

12．甲乙

13．1：13：8

14．减小增大

15．1200.5变大变小

16．102.5

17．12

18．3：12：3

19．正比20

20．0.34闭合开关S、断开S1

21. 由图知，当断开开关S1和S2，闭合开关S3时，只有R1连入电路中，电流表测电路中电流，

由I=可得电源电压：

U=U1=I1R1=0.50A×20Ω=10V，

由图知，当断开开关S2，闭合开关S1和S3时，两电阻并联，电流表测干路电流，

并联电路中各支路互不影响，所以R1电流不变，

由并联电路的电流特点可得，通过R2的电流：

I2=I总﹣I1=0.90A﹣0.50A=0.4A，

由并联电路的电压特点可知，U=U1=U2=10V，

所以电阻R2的阻值：R2===25Ω；

（2）由图知，断开开关S1和S3，闭合开关S2时，两电阻串联，

所以通过R1的电流：I1′=I===A，

所以R1两端的电压；U1′=I1′R1=A×20Ω≈4.4V。

22. （1）当被检测者的酒精气体的浓度为0时，R1的电阻为60Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流：I===0.1A，

电压的示数：U1=IR1=0.1A×60Ω=6V；

（2）当电流表的示数为0.2A时，电路中的总电阻：R===40Ω，

此时R1的电阻：R1′=R﹣R2=40Ω﹣20Ω=20Ω，

由甲图可知，被检测者的酒精气体浓度为0.3mg/ml。

0.2mg/ml＜0.3mg/ml＜0.8mg/ml，

所以被检测者属于酒驾。