第十九章  安全用电

■考点一：家庭电路

1.家庭电路由两根进户线、_____表、总开关、_____装

置、用电器、导线等组成.我国家庭电路的电压是____V.

2.家庭电路的两条输电线___线和___线可以用_______

辨别.家庭电路中的用电器都是并联在火线和零线之间，开关应接在___线上，并与被控制的用电器___联.

3.家庭电路安装_____保护器、用电器使用_____插头都是防止漏电而采取的安全措施.

■考点二：家庭电路中电流过大的原因

4.家庭电路中电流过大的原因有两个.一是电路中用电器的_______过大，二是电路发生_____.

5.保险丝是用_____比较大、_____比较低的_________制作的.把保险丝或空气开关接在电路中，可以保证电路中的_____过大时，自动切断电路，起到保险的作用.

6.保险丝选择的原则：电路中应安装_____电流合适的保险丝，通常使保险丝的额定电流稍大于或等于电路中最大正常工作电流，绝不能用_____、_____等其他金属丝代替保险丝.

■考点三：安全用电

7.常见的触电类型有：人体接触___线、大地触电；人体接触火线、___线触电；电弧触电；跨步电压触电.

8.安全用电的原则：

(1)不_____低压带电体，不_____高压带电体.

(2)更换灯泡、搬动用电器前应_____电源开关.

(3)不用电器，不绝缘层.

(4)保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应

及时.

参考答案

1.电能  保险   220

2.零    火    试电笔   火   串

3.漏电  三线

4.总功率   短路

5.电阻  熔点  铅锑合金    电流

6.额定  铁丝  铜丝

7.火  零

8.（1）接触  靠近  （2）断开    （3）弄湿损坏  （4）更换