第十九章安全用电

一、选择题

1．下列对生活用电常识的认识中，符合要求的是（　　）

A．开关接在火线或零线上都可以，所以，家庭电路安装中不需要测电笔

B．三脚插头的用电器也可插入两孔插座中使用

C．使用测电笔时，手不要接触笔尾金属体，以免触电

D．输电线进用户后应先接电能表

2．如图是电热水器、洗衣机等用电器使用的三脚插座和插头，它们可以使用电器的外壳接地，这样做的目的是（　　）

A．延长使用寿命	B．使其正常工作	C．防止触电	D．节约用电

3．如图是人们在生活用电中的几种做法，其中正确的是（　　）

A．B．

试电笔的握法带金属外壳的用电器使用合格的三孔插座

C．D．

多个大功率用电器同时使用一个插座使用绝缘皮破损的导线

4．如图所示是家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）

A．空调接入三孔插座后，空调与电灯是串联的

B．保险丝不能改接在零线或地线上

C．断开开关S后时，站在地上的人接触A点或B点都不会触电

D．若图中甲、乙处分别装电灯或开关，应该甲处装电灯，乙处装开关

5．下列情景中，符合安全用电规范的是（　　）

A．B．C．D．

6．如图为某同学设计的部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是（　　）

A．空气开关		B．二孔插座		C．带开关的灯泡		D．三孔插座

7．小明同学寒假在家看电视时，为了取暖。便将一个电暖器拿出来。当他将插头插入插座中时，听到“叭”的一声。同时从插座中冒出一股黑烟，电视机和电灯也都熄灭了，这个现象会导致的结果是（　　）

A．电视机烧坏

B．电暖器烧坏

C．空气开关（或熔丝）断开

D．灯丝烧断

8．以下事例中，符合安全用电原则的是（　　）

A．用湿抹布擦插座

B．保险丝可以用铜丝代替

C．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

D．使用大功率用电器可以用两孔插座

9．关于安全用电，下列说法中正确的是（　　）

A．家用电器起火时，应迅速用水扑灭

B．家庭电路中，保险丝熔断后，可用铜线代替

C．用试电笔辨别火线、零线时，手指要接触笔尾金属体

D．使用有金属外壳的家用电器时，应将其外壳接在零线上

10．关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．在家庭电路中，同时工作的家用电器越多，家庭电路的总电阻越大

B．家庭电路中自动空气开关跳闸，是由于电路中的总功率过大造成的

C．更换照明灯泡和清理、擦拭家用电器的灰尘时，一定要先切断电源

D．只要注意不去直接接触高压电的线路或设备，就不会发生触电事故

11．对照明电路，下列哪一个说法是正确的（　　）

A．火线与零线间的电压通常是36V

B．电灯的开关一定要安装在零线上

C．站在干燥的木凳上一手接触火线，另一手同时接触零线，一般不会发生触电事故

D．有金属外壳的家用电器应接在三孔插座上使用

12．某家庭电路中安装有“220V 10A”的空气开关（未画出），下图是电路中的四种情况，开关全部闭合后，不会引起空气开关“跳闸”的是（　　）

A．B．C．D．

二、填空题

13．家庭电路的电压是　   　V，各用电器之间是　   　联，进户线分为　   　线和　   　线。

14．熔丝

a、作用：　   　；

b、俗称：　   　；

c、材料特点：　   　；

d、选择：要使熔丝的额定电流　   　电路中的最大正常工作电流；

E、熔丝熔断的原因：　   　。

15．某家庭电路的组成如图所示，图上注明A、B、C、D、E、F字母处的元件名称分别为：A是　   　，B是　   　，C是　   　，D是　   　，E是　   　，F是　   　。

16．为了确保用电的安全，日常生活中更换灯泡、搬动电器前应　   　电源开关，电饭锅、电冰箱使用的是　   　（选填“两脚”或“三脚”）电源插头。

17．电器的使用丰富了人们的生活，但若使用不当，也会带来危害。在日常用电中要注意：

开关必须接在　   　线上；一般情况下，人体的安全电压不高于　   　V，不要触摸火线或漏电的用电器。

18．如图所示，正确使用测电笔的方法是图　   　；带有金属外壳的家用电器要使用三孔插座，目的是为了让金属外壳与　   　相连，不致对人造成伤害。

19．家庭电路的电源线由　   　线和　   　线组成，它们之间的电压是　   　V．考虑到用电安全，家庭电路中一般还有第三根线，它是　   　线。

20．如图是我们常见的家庭电路。请你模仿样例格式，写出图中涉及到的电学知识或规律（温馨提示：至少写出三条，不能与样例相同）。

样例：电灯与插座并联。①　   　；②　   　；③　   　。

21．小明同学学习了家庭电路的知识后，在生活中更加注意观察、了解用电情况：

（1）他发现自己家洗衣机用的是三脚插头，如图所示：其铭牌上标有“10A 250V”字样，其中的“10A”表示　   　。

（2）小明同学又仔细观察三只插脚，发现：标有“E”字的插脚比其它两脚稍长一些。它比其它两脚稍长一些有的好处　   　。

（3）在家庭电路中线路连接处往往比别处更容易发热，甚至引起火灾，原因是

（4）灯泡为什么要用钨丝作灯丝？

22．我们家庭中的电视机正常工作的电压为　   　V，它与家中其它用电器是　   　连接的（选填“并联”或“串联”）。

三、作图题

23．请你将图中的元件连成符合安全用电原则的照明电路。

24．在图中将开关和灯泡连接到家庭电路中。

四、解答题

25．暑期持续的高温天气，居民家里的空调、电扇都闲不住，大量的用电器同时使用往往会引起空气开关“跳闸”，请你解释原因并说出一条安全用电的注意事项?

26．如图所示的电路：电源电压不变，滑动变阻器的最大阻值为20Ω．闭合开关，当滑动变阻器的滑片P滑到a端时，小灯泡完全熄灭，电流表的示数为0.3A；当滑动变阻器的滑片P滑到b端时，小灯泡恰好正常发光，电流表示数为0.8A．求：

（1）电源电压；

（2）小灯泡的额定功率。

27．下面是有关生活用电的描述，请将空白处补充完整：

（1）将电冰箱的三脚插头插入三孔插座中，这样做可以让它的金属外壳与插座中的　   　 （填“火”、“零”或“地”）线相连，防止发生触电事故。

（2）当家中同时使用的用电器的总功率过大时，电路的总电流就会过　   　（填“大”或“小”），家庭电路中的　   　会自动断开，切断电路，起到保护电路的作用。

参考答案

1．D2．C3．B4．B5．D6．C7．C8．C

9．C10．C11．D12．D

13．220并火零

14．a、当电路中有过大电流通过时，熔丝发热自动熔断，切断电路，从而起到保护电路

b、保险丝

c、材料特点：电阻率大、熔点低

d、略大于或等于

E、电路中电流过大时，熔丝产生的电热过多，使熔丝的温度达到的熔点而熔化

15．电能表闸刀开关保险盒插座开关电灯

16．断开三脚

17．火36

18．甲大地

19．火零220地

20．①总开关要接在干路中    ②开关与灯泡串联接入电路中，开关要控制火线    ③三孔插座的接法是左零、右火、上地

21．(1)允许通过的最大电流

(2)它比其它两脚稍长一些，插插头时能使家用电器的金属外壳先接地，拔插头时能使金属外壳后离开地线，即使家用电器因绝缘不好“漏电”，人也不会触电

(3)当线路连接处接触不良时，会使该处的电阻增大，电流经过该处产生热量增多。同时，接触处的电阻又将随温度升高而增大。从而形成电热的逐步积累和恶性循环，以致引发火灾

(4)钨的熔点高，可以耐高温，不易断

22．220并联

23．如图所示：

24．如图所示：

25．（1）根据I=可知，在电压一定时，大量的用电器同时使用会使电路的总功率过大，干路总电流过大，引起空气开关“跳闸”。

（2）不要同时使用大功率用电器（不要用湿手碰开关、有金属外壳的用电器要使用三脚插头等）。

26．解：（1）电源电压：U=I1R1=0.3A×20Ω=6V

（2）通过灯泡的电流：IL=I2﹣I1=0.8A﹣0.3A=0.5A

小灯泡的额定功率：P=UI=6V×0.5A=3W

27．地大空气开关