分类集训16　生活用电

命题点分类集训

命题点1　家庭电路与安全用电

1. (2016绥化8题3分)随着生活水平的不断提高，用电设备的使用越来越多，消除用电安全隐患，人人有责．关于安全用电，下列做法中正确的是(　　)

第1题图

[来源:Z+xx+k.Com]

# A. 在电线上晾衣服  B. 同时使用多个大功率用电器

C. 电冰箱的外壳接地  D. 导线破损仍继续使用

2. (2016陕西5题3分)下列符合安全用电的做法是(　　)

A. 将电风扇三线插头最长的脚折弯后，插在两孔插座上使用

B. 家庭电路出现故障，断电后进行检修

C. 将开关接在家庭电路的零线上

D. 拔插头时用手直接拽插头上的电线

3. (2016北京9题3分)关于安全用电，下列做法中正确的是(　　)

A. 更换灯泡时先断开电源开关

B. 在高压线下放风筝

C. 家用电器电线绝缘皮破损了仍继续使用

D. 用湿布擦拭正在工作的电视机

4. (2016随州24题3分)图中有关家庭电路的连接完全正确的是(　　)

5. (2016宜昌15题2分)电工维修电路有时需要带电操作，如图所示．以下操作不会发生触电事故的是(　　)

第5题图

[来源:Zxxk.Com]

# A. 甲站在绝缘凳上同时接触火线和零线

B. 乙站在绝缘凳上仅接触火线

C. 丙站在地上仅接触火线

D. 丁站在地上同时接触火线和零线

6. (2016河南10题2分)如图是某同学设计的家庭电路，电灯开关已断开．下列说法正确的是(　　)

A. 灯泡和两孔插座是串联的

B. 试电笔接触M点，氖管不发光

C. 开关和三孔插座的连接都是错误的

D. 试电笔插入两孔插座的左孔，氖管发光

第6题图

第7题图

7. (2016南平14题3分)如图所示是一款带有开关和指示灯的移动接线板，下列说法正确的是(　　)

A. 接线板的插头是两脚插头

B. 两孔插座和三孔插座是串联的

C. 接线板上的开关和指示灯是并联的

D. 使用多个大功率用电器时，不要同时接在同一接线板

8. (2016遂宁7题3分)关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是(　　)

A. 低于220 V的电压对人体都是安全的

B. 家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在相线(火线)上

C. 只有当人体接触带电体时才可能发生触电事故

D. 教室里一个开关可以同时控制三只日光灯，这三只日光灯一定是串联

9. (2016株洲7题2分)一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是(　　)

第9题图

# A. 使用试电笔时手可以接触笔尖  B. 使用试电笔时手不要接触笔卡

# C. 试电笔中的电阻可以用铁丝代替  D. 当氖管发光时有微弱电流通过人体

第10题图

10. (2016自贡18题2分)某家庭电路的部分电路如图所示，其中甲、乙两处分别装用电器和开关．对此电路，下列说法正确的是(　　)

A. 火线上的保险丝应该改装到零线上

B. 甲处应装用电器，乙处应装开关

C. 当用电器功率增大时，通过保险丝的电流增大

D. 当保险丝熔断后，可以用铜丝代替

11. (2016广安17题4分)仔细观察家里电饭锅、洗衣机等所用的插头，我们会发现有一根插头E要长些，如图所示．那么，较长的那根插头E接的是________(选填“火线”、“零线”或“地线”)；你认为这根插头做长点的主要目的是________________________．

第11题图

第12题图

12. (2016永州19题2分)小明学习了电学知识以后，想在家里安装一盏照明灯和一个三孔插座，他设计的电路如图所示，图中虚线框A和B内分别接入开关或灯泡，则虚线框A内应接________，图中三孔插座的插孔________(选填“a”、“b”或“c”)应与地线相连．

命题点2　家庭电路故障分析

13. (2015乌鲁木齐6题2分)小王家的空气开关发生了跳闸，则一定是电路中(　　)

A. 发生了短路  B. 用电器总功率过大

C. 电压大于220 V  D. 总电流过大

14. (2016枣庄10题2分)家庭电路中有时会出现这样的现象：原来各用电器都在正常工作，当把手机充电器的插头插入插座时，家里所有的用电器都停止了工作，其原因可能是(　　)

A. 这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路

B. 插头插入这个插座时，导致火线和零线相接触形成了短路

C. 插头与这个插座接触不良形成了断路

D. 同时工作的用电器过多，导致干路电流过大，空气开关跳闸

15. (2015达州18题3分)小刚晚上做作业时，把台灯的插头插入插座，闭合台灯开关后，他家所有的照明灯都突然熄灭，检查发现总开关已跳闸，故障可能是(　　)

A. 台灯插头处出现了短路  B. 台灯灯泡处出现了短路

C. 台灯开关的两接线柱碰线  D. 插座处出现了短路

16. (2015长沙27题3分)如图是一条刚装好的家庭电路，在未装保险丝之前，先把灯泡L0接在装保险丝的两个接线柱上，当只闭合S1时，L0和L1发光都偏暗；当只闭合S2时，L0正常发光；当只闭合S3时，L0不发光；则下列判断正确的是(四只灯

第16题图

泡的额定电压均为220 V)(　　)

A. 灯泡L1所在支路正常

B. 灯泡L2所在支路断路

C. 灯泡L3所在支路短路

D. 装好保险丝，合上所有开关后，灯泡都能正常发光

17. (2015吉林12题2分)改装电路时不小心使火线和零线直接连通会造成________，导致电路中的________非常大，产生大量的热，使导线的温度升高，很容易造成火灾．

命题点3　连接家庭电路

18. [2016连云港18(1)题2分]按照题目要求作图．

如图所示，用笔画线代替导线将电灯和开关接到电路中．

第18题图

19. (2016百色22题2分)请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座(插座准备接大功率用电器)接入家庭电路中．

第19题图

20. (2016眉山60题2分)声控开关在静音时处于断开状态，在接收到一定响度的声音时会自动闭合一段时间；某地下通道两端的入口处各装有一个声控开关来控制同一盏电灯，为确保行人不管从哪端进入，电灯都能接通电源发光．请用笔画线代替导线，按题意要求将如图所示的电路连接完整．

第20题图

分类集训16　生活用电

命题点分类集训

命题点1　家庭电路与安全用电

【命题趋势】

①命题时多以实际生活为背景结合家庭电路的知识一起考查，在选择题和填空题中考查较多；②涉及的主要考点有：

家庭电路的组成和连接；安全用电常识；测电笔的正确使用；触电事故的判断及处理；三孔插座、三脚插头(接地)；③考题一般比较简单，但是由于记忆、判断不清而容易出错，所以在复习时一定要重视家庭电路连接和安全用电原则要求．

【归纳整理】安全用电原则：

①不靠近高压带电体(室外高压线、变压器旁)，不接触低压带电体；②不用湿手扳开关，插入或拔出插头；③安装、检修电器应穿绝缘鞋，站在绝缘体上，且要切断电源；④禁止用铜丝代替保险丝，禁止用橡皮胶布代替电工绝缘胶布；⑤在电路中安装触电保护器，并定期检验其灵敏度；⑥下雷雨时，不使用收音机、录像机、电视机，且拔出电源插头，拔出电视机天线插头，暂时不使用电话，如一定要用，可用免提功能；⑦严禁私拉乱接；⑧有人触电或家庭电路发生火灾要立即切断电源，绝对不能直接救人或用水来扑灭火源．

# 1. C　2. B　3. A　4. C　5. B　6. C　7. D　8. B　9. D

10. C　11. 地线　先接通地线(或后断开地线，或确保用电安全)

# 12. 灯泡　b

命题点2　家庭电路故障分析

【命题趋势】

①选择题和填空题中考查较多；②涉及的主要考点有：测电笔的使用；家庭电路的组成和连接；家庭电路故障分析(电路中短路和断路的判断)；家庭电路电流过大的原因．

# 13. D　14. B　15. B　16. A

# 17. 短路　电流

命题点3　连接家庭电路[来源:学_科_网Z_X_X_K]

【命题趋势】

家庭电路作图中主要考查灯泡、开关、两孔插座、三孔插座的连接以及家用电器与零线和火线的连接．

【归纳整理】家庭电路的连接可用下面的记忆口诀来记忆：火线零线并排走，零线直接进灯座，火线先进保险盒，再过开关进灯座；三孔插座的接线方法一般是：左零右火上接地．[来源:学科网]

# 18. 如答图所示

第18题答图

[来源:学科网ZXXK]

# 19. 如答图所示

第19题答图

# 20. 如答图所示

第20题答图