2016-2017学年安徽省蚌埠市三校联考九年级（上）期中物理试卷

一、填空题（每空1分，共计23分）

1．俗话说“酒香不怕巷子深”，这属于　　现象；“冷水泡茶慢慢浓”说明分子运动快慢与　　有关．

2．一瓶酒精倒出一半后，它的比热容　　，热值　　．（填“不变”、“变大”或“变小）

3．用两个相同的“热得快”，分别给质量、初温都相同的甲、乙两种液体同时加热，两液体的温度随时间变化关系的图象如图．根据图象可知，甲液体的比热容　　乙液体的比热容（选填“大于”、“小于”或“等于”）．如果乙液体是水，那么质量为500g，初温为20℃的乙液体吸收1.89×105J的热量，乙液体的温度升高了　　℃（气压为一标准大气压）．

4．一个电阻，在它两端加10V的电压时，通过的电流为0.5A，则该电阻的阻值是　　Ω；如果电阻两端电压为零，该电阻的阻值是　　Ω．

5．如图所示，电源电压是6V，且保持不变．开关S闭合后，电压表的示数为2V，则L1两端的电压为　　．

6．如图甲所示的电路，电流表A1与A2的指针位置如图乙所示，则通过灯L2的电流是　　 A．

7．两只定值电阻，甲标有“10Ω　1A”，乙标有“16Ω　0.5A”，把它们串联在同一电路中，总电阻为　　Ω；电路中允许通过的最大电流为　　A；电路两端允许加的最大电压为　　V；若把两定值电阻并联起来，则干路流过的最大电流是　　A．

8．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为6V，电流表示数为0.6A，断开S2后，电压表示数变为2V，求R2的电阻为　　Ω．

9．已知R1=4Ω，R2=6Ω，若将R1与R2串联在电路中，则R1与R2两端的电压之比U1：U2=　　，电流之比为　　；若将R1与R2并联在电路中，则通过R1与R2的电流之比为I1：I2=　　，总电阻R总=　　Ω．

10．一只灯泡正常发光时的电压是6V，正常发光时通过它的电流是0.3A，现将该灯泡接在9V的电源上，为使其正常发光，还应　　联一个　　Ω的电阻．

11．如图甲所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变．闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图乙所示，则电源电压为　　V，R2的最大阻值为　　Ω．

二、选择题（每题3分，共计30分；每个小题只有一个选项是符合题意的，请将该选项的标号填入下表对应的题号下）

12．下列事例中，能表明分子在不停地做无规则运动的是（　　）

A．扫地时，灰尘四起	B．花开时，花香满园

C．下雪时，雪花飘飘	D．刮风时，黄沙扑面

13．下列哪种现象是通过热传递方式使物体内能增加的（　　）

A．冬天人们搓手取暖

B．小孩从滑梯上滑下时臀部发热

C．用热水袋取暖

D．铁钉在地面上摩擦后发热

14．李明同学在一次实验中，用有3V和15V两个量程的电压表测电压时，电压表的“+”接线柱已接入电路，在用15V量程试触时，指针位置如图所示，则下一步的实验操作应该是（　　）

A．直接接入c接线柱，然后读数

B．直接接入b接线柱，然后读数

C．断开开关，接入c接线柱，闭合开关后读数

D．断开开关，接入b接线柱，闭合开关后读数

15．在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变亮，应选择下列哪种接法（　　）

A．M接A，N接B	B．M接C，N接D	C．M接C，N接B	D．M接A，N接D

16．如图所示电路中，甲、乙两处分别接入电流表或电压表．当S闭合后，为使两灯均能发光，则（　　）

A．甲接电流表，乙接电压表	B．甲、乙均接电流表

C．甲、乙均接电压表	D．甲接电压表，乙接电流表

17．教室里有六盏日光灯，每两盏日光灯由一只开关同时控制，则连接时要（　　）

A．每两盏灯并联为一组，再分别与一只开关串联

B．每两盏灯串联为一组，然后三组并联

C．每三盏灯并联为一组，再与开关串联

D．这些灯都与开关并联

18．如图所示，闭合开关S，灯泡L1、L2都能正常发光，两只电表都有示数，工作一段时间后，灯泡L1突然熄灭，L2仍然正常发光，两只电表均无示数，则故障可能是（　　）

A．电压表短路	B．电流表断路	C．L1断路	D．L1短路

19．如图所示电路中，电源电压不变，当开关闭合，滑动变阻器的滑片P由左端向右移到中点的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电压表V和电流表A1、A2的示数都变大

B．电流表A2示数变大，电流表A1和电压表V示数不变

C．若将电源正负极颠倒，电流表A2的示数总比A1的大

D．电流表A1示数变大，电流表A2和电压表V示数不变

20．如图所示电路中，R1=12Ω，R2=6Ω，当开关S闭合时，电流表A1、A2的示数之比为（　　）

A．1：2	B．3：2	C．3：1	D．1：1

21．如图所示，闭合开关后三个电流表的示数分别是0.6A、0.3A、0.2A，则流过L1、L2、L3的电流分别为多少？（　　）

A．0.3A、0.1A和0.2A	B．0.1A、0.3A和0.2A

C．0.3A、0.2A和0.1A	D．0.2A、0.1A和0.3A

三、作图题与实验题：（22题4分；23题10分；24题16分，共计30分）

22．根据图1所示的电路图，用笔画线代替导线，连接图2实物电路 （要求导线不能交叉）．

23．“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图1所示．

（1）为了使探究得出的结论具有普遍意义，L1、L2应该选择　　（选填“相同”或“不相同”）的小灯泡．

（2）小明根据图1连接好电路，闭合开关，电压表示数如图2所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该　　．

（3）测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改装在B、C之间．小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可．小聪的办法是否正确？答：　　．

（4）测量完成后，进行小组交流讨论，如表选录了四个小组的数据，你认为这些数据是否合理，请说明理由．

答：　　．

| 实验小组 | L1两端电压/V | L2两端电压/V | 串联总电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 3.1 | 4.5 |
| 2 | 3.0 | 1.3 | 4.4 |
| 3 | 1.1 | 1.7 | 2.9 |
| 4 | 1.8 | 1.2 | 3.0 |

24．小彬用如图甲所示的实验器材探究“电流与电阻的关系”．电源电压恒为3V，滑动变阻器上标有“20Ω2A”字样，阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω、50Ω的定值电阻各一个．

（1）请你用笔画线代替导线，把图甲所示的实验电路补充完整．

（2）小彬用5Ω定值电阻接入电路后，闭合开关，发现电流表有示数而电压表无示数，则电路中的故障可能是　　（写出一种）；排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P，使电流表的示数如图乙所示，此时电路中的电流为　　A．

（3）将5Ω定值电阻换成10Ω定值电阻，闭合开关，为了保持　　表的示数不变，应将滑动变阻器的滑片P向　　（选填“A”或“B”）移动，记录此时各表的示数．

（4）将10Ω定值电阻换成20Ω定值电阻，重复步骤（3）．

（5）实验记录的多组数据如表所示．分析数据可得出结论：当电压一定时，通过导体中的电流与电阻成　　比．

| 实验次数 | 定值电阻（Ω） | 电流表示数（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 |  |
| 2 | 10 | 0.18 |
| 3 | 20 | 0.09 |

（6）结合实验数据，小彬能否换用50Ω的定值电阻进行实验？　　（能、不能），如若不能，则本实验中的定值电阻最大可为　　Ω．

四、计算与推导题（第25题6分，第26题6分，27题7分，计19分，解答要有必要的公式和解答过程，只有最后答案的不能得分）

25．某物理兴趣小组的同学，用煤炉给l0kg的水加热，同时他们绘制了如图所示的加热过程中水温随时间变化的图线．若在6min内完全燃烧了2kg的煤，水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），煤的热值约为3×107J/kg．求：

（1）煤完全燃烧产生的热量；

（2）经过6min时间加热，水所吸收的热量；

（3）煤炉烧水时的热效率．

26．如图所示的电路中，电源电压为6伏不变，滑动变阻器R2标有“20Ω　2A”字样，闭合电键S后，电流表A示数为0.2安，电压表V示数为2伏．求：

（1）R1的阻值

（2）电流表A最小示数．

27．实际测量中使用的大量程电流表是由小量程电流表改装而成的．图中G是满偏电流（即小量程电流表允许通过的最大电流）Ig=1mA的电流表，其电阻Rg=100Ω，图为某同学改装后的电流表电路图，R1、R2为定值电阻．若使用a和b两个接线柱时，电表的量程为3mA；若使用a和c两个个接线柱时，电表的量程为100mA，求R1，R2的阻值．

2016-2017学年安徽省蚌埠市三校联考九年级（上）期中物理试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（每空1分，共计23分）

1．俗话说“酒香不怕巷子深”，这属于　扩散　现象；“冷水泡茶慢慢浓”说明分子运动快慢与　温度　有关．

【考点】扩散现象；分子动理论与热现象的缘由．

【分析】要解答本题需掌握：①一切物质的分子都在不停地做无规则运动，分子的这种运动属于扩散；②温度越高，分子运动越剧烈，扩散越快

【解答】解：酒分子不停地做无规则的运动，很远的人就能闻到酒香味．因此“酒香不怕巷子深”属于扩散现象；冷水温度较低，用冷水泡茶时，茶香分子运动速度较慢，扩散较慢，需要很长时间才使整杯茶水茶味变浓，所以“冷水泡茶慢慢浓”说明分子运动快慢与温度有关．

故答案为：扩散，温度．

2．一瓶酒精倒出一半后，它的比热容　不变　，热值　不变　．（填“不变”、“变大”或“变小）

【考点】比热容的概念；燃料的热值．

【分析】解答此题的关键是对密度、比热容和燃料的热值的概念要有正确的理解．这三个物理量都是物质的特性，均与体积、质量无关．

【解答】解：比热容是物质的一种特性，各种物质都有自己的比热，某种物质的比热容和其体积大小无关，所以一瓶酒精倒掉一半，剩下的酒精的比热容不变；

燃料的热值是燃料的一种特性，与燃料的质量m和体积v无关，所以一瓶酒精倒掉一半，剩下的酒精的热值不变．

故答案为：不变；不变．

3．用两个相同的“热得快”，分别给质量、初温都相同的甲、乙两种液体同时加热，两液体的温度随时间变化关系的图象如图．根据图象可知，甲液体的比热容　小于　乙液体的比热容（选填“大于”、“小于”或“等于”）．如果乙液体是水，那么质量为500g，初温为20℃的乙液体吸收1.89×105J的热量，乙液体的温度升高了　80　℃（气压为一标准大气压）．

【考点】热量的计算．

【分析】（1）由图象可找出液体温度的变化与所用时间的关系，在相等时间内温度变化大的液体升温快；在相等的加热时间内，甲和乙吸热相同，温度变化大的液体比热容小，温度变化小的比热容大，据此分析判断；

（2）知道水的质量、水的比热容、水吸收的热量，利用吸热公式Q吸=cm△t求水吸热后升高的温度．注意：一标准大气压下，水的沸点为100℃．

【解答】解：

（1）由图象可以看出：在相等时间内，液体甲温度变化量大，则甲液体温度升高较快；而两个加热器相同、加热时间相等时，两种液体吸收的热量相等，由公式Q吸=mc△t可知，在质量相等、初温相同、吸热也相同的情况下，温度升高快的液体比热容小，所以甲的比热容小于乙的比热容；

（2）根据Q吸=cm（t﹣t0）得：

t=+t0=+20℃=110℃，

因为一标准大气压下，水的沸点为100℃，

所以乙液体的温度升高到100℃后温度不变，

△t=100℃﹣20℃=80℃．

故答案为：小于；80．

4．一个电阻，在它两端加10V的电压时，通过的电流为0.5A，则该电阻的阻值是　20　Ω；如果电阻两端电压为零，该电阻的阻值是　20　Ω．

【考点】欧姆定律的应用；影响电阻大小的因素．

【分析】求电阻要利用欧姆定律，电阻是导体的属性，其大小不会随着电压和电阻的变化而变化．

【解答】解：已知电压和电流，可根据欧姆定律求解：R=；电阻是导体的属性，跟所加电压的大小无关，所以当电压为零时，电阻的阻值还是20Ω．

故答案为：20；20．

5．如图所示，电源电压是6V，且保持不变．开关S闭合后，电压表的示数为2V，则L1两端的电压为　4V　．

【考点】串联电路的电压规律．

【分析】由电路图可知，灯泡L1和L2串联，电压表测L2两端的电压，即电压表的示数为L2两端的电压；根据串联电路的电压特点求出L1两端的电压．

【解答】解：由电路图可知，L1和L2是串联，电压表测L2两端的电压；因为电源电压为6V，电压表示数为2V；

即L2两端的电压：U2=2V；

由串联电路电压特点可知，L1两端的电压：U1=U﹣U2=6V﹣2V=4V．

故答案为：4V．

6．如图甲所示的电路，电流表A1与A2的指针位置如图乙所示，则通过灯L2的电流是　0.34　 A．

【考点】并联电路的电流规律．

【分析】由电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测L1支路的电流，电流表A2测干路电流，根据并联电路的电流特点和电流表指针的位置确定两电流表的量程并根据分度值读出示数，根据并联电路的电流特点求出通过灯L2的电流．

【解答】解：由电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测L1支路的电流，电流表A2测干路电流．

∵并联电路中干路电流等于各支路电流之和，即干路电流大于任意支路的电流，而从两表指针偏转位置来看，A2偏转的比A1还小，

∴电流表A1的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数I1=0.26A，

电流表A2的量程为0～3A，分度值为0.1A，示数I=0.6A，

∵并联电路电流规律：I=I1+I2，

∴通过灯L2的电流：I2=I﹣I1=0.6A﹣0.26A=0.34A．

故答案为：0.34．

7．两只定值电阻，甲标有“10Ω　1A”，乙标有“16Ω　0.5A”，把它们串联在同一电路中，总电阻为　26　Ω；电路中允许通过的最大电流为　0.5　A；电路两端允许加的最大电压为　13　V；若把两定值电阻并联起来，则干路流过的最大电流是　1.3　A．

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】（1）已知两电阻允许通过的最大电流，根据串联电路的电流特点可知，两电阻串联时电路允许通过的最大电流为两个允许通过最大电流的较小值，根据电阻的串联求出电路中的总电阻，利用欧姆定律求出电路两端允许加的最大电压；

（2）根据欧姆定律求出两电阻两端允许所加的最大电压，根据并联电路的电压特点可知，两电阻并联时，并联电路两端允许加的最大电压为较小的一个，根据电阻的并联求出电路中的总电阻，利用欧姆定律求出干路流过的最大电流．

【解答】解：（1）因串联电路中各处的电流相等，

所以，两只电阻串联时，电路中的最大电流I=I乙=0.5A，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的总电阻：

R=R甲+R乙=10Ω+16Ω=26Ω，

由I=可得，两端允许加的最大电压：

U=IR=0.5A×26Ω=13V；

（2）两电阻两端允许所加的最大电压：

U甲=I甲R甲=1A×10Ω=10V，U乙=I乙R乙=0.5A×16Ω=8V，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，两只电阻并联时，电路中的最大电压U′=U乙=8V，

因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，

所以，电路中的总电阻：

R′===，

干路流过的最大电流：

I′===1.3A．

故答案为：26；0.5；13；1.3．

8．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为6V，电流表示数为0.6A，断开S2后，电压表示数变为2V，求R2的电阻为　20　Ω．

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】闭合开关S1、S2时，电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流，根据欧姆定律求出R1的阻值；断开S2后，两电阻串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流，根据串联电路的电压特点求出R2两端的电压，根据串联电路的电流特点和欧姆定律得出等式即可求出R2的电阻．

【解答】解：闭合开关S1、S2时，电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流，

则电源的电压U=6V，

由I=可得，R1的阻值：

R1===10Ω；

断开S2后，两电阻串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，R2两端的电压：

U2=U﹣U1=6V﹣2V=4V，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，电路中的电流：

I′==，即=，

解得：R2=20Ω．

故答案为：20．

9．已知R1=4Ω，R2=6Ω，若将R1与R2串联在电路中，则R1与R2两端的电压之比U1：U2=　2：3　，电流之比为　1：1　；若将R1与R2并联在电路中，则通过R1与R2的电流之比为I1：I2=　3：2　，总电阻R总=　2.4　Ω．

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】（1）两电阻串联时通过它们的电流相等，根据欧姆定律求出两电阻两端的电压之比；

（2）两电阻并联时它们两端的电压相等，根据欧姆定律求出通过的电流之比，根据电阻的并联求出总电阻．

【解答】解：（1）将R1与R2串联在电路中，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，通过两电阻的电流之比为1：1，

由I=可得，两电阻两端的电压之比：

====；

（2）将R1与R2并联在电路中，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，通过两电阻的电流之比：

===，

因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，

所以，总电阻：

R总===2.4Ω．

故答案为：2：3；  1：1；  3：2；   2.4．

10．一只灯泡正常发光时的电压是6V，正常发光时通过它的电流是0.3A，现将该灯泡接在9V的电源上，为使其正常发光，还应　串　联一个　10　Ω的电阻．

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】电源的电压大于灯泡正常发光时的电压时应串联一个电阻分压，根据串联电路的电压特点求出串联电阻两端的电压，根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出串联电阻的阻值．

【解答】解：因电源电压U=9V大于灯泡正常发光时的电压UL=6V，

所以，要使灯泡正常发光，应串联一个电阻R分压，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，串联电阻两端的电压：

UR=U﹣UL=9V﹣6V=3V，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，由I=可得，串联电阻的阻值：

R====10Ω．

故答案为：串；10．

11．如图甲所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变．闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图乙所示，则电源电压为　3V　V，R2的最大阻值为　10　Ω．

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】由甲图可知，两电阻串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时电路中的电流最大，当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时电路中的电流最小，由图象读出电流和电压，根据串联电路的特点和欧姆定律表示出电源的电压，利用电源的电压不变得出等式即可求出电源电压．

【解答】解：

由甲图可知，两电阻串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．

当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时，电路中的电阻最小，电流最大，由图乙可知I1=0.6A，

根据欧姆定律可得，电源的电压：

U=I1R1=0.6A×R1，

当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，由乙图可知，I2=0.2A，U2=2V，

滑动变阻器的最大阻值：

R2===10Ω；

串联电路中总电压等于各分电压之和，

电源的电压：U=I2R1+U2=0.2A×R1+2V，

电源的电压不变，

0.6A×R1=0.2A×R1+2V，

解得：R1=5Ω，

电源的电压U=0.6A×R1=0.6A×5Ω=3V．

故答案为：3；10．

二、选择题（每题3分，共计30分；每个小题只有一个选项是符合题意的，请将该选项的标号填入下表对应的题号下）

12．下列事例中，能表明分子在不停地做无规则运动的是（　　）

A．扫地时，灰尘四起	B．花开时，花香满园

C．下雪时，雪花飘飘	D．刮风时，黄沙扑面

【考点】分子动理论的基本观点．

【分析】组成物质的分子不停地做无规则的运动，扩散现象能说明了分子在不停地做无规则运动．

【解答】解：A、灰尘四起是灰尘受力运动，并非分子的运动，不符合题意；

B、花香满园，是花中的芳香类物质扩散的结果，表明分子不停无规则运动，符合题意；

C、雪花不是分子，雪花飘飘属于物质的机械运动，不符合题意；

D、黄沙扑面是黄沙颗粒受力运动的情况，并非分子运动，不符合题意；

故选B．

13．下列哪种现象是通过热传递方式使物体内能增加的（　　）

A．冬天人们搓手取暖

B．小孩从滑梯上滑下时臀部发热

C．用热水袋取暖

D．铁钉在地面上摩擦后发热

【考点】热传递改变物体内能．

【分析】热传递改变物体内能是能的转移过程，即内能从高温物体向低温物体转移的过程，在此过程中能的形式不发生变化；

做功改变物体内能是能的转化过程，做功的过程中能量的形式变了，是机械能和内能的转化过程．

【解答】解：A、冬天，人们搓手取暖，是摩擦生热，机械能转化为内能，属于做功改变物体的内能，故A不符合题意；

B、小孩从滑梯上滑下时臀部发热，是摩擦生热，机械能转化为内能，属于做功改变物体的内能，故B不符合题意；

C、用热水袋取暖，是热量发生了转移，属于热传递改变物体的内能，故C符合题意；

D、铁钉在地面上摩擦后发热，是摩擦生热，机械能转化为内能，属于做功改变物体的内能，故D不符合题意．

故选C．

14．李明同学在一次实验中，用有3V和15V两个量程的电压表测电压时，电压表的“+”接线柱已接入电路，在用15V量程试触时，指针位置如图所示，则下一步的实验操作应该是（　　）

A．直接接入c接线柱，然后读数

B．直接接入b接线柱，然后读数

C．断开开关，接入c接线柱，闭合开关后读数

D．断开开关，接入b接线柱，闭合开关后读数

【考点】电压表的使用．

【分析】在不知待测电压多大时，要用试触的方法来确定电压表的量程，试触时如果指针偏转较大，就用大量程，若指针偏转较小，就用小量程；换接线时开关应处于断开状态．

【解答】解：由图示电压表可知，试触时指针摆幅较小，在2V附近，这是选用了电压表较大量程的结果，

为了使测量数据准确，应换用较小量程，电压表应选0～3V量程，并且换接线柱时应断开开关．

故选D．

15．在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变亮，应选择下列哪种接法（　　）

A．M接A，N接B	B．M接C，N接D	C．M接C，N接B	D．M接A，N接D

【考点】滑动变阻器的使用．

【分析】（1）灯泡亮度变亮，功率变大，根据P=，电路中电源电压不变，电阻变小，滑动变阻器接入电路的电阻丝变短．

（2）滑动变阻器在电路中的正确连接方式是连接一“上”一“下”两个接线柱，哪一段电阻丝被接入电路中是由下面的接线柱决定的，它就是下面被连接的接线柱与滑片P之间的部分．

【解答】解：滑动变阻器的滑片右移，灯泡变亮，功率变大，根据P=，电路中电源电压不变，电阻变小，滑动变阻器接入电路的电阻丝变短．M应该接A或B，N接D．

故选：D．

16．如图所示电路中，甲、乙两处分别接入电流表或电压表．当S闭合后，为使两灯均能发光，则（　　）

A．甲接电流表，乙接电压表	B．甲、乙均接电流表

C．甲、乙均接电压表	D．甲接电压表，乙接电流表

【考点】串联电路和并联电路的辨别；电流表的使用；电压表的使用．

【分析】因为电流表相当于导线，电压表相当于开路，如图所示当开关S闭合时，要使两灯均能发光，则两个灯泡为并联电路，可假设乙为电压表或电流进行分析，看能否满足两灯并联的要求．

【解答】解：假设乙为电流表，则右边的灯泡造成短路，不能满足两灯均能发光的要求，所以乙只能为电压表，甲为电流表．

故选A．

17．教室里有六盏日光灯，每两盏日光灯由一只开关同时控制，则连接时要（　　）

A．每两盏灯并联为一组，再分别与一只开关串联

B．每两盏灯串联为一组，然后三组并联

C．每三盏灯并联为一组，再与开关串联

D．这些灯都与开关并联

【考点】串、并联电路的设计．

【分析】（1）在串联电路中，开关控制整个电路；在并联电路中，接在干路上的开关可以控制整个电路，接在支路上的开关只控制这个支路．

（2）在并联电路中，各用电器之间是互不影响的；而串联电路中各用电器互相影响．

【解答】解：因为教室中的灯泡虽然是一个开关控制，但灯泡都可以单独工作；当其中一个灯泡坏了，并不影响另一个灯泡的工作，即独立工作、互不影响，因此这两个日光灯一定是并联．要求每两盏日光灯由一只开关同时控制，所以应该使每两盏灯并联为一组，再分别与一只开关串联，因开关在干路上，所以可以同时控制这两盏日光灯，符合题意．故选A

故选A．

18．如图所示，闭合开关S，灯泡L1、L2都能正常发光，两只电表都有示数，工作一段时间后，灯泡L1突然熄灭，L2仍然正常发光，两只电表均无示数，则故障可能是（　　）

A．电压表短路	B．电流表断路	C．L1断路	D．L1短路

【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用．

【分析】由图知，闭合开关，两只灯泡并联，电压表测量L1两端电压；电流表测量L1支路电流．

【解答】解：

A、如果电压表短路，整个电路短路，灯泡都不能发光．不符合题意；

B、电流表断路无示数，L1不发光；电压表无示数；灯泡L2不受影响仍然发光．符合题意；

C、如果L1断路不发光，电流表无示数；而电压表能够测量电源电压有示数．不符合题意；

D、如果L1短路，整个电路短路，灯泡都不能发光．不符合题意．

故选B．

19．如图所示电路中，电源电压不变，当开关闭合，滑动变阻器的滑片P由左端向右移到中点的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电压表V和电流表A1、A2的示数都变大

B．电流表A2示数变大，电流表A1和电压表V示数不变

C．若将电源正负极颠倒，电流表A2的示数总比A1的大

D．电流表A1示数变大，电流表A2和电压表V示数不变

【考点】电路的动态分析；欧姆定律的应用．

【分析】由电路图可知，R1与R2并联，电压表测电源的电压，电流表A1测干路电流，电流表A2测R2支路的电流．

（1）根据电源的电压可知滑片移动时电压表示数的变化，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知滑片移动时通过R2的电流不变，根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知通过R1电流的变化，根据并联电路的电流特点可知干路电流的变化；

（2）若仅将电源正负极颠倒，电表的正负接线柱接反了，由此判断结果．

【解答】解：由电路图可知，R1与R2并联，电压表测电源的电压，电流表A1测干路电流，电流表A2测R2支路的电流．

（1）因电源电压不变，

所以，滑片移动时，电压表V的示数不变，故A错误；

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，

所以，滑片移动时，通过R2的电流不变，即电流表A2的示数不变，故B错误；

滑动变阻器的滑片P由左端向右移到中点的过程中，接入电路中的电阻变小，

由I=可知，通过R1的电流变大，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，干路电流变大，即电流表A1的示数变大，故D正确；

（2）若仅将电源正负极颠倒，电流从电表负接线柱注入，正接线柱流出，电表会被烧坏，故C错误．

故选D．

20．如图所示电路中，R1=12Ω，R2=6Ω，当开关S闭合时，电流表A1、A2的示数之比为（　　）

A．1：2	B．3：2	C．3：1	D．1：1

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】由电路图可知，两电阻并联，电流表A1测R2支路的电流，电流表A2测干路电流；根据并联电路的电压特点和欧姆定律表示出两支路的电流，再根据并联电路的电流特点求出干路电流，进一步求出两电流表的示数之比．

【解答】解：由电路图可知，两电阻并联，电流表A2测R2支路的电流，电流表A1测干路电流；

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，通过两支路的电流分别为：

I1==，I2==，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，干路电流：

I=I1+I2=+=，

则电流表A1与A2示数之比：

IA1：IA2=： =3：2．

故选B．

21．如图所示，闭合开关后三个电流表的示数分别是0.6A、0.3A、0.2A，则流过L1、L2、L3的电流分别为多少？（　　）

A．0.3A、0.1A和0.2A	B．0.1A、0.3A和0.2A

C．0.3A、0.2A和0.1A	D．0.2A、0.1A和0.3A

【考点】并联电路的电流规律．

【分析】由图可知，三个灯泡的连接方式是并联；电流表A1测的是干路电流，A2测的是L2与L3电流之和，A3测的是L3电流．然后根据并联电路电流规律分析计算．

【解答】解：由图知，L1、L2、L3并联，电流表A1测的是干路电流为0.6A，A2测的是L2和L3电流之和为0.3A，A3测的是L3电流为0.2A，即通过灯L3的电流为0.2A；

根据并联电路电流规律可知：通过L1的电流为I1=0.6A﹣0.3A=0.3A，

通过L2的电流：I2=0.3A﹣0.2A=0.1A．

故选A．

三、作图题与实验题：（22题4分；23题10分；24题16分，共计30分）

22．根据图1所示的电路图，用笔画线代替导线，连接图2实物电路 （要求导线不能交叉）．

【考点】实物的电路连接．

【分析】根据电路图连接实物图时，可以根据电流流向法进行连接，先从电源的正极出发依次串联电路元件最多的支路，再把并联的部分串联到相应的位置即可，不知道电流值电流表选大量程．

【解答】解：先串联好电池组，根据电流流向法，先从正极出发依次串联开关S、灯泡L、电流表（用大量程）、滑动变阻器（一上一下的接入）回到负极，然后把电压表并联在灯L两端（选小量程0﹣3V），如下图所示：

23．“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图1所示．

（1）为了使探究得出的结论具有普遍意义，L1、L2应该选择　不相同　（选填“相同”或“不相同”）的小灯泡．

（2）小明根据图1连接好电路，闭合开关，电压表示数如图2所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该　断开开关，换用小量程，重做实验　．

（3）测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改装在B、C之间．小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可．小聪的办法是否正确？答：　不正确　．

（4）测量完成后，进行小组交流讨论，如表选录了四个小组的数据，你认为这些数据是否合理，请说明理由．

答：　合理，虽然实验数据存在差异，在每一组的电源是不同的情况下，依照每一组的测量数据之间仍然可以得出串联电路两端的电压等于各部分电压之和规律　．

| 实验小组 | L1两端电压/V | L2两端电压/V | 串联总电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 3.1 | 4.5 |
| 2 | 3.0 | 1.3 | 4.4 |
| 3 | 1.1 | 1.7 | 2.9 |
| 4 | 1.8 | 1.2 | 3.0 |

【考点】探究电流与电压、电阻的关系实验．

【分析】（1）为了使探究得出的结论具有普遍意义，应该选取不同的小灯泡进行实验；

（2）根据电压表所示信息，可以确定选择量程过大了，接下来应该，断开开关，换用小量程；

（3）根据电路图分析可以看出，直接改接一端连线，会造成电压表正负接线柱接反了；

（4）串联电路两端的电压等于各部分电压之和．

【解答】解：（1）为了使探究得出的结论具有普遍意义，应该选取不同的小灯泡进行实验；

（2）根据图2电压表所示情况可知，电压表指针偏转角度太小，误差过大，所以接下来需要断开开关，换用较小量程重新做实验；

（3）测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改装在B、C之间．小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可．这样做是不可以的，因为根据电路图分析可以看出，直接改接一端连线，会造成电压表正负接线柱接反了；

（4）测量完成后，进行小组交流讨论，如表选录了四个小组的数据，这些数据是合理的，因为虽然实验数据存在差异，在每一组的电源是不同的情况下，依照每一组的测量数据之间仍然可以得出串联电路两端的电压等于各部分电压之和规律．

故答案为：

（1）不相同；（2）断开开关，换用小量程，重做实验；  （3）不正确；（4）合理，虽然实验数据存在差异，在每一组的电源是不同的情况下，依照每一组的测量数据之间仍然可以得出串联电路两端的电压等于各部分电压之和规律．

24．小彬用如图甲所示的实验器材探究“电流与电阻的关系”．电源电压恒为3V，滑动变阻器上标有“20Ω2A”字样，阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω、50Ω的定值电阻各一个．

（1）请你用笔画线代替导线，把图甲所示的实验电路补充完整．

（2）小彬用5Ω定值电阻接入电路后，闭合开关，发现电流表有示数而电压表无示数，则电路中的故障可能是　定值电阻R1短路　（写出一种）；排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P，使电流表的示数如图乙所示，此时电路中的电流为　0.36　A．

（3）将5Ω定值电阻换成10Ω定值电阻，闭合开关，为了保持　电压　表的示数不变，应将滑动变阻器的滑片P向　A　（选填“A”或“B”）移动，记录此时各表的示数．

（4）将10Ω定值电阻换成20Ω定值电阻，重复步骤（3）．

（5）实验记录的多组数据如表所示．分析数据可得出结论：当电压一定时，通过导体中的电流与电阻成　反　比．

| 实验次数 | 定值电阻（Ω） | 电流表示数（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 |  |
| 2 | 10 | 0.18 |
| 3 | 20 | 0.09 |

（6）结合实验数据，小彬能否换用50Ω的定值电阻进行实验？　不能　（能、不能），如若不能，则本实验中的定值电阻最大可为　30　Ω．

【考点】探究电流与电压、电阻的关系实验；串联电路的电压规律；欧姆定律的应用．

【分析】（1）电压表与电阻并联，电流表、滑动变阻器与电阻串联，滑动变阻器要接一上一下；

（2）根据电流表和电压表有示数进行分析具体原因；根据电流表的量程和分度值读出电流值；

（3）研究电流与电阻的关系时，应控制电压表示数不变，根据分压原理先判断电压表示数的变化，根据串联电路电压的规律，再确定滑片移动的方向；

（5）分析表中数据得出结论；

（6）研究电流与电阻的关系时，应控制电压表示数不变，当变阻器最大阻值连入电路时，根据分压原理求出换用50Ω的定值电阻进行实验时，电压表的示数，与1.8V比较；

根据串联电路电压的规律，求出变阻器分得的电压，根据分压原理求定值电阻允许的最大值．

【解答】解：（1）电压表与电阻并联，由于电源电压为3V，所以应选择0～3V的量程；滑动变阻器已接了下面一个接线柱，可再接上面任意一个接线柱，如下图所示：

（2）电流表有示数，说明电路为通路；电压表无示数，说明与电压表并联部分发生短路，定值电阻R1短路；由乙图知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.36A；

（3）将5Ω电阻换成10Ω后，根据分压原理，电压表的示数会变大，根据串联电路电压的特点，应增大变阻器分得的电压，所以应该增大滑动变阻器的阻值，即应将滑动变阻器的滑片P向A移动，使电压表仍为原来的示数不变；

（5）由表中数据可知，电阻是原来的几倍，电流是原来的几分之一，所以，电流和电阻的关系为：当电压一定时，通过导体中的电流与电阻成反比；

（6）由表中数据可知，电压表示数为10Ω×0.18A=1.8V．假设滑动变阻器连入电路中为最大阻值为20Ω，根据分压原理，此时变阻器分得的电压最大，由串联电路电压的规律，定值电阻的电压最小；

根据串联电路的分压特点可知， ==所以，

根据分压原理，则定值电阻两端最小电压为×3V≈2.14V＞1.8V，

由此可知，即使变阻器连入电路中的阻值最大，电压表示数仍超过1.8V，定值电阻两端电压始终为1.8V不能满足；

设允许的最大定值电阻为R滑，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压为3V﹣1.8V=1.2V，定值电阻的电压为变阻器电压的倍，根据分压原理，定值电阻的阻值为变阻器阻值的倍，因变阻器的最大阻值为20Ω，所以定值电阻的最大阻值为×20Ω=30Ω，

故答案为：（1）如上图所示；

（2）定值电阻R1短路；0.36；

（3）电压；A；

（5）反；

（6）不能；30．

四、计算与推导题（第25题6分，第26题6分，27题7分，计19分，解答要有必要的公式和解答过程，只有最后答案的不能得分）

25．某物理兴趣小组的同学，用煤炉给l0kg的水加热，同时他们绘制了如图所示的加热过程中水温随时间变化的图线．若在6min内完全燃烧了2kg的煤，水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），煤的热值约为3×107J/kg．求：

（1）煤完全燃烧产生的热量；

（2）经过6min时间加热，水所吸收的热量；

（3）煤炉烧水时的热效率．

【考点】燃料的热值；能量利用效率；热量的计算．

【分析】（1）已知煤的质量和热值，利用Q=mq可求得煤完全燃烧产生的热量；

（2）由图知，经过6min时间加热，水升高的温度值，利用吸热公式求水吸收的热量；

（3）烧水时的热效率（热效率等于水吸收的热量与燃料完全燃烧放出的热量之比）．

【解答】解：

（1）煤完全燃烧产生的热量Q放=mq=2kg×3×107J/kg=6×107J；

（2）Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×10kg×（80℃﹣20℃）=2.52×106J；

（3）煤炉烧水时的热效率η==×100%=4.2%．

答：

（1）煤完全燃烧产生的热量为6×107J；

（2）经过6min时间加热，水所吸收的热量为2.52×106J；

（3）煤炉烧水时的热效率为4.2%．

26．如图所示的电路中，电源电压为6伏不变，滑动变阻器R2标有“20Ω　2A”字样，闭合电键S后，电流表A示数为0.2安，电压表V示数为2伏．求：

（1）R1的阻值

（2）电流表A最小示数．

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】由电路图可知，两电阻串联，电压表测滑动变阻器两端电压，电流表测电路电流；

（1）由串联电路特点求出定值电阻两端电压，然后由欧姆定律求出电阻阻值；

（2）当滑动变阻器阻值全部接入电路时，电路电阻最大，电路电流最小，由欧姆定律可以求出电路最小电流．

【解答】解：（1）∵I=，

∴电阻R1的阻值：

R1====20Ω；

（2）滑动变阻器阻值全部接入电路时，电路电流最小，

电路最小电流：I小===0.15A，

电流表最小示数为0.15A；

答：（1）R1的阻值为20Ω；

（2）电流表A最小示数0.15A．

27．实际测量中使用的大量程电流表是由小量程电流表改装而成的．图中G是满偏电流（即小量程电流表允许通过的最大电流）Ig=1mA的电流表，其电阻Rg=100Ω，图为某同学改装后的电流表电路图，R1、R2为定值电阻．若使用a和b两个接线柱时，电表的量程为3mA；若使用a和c两个个接线柱时，电表的量程为100mA，求R1，R2的阻值．

【考点】欧姆定律的应用．

【分析】（1）若使用a和c两个接线柱时，灵敏电流表G和R2串联以后再和R1并联，根据并联电路各支路两端的电压相等和欧姆定律即可求出电阻R1、R2之间的表达式；

（2）若使用a和b连个接线柱时，R1、R2串联，串联以后再与灵敏电流表G并联，根据并联电路各支路两端的电压相等和欧姆定律即可求出R1、R2电阻的表达式；联立方程即可求出R1、R2的值．

【解答】解：

（1）由图可知，若使用a和b连个接线柱时，R1、R2串联，串联以后再与灵敏电流表G并联，

所以根据并联电路的电压特点可知：UG=U串，

根据I=和并联电路的电流特点可得：IgRg=（I﹣Ig）（R1+R2）

即：0.001A×100Ω=（0.003A﹣0.001A）×（R1+R2）…①

（2）若使用a和c连个接线柱时，灵敏电流表G和R2串联以后再和R1并联，

根据串联电路的电压特点可知：UG′+U2=U1，

根据I=可得：Ig（Rg+R2）=I1R1=（I′﹣Ig）R1，

即：0.001A×=（0.1A﹣0.001A）×R1…②

联立①②两式可得：R1=15Ω，R2=35Ω．

答：R1，R2的阻值分别为15Ω、35Ω．

2016年12月1日