与电灯有关的物理问题

1.如图所示，吊在天花板下面的电灯处于静止状态，如果某一天，吊线突然间断开的同时，所受外力全部消失，则电灯将

A．竖直向下匀速运动          B．竖直向下加速运动

C．保持原来静止状态          D．竖直向上匀速运动

答案：C

2.如图所示，将两只额定电压相同的小灯泡L1、L2串联在电路中，闭合开关后，发现灯L1较暗，灯L2较亮，其原因是

L1

L2

A．灯L2的电流较大            B．灯L2的电阻较小

C．灯L2额定功率较小          D．灯L2的额定功率较大

答案：C

3.某白炽灯铭牌上标有“220V 40W”的字样，关于这盏白炽灯的说法正确的是

A．该灯只能在220V的电压下工作

B．该灯工作时的电功率一定为40W

C．该灯正常工作时的电流为5.5A

D．该灯正常工作时的电阻为1210Ω

答案：D

4.如图所示，将额定电压相同的两个灯泡L1、L2串联后接入电路中，接通电路后，发现L1要亮一些。则下列判断正确的是

A．L1的电阻比L2的小

B．L1的额定功率比L2的大

C．L1、L2正常工作时，L1发光要暗一些

D．若将L1、L2并联接入电路，L1发光要亮一些

答案：C

5.有两灯如图所示，L1，L2分别标有“15V 1A”；“10V 0.5A”，的字样，其中一灯正常发光时，它们的功率之比是

S

L2

L1

A．4∶3             B．3∶4

C．5∶3             D．3∶2

答案：A

6.如图为一只“6V 1.5W”小灯泡的电流随电压变化的关系图像．若把这样的三只灯泡串联起来，接在12V的电源两端，则此时每只灯泡的电阻及实际功率为

A．24Ω  0.67W               B．20Ω  0.8W

C．24Ω  0.96W               D．20Ω  0.67W

答案：B

7.如图所示，电源电压恒定，小灯泡L1、L2均标有“12V  6W”字样（设灯丝电阻不变），当S1、S2闭合时，灯L1正常发光，当S1闭合，S2断开时，两盏灯的总功率

L2

L1

S2

S1

A．3W            B．6W           C．12W          D．1.5W

答案：A

8.将标有“2.5V 0.3A”字样的灯泡甲和“3.8V 0.3A”字样的灯泡乙，分别串联和并联后，接在电压为2.5V的电源两端，不考虑温度对电阻的影响，下列说法中正确的是

A．串联时，两灯都能正常发光

B．串联时，甲灯比乙灯更亮

C．并联时，通过两灯的电流相等

D．并联时，甲灯的实际功率比乙灯的实际功率大

答案：D

9.如图所示，两只额定电压相同的灯泡L1、L2，串联在电路中，闭合开关后发现，L1不亮，L2亮，电压表有一定的示数，其原因可能是

V

S

L2

L1

A．L1的灯丝烧断                   B．L1的电阻小于L2的电阻

C．L2的实际功率小于L1的实际功率  D．L2的额定功率大于L1的额定功率

答案：B

10.实验中绘出了小灯泡的电流与电压关系的U—I图像如图甲所示，则图乙中有关此小灯泡功率P与U2或P与I2的图像可能正确的是

U2

P

O

A

I2

P

O

C

U2

P

O

B

I2

P

O

D

甲                                             乙

答案：D

11.如图所示电路，电源电压为3V，灯L1标有“6V  6W”，灯L2标有“3V  3W”。下列有关说法正确的是

A．S2断开，S1接b，L1可以正常发光

B．S2断开，S1接a，L2实际功率为3W

C．S2断开，S1接a，L2更亮

D．S2闭合，S1接b，L2更亮

L1

L2

S1

a

S2

b

答案：D

12.如图所示，将灯L1、L2按图甲、乙两种方式接在电压均为U的两个电路中，在甲图中灯L1的功率为4W，在乙图中灯L1的功率为9W。设灯丝电阻不变。下列说法中不正确的是

L2

L1

L1

L2

U

U

甲

乙

A．甲、乙两图中灯L1两端的电压之比是2：3

B．L1、L2两灯灯丝电阻之比是2：1

C．甲图中灯L1、L2的功率之比是2：1

D．甲、乙两图电路消耗的总功率之比是3：2

答案：D

13.小灯泡L的额定电压为3V，它的I-U图像如图甲所示．把小灯泡接入如图乙所示的电路中，先将滑动变阻器的滑片P移至B端，闭合开关S，电压表示数为1.5V；再将滑片P向左移动直到电压表示数为3V．已知电源电压恒定，滑动变阻器的铭牌标有“10Ω  2A”．下列说法中错误的是

I/A

U/V

O

1.5

3

0.3

0.5

甲

V

A

B

S

P

乙

L

A．电源电压为4.5V

B．小灯泡的额定功率为1.5W

C．小灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路的阻值为3Ω

D．小灯泡正常发光时，滑动变阻器消耗的电功率为2.5W

答案：D

14.分别标有“6V 6W”和“6V 3W”的甲、乙两只灯泡，经实验测得其I—U特性曲线如图所示。现将甲、乙两灯并联在电路中，当两只灯泡的总电流为1A时，两只灯泡消耗的总功率是

A．3W    B．4W   C．4.5W     D．6W

答案：A

15.某同学设计了如图所示的双向开关电路，电源电压保持不变，灯L1标有“3V 3W”的字样，灯L2标有“6V 3W”的字样．当开关拨至2位置且滑片滑到A端时，灯L2恰好正常发光．下列说法正确的是（不计灯丝电阻随温度的变化）（多选）

1

R

P

2

L1

L2

A

B

S

A．电源电压为9V

B．L2正常发光时，电路中的电流为0.6A

C．要使L1正常发光，滑动变阻器接入电路中的阻值应为3Ω

D．当L1、L2分别正常发光时，两种电路的总功率之比为2:1

答案：CD

16.如图所示，电源电压为12V不变，灯泡L1标有“12V  6W”的字样，灯泡L2标有“2V  1W”的字样，电流表量程为0～3V，滑动变阻器R标有“12Ω  2A”的字样（假设灯丝电阻不变），则下列说法正确的是（多选）

L1

A

L2

S2

S3

S1

R

A．闭合S1、S2、S3时，电流表的最小示数是1.5A

B．闭合S1、S2，断开S3时，L1的功率为6W

C．只闭合S3，变阻器滑片滑到最右端时，L2正常发光

D．整个电路消耗的最大功率为30W

答案：ABD

17.如图所示，小灯泡L上标有“8V  8W”字样，闭合开关S后，电流表的示数为0.5A．若不考虑小灯泡电阻随温度的变化，则此时小灯泡的电功率是＿＿＿＿＿＿＿W，小灯泡在1min内消耗的电能是＿＿＿＿＿＿＿J．

A

L

S

答案：2；120

18.在测量标有额定电压为2.5V的某小灯泡的电功率实验中，选用的电源电压为4.5V，图乙是未连接完整的实验电路。

（l）请你用笔画线代替导线，根据图甲所示的电路图完成图乙所示的实物图连接。

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于＿＿＿＿＿（选填“A”或“B”）端。

（3）闭合开关后，缓慢移动滑动变阻器的滑片P，当电流表的示数如图丙所示时，其示数为＿＿A。

（4）改变滑片P的位置，获得多组对应的电压、电流值，如下表所示，由表可知，随着电压的增大，小灯泡消耗的功率＿＿＿（选填“增大”，“不变”或“减少”），当小灯泡正常工作时，其功率为＿＿＿W，其电阻为＿＿＿Ω（结果保留l位小数）。

-

+

A

2

－  0.6　3

V

－  3   15

P

A

B

A

0

0.2

0.4

0.6

2

1

0

3

0.6

3

－

A

V

P

L

S

A

B

甲                        乙                            丙

（5）根据下表中数据，请在图中画出U—I关系图像。

表：

| 数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光情况 | 熄灭 | 熄灭 | 微光 | 较暗 | 不很亮 | 较亮 | 明亮 |
| 电压U/V | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.10 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.56 |

（6）根据表中的数据，画出的图线是：＿＿＿＿＿（选填“直线”或“曲线”），原因是不同电压下，灯丝的电阻随温度的升高而＿＿＿＿＿（选填“增大”、“不变”或“减小”）。

I/A

U/V

0.2

0.4

0.6

1.0

2.0

3.0

0

答案：B   0.12   增大   1.4   4.5   图略   曲线   增大

19.在“测量小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V。

V

－   3  15

+

-

A

2

－  0.6　3

乙

1

2

3

4

5

0.1

0.2

0.5

0.3

0.4

0

U/V

I/A

（1）如图甲是小莉同学已连接的部分电路，请你用笔画线代替导线将电路连接完整，使滑片P向右移动时滑动变阻器接入电路的电阻变大。

（2）小莉连接好电路后，闭合开关，逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表指针几乎不偏转，出现此现象的原因可能是＿＿＿＿＿。

（3）排除故障后，闭合开关进行实验，移动滑动变阻器的滑片P，眼睛应先注视＿＿＿＿＿表示数，然后读出另一表示数，并做好数据记录。如图乙的U-I图像是小莉根据多组实验数据绘制的，根据图像可得小灯泡的额定功率是＿＿＿＿＿W。

（4）根据图像，小莉还发现小灯泡的电阻是变化的，造成这一变化的原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（5）小莉上网查阅资料发现，在相同的额定电压下工作时，LED灯比小灯泡亮，经研究得知，是因为LED灯工作时＿＿＿＿＿转化为＿＿＿＿＿的效率比小灯泡高。

答案：（1）如图所示

V

－   3  15

+

-

A

2

－  0.6　3

（2）小灯泡断路（或灯座处接触不良）（答案合理即可）

（3）电能   0.5

（4）小灯泡的电阻随温度的变化而变化（答案合理即可）

（5）电能   光能

20.某同学做“测量小灯泡电功率”实验中，所用电源电压恒为4V，小灯泡的螺旋套上标有“2.5V”字样

P

L

R

S

A

V

0

1

2

3

A

0

0.2

0.4

0.6

0.6

3

－

S

V

－   3  15

A

2

－  0.6　3

－

+

图1                       图2                            图3

（1）在检查仪器时，发现电流表的指针如图1所示，则他接下来的操作是__________。

（2）请你根据图2电路图用笔画线代替导线，将图3中未完成的电路连接好．要求：滑动变阻器的滑片向右移动时，连入电路的阻值变小，导线不能交叉．

（3）检查仪器和电路无误后，闭合开关，调节调动变阻器片到某一位置时，电压表示数如图4所示，现要测定小灯泡的额定功率，应将滑片适当地向__________（选填“左”或“右”）移动，同时眼睛应观察____________________。

图4                               图5

0.1

0.2

1

2

0

I/A

U/V

0.3

3

3

155

－

V

（4）改变滑动变阻器的阻值，多次测量通过小灯泡的电流和它两端的电压，根据记录的数据画出了如图5所示的小灯泡的电流随电压变化的关系图象．由此可知，小灯泡的额定功率为＿＿＿＿W，小灯泡灯线形电阻随电压的增大而＿＿＿＿（选填“增大”、“不变”或“减小”）．

答案：（1）调零   （2）如下图所示

S

V

－   3  15

A

2

－  0.6　3

－

+

（3）左   电压表示数，使电压表示数为2.5V   （4）0.625   增大

21.要测量“3.8V”小灯泡的额定功率，给定的器材有干电池（3节）、电压表、电流表和滑动变阻器等

×

V

－   3  15

A

2

－  0.6　3

+

−

甲

丙

0

1

2

3

0.2

0.4

0.6

0

A

0.6

3

乙

0

5

10

15

1

2

3

0

V

3

15

（l）小刚同学连接的实物电路如图甲所示，当闭合开关时电流表＿＿＿电压表＿＿＿（选填“有示数”或“无示数”），其原因是打“×”的导线接错了。请你在原图上重新正确连接该导线；

（2）正确连接电路再次闭合开关前，应将变阻器的滑片P移到最＿＿＿（选填“左端”或“右端”），当电压表指针的位置如图乙所示时，小灯泡两端电压是＿＿＿V，要测量它的额定功率，须将变阻器的滑片向＿＿＿移动（选填“左端”或“右端”）：

（3）当小灯泡正常发光时，电流表示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率为＿＿＿W．

（4）某小组发现电压表“0-15V”的量程损坏了，于是他们改变了测量方法：将该电压表并联在变阻器两端，调节变阻器的滑片，当电压表的示数为0.7V时，即可知道加在小灯泡两端的电压，继而求出其额定功率．

①他们这样得到小灯泡两端的电压，其依据是＿＿＿．

②请在虚线框内画出该小组完整的实验电路图．

答案：（1）无示数   有示数

×

V

－   3  15

A

2

－  0.6　3

+

−

（2）右端   3V   左端   （3）1.14W

（4）①串联电路中，总电压等于各用电器两端电压之和。  ②如图

V

S

Ro

P

L

A

答案：（1）答案如图乙所示   （2）滑动变阻器都接下接线柱（答案合理即可）  BC

乙

（3）3.8     1.52   （4）不亮    4.5

（5）①连接电路时开关没有断开

②滑动变阻器没有调到阻值最大处

答案：（1）0.5A   12Ω   （2）9V   （3）0.75W

22.如图所示，电源电压恒为4.5V，电压表量程为“0~3V”，滑动变阻器R规格为“20Ω 1A”，灯泡L标有“3.0V 1.5W”字样（不考虑灯丝电阻变化）。在不损坏电路元件情况下，求：

（1）灯泡的电阻和正常工作的电流；

（2）滑动变阻器阻值变化的范围；

（3）该电路的最大功率。

S

L

R

V

答案：（1）6Ω    0.5A    （2）3Ω~12Ω    （3）2.25W

答案：（1）12Ω  （2）4.5W

23.如图所示，小灯泡标有“6V 3W”字样，R1=6Ω，R2=3Ω，设灯丝的电阻不变，求：

（1）当S1断开，S2闭合时，灯恰好正常发光，求电源电压；

（2）当S1、S2都闭合时，电流表的示数是多少？

（3）当S1、S2都断开时，电路中的总功率是多少？

A

S1

R1

R2

S2

L

答案：6V   1.5A   2.4W

24.如图所示，电源电压保持不变，小灯泡L标有“6V 3W”的字样，其电阻不随温度变化, 滑动变阻器的最大阻值为18Ω．当S闭合，S1、S2都断开，滑片P从b端向a端滑过三分之一时，小灯泡恰好正常发光。保持滑片P的位置不变，闭合S、S1、S2，发现电路消耗的总功率变化了12W。求：

（1）小灯泡正常工作的电流。

（2）小灯泡的电阻。

（3）电源电压。

（4）当开关S、S1、S2都闭合时，电路消耗总功率的最小值。

A

L

S

S1

S2

R

R0

P

a

b

答案：（1）小灯泡正常工作的电流IL=0.5（A）

（2）小灯泡的电阻RL=12（Ω）

（3）电源电压保持不变，滑片P从b端向a端滑过三分之一时，RL与2/3R串联,由于灯正常发光,所以,电源电压U=12（V）

（4）当开关S、S1、S2都闭合时，电路消耗总功率的最小值为:

P最小=14（W）

25.在如图所示的电路中，灯泡L上标有“6V 3W”字样，当只闭合开关S1时，灯泡L恰能正常发光，电阻R1的功率为P1当只闭合开关S2时，电流表的示数为0.3A，电阻R2的功率为P2，已知P1︰P2=25︰18，不考虑温度对灯丝电阻的影响。求：

（1）电阻R1与R2的比值；

（2）电源电压U。

R1

S1

L

A

R2

S2

25.答案：（1）R1︰R2=1︰2   （2）1

26.如图所示电路中，电源电压恒定，小灯泡标有“6V 3W”字样（忽略温度对灯丝电阻的影响），当S1，S2均闭合时，滑片P置于a端时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数是I=1A，求：

（1）灯泡正常发光时的电流和电阻；

（2）滑动变阻器的最大阻值；

（3）当S1闭合，S2断开，移动滑片P置于某一位置时，滑动变阻器消耗的电功率是0.72W，此时滑动变阻器连入电路中的阻值。

P

A

V

S2

S1

a

b

答案：（1）0.5A   12Ω   （2）12Ω   （3）8Ω

答案：