2016年广东省东莞市中考物理一模试卷

一、单项选择题（本大题7小题，每小题3分，共21分）

1．下列方法中，与图示控制噪声方法相同的是（　　）

A．上课时关闭教室门窗	B．道路旁设置隔声板

C．工人戴上防噪声耳罩	D．摩托车上安装消声器

2．人眼看到斜插入水中的筷子向上折（如图），如图的四幅光路图中，能正确说明产生这一现象的原因的是（　　）

A．	B．	C．	D．

3．如图为澜沧江边的人们在晒盐的情景．人们把含盐的井水抽到盐田，经过多日的风吹日晒，食盐逐渐析出，这个过程中发生的物态变化是（　　）

A．汽化	B．凝固	C．凝华	D．升华

4．自行车涉及到不少摩擦的知识．下列说法中正确的是（　　）

A．脚踏凹凸不平是通过增大接触面积来增大摩擦的

B．轮胎上制有花纹是通过改变接触面粗糙程度来减小摩擦的

C．刹车时用力捏刹车把是通过增大压力来增大摩擦的

D．在转动的部分加润滑油是通过变滑动为滚动来减小摩擦的

5．如图是中国航母“辽宁号”训练时舰载飞机飞行的图片．下列说法中正确的是（　　）

A．飞机飞离航母后，航母始终漂浮，航母所受浮力的大小不变

B．飞机飞行时能获得向上的压强差，是因为机翼上方空气流速大于机翼下方空气流速

C．飞机在航母甲板上加速飞行时，受到平衡力

D．飞机在起飞过程中，惯性将消失

6．如图四幅图中，用来探究磁场对电流的作用的是（　　）

A．	B．	C．	D．

7．如图所示是电阻甲和乙的U﹣I图象，下列说法中正确的是（　　）

A．甲和乙都是阻值不变的电阻

B．当乙两端电压为2V时，R乙=5Ω

C．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电源电压为2V

D．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总功率为1.2W

二、填空题（本大题7小题，每空1分，共21分）

8．河岸边繁花盛开，到处弥漫着花的芬芳，这是_______现象．分子、电子、太阳系、地球四个物体中，尺度最小的是_______．天然气是_______（选填“一次”或“二次”）能源．

9．同学们一起去看海豚表演，同学们坐在各个方向都能看清楚节目，因为阳光照在海豚身上发生_______（选填“漫”或“镜面”）反射；人眼内的晶状体和角膜的共同作用相当于一个_______镜，同学们被逗得开怀大笑，甚至笑出了眼泪，其中一位近视眼的同学摘下眼镜，惊奇地发现不戴眼镜看节目同样清晰，这是因为眼泪附着在眼球上，相当于_______透镜，起到矫正视力的作用．

10．如图所示是﹣起交通事故，两部同向行驶的汽车发生“追尾”，汽车B刹车后由于_______仍撞到汽车A．观察汽车A的尾部：说明力能够改变物体的_______；汽车B的前保险杠同时受损，说明_______．

11．新型防空导弹“红旗﹣9”试射，导弹上升过程中，重力势能_______ （选填“增大”、“减小”或“不变”），而其与空气摩擦导致内能_______ （选填“增大”、“减小”或“不变”），此内能改变是通过_______ 的方式实现的．

12．用15N的力沿着长50cm，高30cm的斜面，将重为20N的木块匀速拉上斜面，则拉力做功_______J，斜面的机械效率为_______，木块受到的摩擦力为_______N．

13．在家庭电路中，用测电笔辨别输电线时，能使氖管发光的是_______线．电饭煲是一种常见的家用电器，它是根据电流的_______效应工作的；从安全角度考虑，电饭煲应使用三孔插座．这样做是为了让它的金属外壳与_______相连．

14．在图所示的电路中，电源电压保持不变．当电键S由断开到闭合时，三个电表中示数会发生变化的电表是_______表（选填“V”、“A1”、“A”）．闭合电键S后，当变阻器R2的滑片P向右移动时，电压表V示数与_______示数的比值将变大；若滑片P向右移动到某一处时，变阻器R2出现断路故障，则电流表A的示数将_______（选填“变大”、“不变”或“变小”）．

三、作图题（共7分）

15．请在图中画出光通过透镜后对应的光线．

16．如图，S为某发光点，SO是它发现的其中的一条光线．根据平面镜成像特点，画出入射光线SO的反射光线．

17．如图，杠杆OA处于静止状态，L2是力F2的力臂，请在图中画出力F2的示意图．

18．如图所示，货物A随小车B一起向右做匀速直线运动，请在图中作出货物A所受力的示意图

19．根据实物电路，在方框中画出电路图．

四、解答题（共6小题，满分20分）

20．图中是一些同学对四种测量仪器的操作和使用情况，其中不正确的是_______．

21．某同学采用如图所示的方法测定硬币的直径，测得4个硬币的直径是：_______cm．

22．实验室里一些弹簧测力计在不受拉力时，它的指针已指在如图3A所示处，此时示数为_______N．若用此弹簧测力计测量一木块的重力，如图B，所测得的结果将比实际值偏_______（选填“大”或“小”）．

23．如图所示是小明同学探究“凸透镜成像的规律”实验装置．

实验前，组装并调整实验器材，使烛焰、凸透镜光心、光屏中心处于_______，实验过程中，随着蜡烛的燃烧，光屏上的像会逐渐向_______（选填“上”或“下”）移动．）当烛焰、凸透镜位于图中刻度对应的位置时，光屏上得到一个清晰的像，此时所成的像与_______所成的像性质相同（填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”）．

24．小英和小红在实验室里测某种不规则矿石的密度，选用天平、量筒、小矿石、细线、烧杯和水，进行了如下的实验操作：

（1）首先把天平放在水平的桌面上，然后将游码移至称量标尺左端的零刻度线，若发现指针的偏转情况（如图甲）所示，应将天平的平衡螺母向_______调（选填“右”或“左”），直至指针对准分度标尺的中央刻度线．

（2）用已调节好的天平测量小矿石的质量，当天平平衡时，右盘中砝码的质量和游码的位置如上图（乙）所示，小矿石的质量m=_______g；用量筒测量小矿石的体积如图（丙）所示，则小矿石的密度ρ=_______kg/m3．

（3）实验中，由于小英不小心把量筒打碎了，但实验室里已没有量筒了，小红想再测另一块小矿石的密度，于是向老师要了一个烧杯，请你为小红设计实验．

实验方法：_______；

小矿石的密度的表达式：ρ=_______（请用你所设计的实验测量值来表示）

25．在“测定小灯泡的电功率”的实验中，小明同学选取了一个标有额定电流为“0.3A”的小灯泡和必要的实验器材，连接了如图1所示的电路．

（1）小林发现电路中有一根导线的一个连接点有误，请你在图中找出并画出那条导线的正确连接点．（将原导线画“×”并作出正确的导线连接）

（2）小聪按甲图连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡始终不亮，且电流表有示数，电压表无示数，则故障的原因可能是：_______．

（3）闭合开关，移动滑片，当电流表的示数为0.3A时，电压表的示数如图2所示，此时灯泡两端的电压为_______V，则小灯泡的额定功率为_______W．

（4）将实验中的小灯泡更换成定值电阻，且电路连接完好，还可以完成的实验是_______．

A．探究电流的磁场强弱与电流大小的关系               B．探究电流与电压关系

C．探究电流产生的热量与电阻的关系                      D．探究电流与电阻关系．

五、计算题（本大题2小题，共13分）

26．清明节踏青，小明一家来到“中华紫微园”游玩，“紫微园”的观光车为市民和外地游客带来了许多便利．小明同学查看了观光车的有关技术参数如表：（g取10N/kg）

| 空车质量 | 1300kg |
| --- | --- |
| 满载乘员（含驾驶员） | 10人 |
| 行进时轮胎与地接触面积 | 4×250cm2 |

（1）设人的平均质量为50kg，求观光车在行驶时对水平路面的压强．

（2）“紫薇园”一周约3.6km，观光车绕一周约15min，若观光车在水平路面匀速行驶时受到的阻力为103N，求观光车牵引力做功的功率．

27．如图所示电路，电源电压恒为12V，电阻R1的阻值为5Ω，滑动变阻器R2上标有“10Ω，3A”的字样，小灯泡L上标有“12V，6W”的字样，电流表的量程为0～3A．

（1）当开关S1、S2、S都闭合时，求通过灯泡L的电流；

（2）当开关S1、S2、S都闭合时，电流表的示数为2A时，求R2消耗的电功率；

（3）当开关S1、S2都断开，S闭合时，为了确保测量准确，要求电流表示数不小于其量程的1/3，求滑动变阻器R2接入电路的最大阻值．

六、综合能力题（本大题3小题，每空1分，共18分）

28．如图所示，“研究水的沸腾”的实验中．

（1）该实验应该选用_______温度计（填选“水银”或“酒精”）（已知水银的凝固点和沸点是﹣39℃和357℃，酒精的凝固点和沸点是﹣117℃和78℃）

（2）温度计刚插入热水时，管壁模糊，很难看清示数，原因是_______．

（3）小华用500g水进行实验，并且每隔1min记录温度计示数，直到水沸腾一段时间后停止读数，由表可知水的沸点为_______℃，水在沸腾过程中温度_______（选填“升高”、“不变”或“降低”），由此可判断当地的气压_______（选填“大于”、“等于”或“小于”）1个标准大气压．

| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 |

（4）在实验中水从开始加热到沸腾过程中，水吸收的热量为_______J．

29．童童和同学们在探究“浮力大小哪哪些因素有关”时，操作如下：

（1）如图甲所示童童把一个饮料罐慢慢按入水中，感觉用力越来越大，由此猜想浮力大小可能与排开水的体积有关，于是他设计如图乙所示实验步骤，根据_______两图可以验证猜想是否正确；

（2）童童通过观察b，e两图，得出了“浮力的大小与液体密度有关”的结论，你认为这样得出结论是否合理_______（选填“是”或“否”），请你说出理由_______；

（3）实验结束后童童联想到压强知识，提出了下面两个问题，请你帮助解答（以下两空均选填“＞”、“＜”或“=”）；

①b，d两图中A下表面受到水的压强分别是P1、P2，则P1_______P2；

②b，c两图中烧杯对水平桌面的压强分别是P3、P4，则P3_______P4．

30．人类对能源的需求越来越大，世界能源危机日益突出．如何充分利用和开发新能源，实现低碳减排，已成为世界各国共同关注的问题．6月5日是世界环境日，2010年我国的主题是“低碳减排，绿色生活”．目前，我国在开发、利用太阳能方面发展最快、最具潜力．

（1）太阳能路灯已成为许多城镇、乡村的一道靓丽的风景线（如图1所示）．太阳能路灯的太阳能电池板一般是由晶体态硅制成的，它能直接把太阳能转化成电能，其主要材料是_______．

A．磁性材料    B．纳米材料    C．半导体    D．超导体

（2）我国太阳能热水器已走进了千家万户，太阳能热水器是采用光热转换的方式利用太阳能的，将太阳能转化为_______能．

（3）为进一步利用太阳能，人们正在研发太阳能汽车．Quaranta是当前问世的外表最圆润也最富动感的太阳能汽车之一（如图2所示）．其车身轻便灵活，电池完全由太阳能供能﹣﹣通过安装在车顶和前端的电池板收集太阳能．某辆太阳能汽车接收太阳光能的面板面积S=8m2，太阳照射时产生U=120V的电压，并对整车提供最大为10A的电流，机车最大可获得800W的机械功率．设太阳光照射到地面上1平方米面积上的辐射功率P0=1.0×103W．该车加速性能优越，从静止开始加速100m的路程最短仅需5s．

①车载导航系统是利用_______来传递信息．

②Quaranta车身的材料具有强度高且轻便的特点，则如表所列的材料中，最为理想的是_______．

| 材料 技术指标 | 锰钢 | 铝合金 | 钛合金 | 碳纤维 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能（强度） | 强 | 较弱 | 较强 | 强 |
| 密度/kg•m﹣3 | 7.9×103 | 3.0×103 | 4.5×103 | 1.6×103 |

③Quaranta从静止加速100m路程的过程中可以达到的最大平均速度为_______m/s．

④太阳能电池将太阳能转化为电能的最大效率为_______．

2016年广东省东莞市中考物理一模试卷

参考答案与试题解析

一、单项选择题（本大题7小题，每小题3分，共21分）

1．下列方法中，与图示控制噪声方法相同的是（　　）

A．上课时关闭教室门窗	B．道路旁设置隔声板

C．工人戴上防噪声耳罩	D．摩托车上安装消声器

【考点】防治噪声的途径．

【分析】控制噪声有三种方法：防止噪声的产生（即在声源处减弱噪声）、阻断噪声的传播（即在传播过程中减弱）和防止噪声进入耳朵（在人耳处减弱）．禁鸣喇叭就是在声源处减弱噪声．

【解答】解：据图可知，此是禁止鸣笛的标志，即是在声源处减弱噪声；故：

A、上课时关闭教室的门窗，是在传播过程中减弱噪声，不合题意；

B、在道路旁设置隔声板，是在传播过程中减弱噪声，不合题意；

C、工人戴上防噪声耳罩，是有人耳处减弱噪声，不合题意；

D、在摩托车上安装消声器，是在声源处减弱噪声，符合题意；

故选D．

2．人眼看到斜插入水中的筷子向上折（如图），如图的四幅光路图中，能正确说明产生这一现象的原因的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】光的折射现象及其应用．

【分析】光从一种介质斜射入另一种介质时，光的传播方向会发生偏折，这种现象叫光的折射；

光从水中斜射入空气时，传播方向将远离法线，折射角大于入射角．

【解答】解：当光从水中射入空气时，在水与空气的交界面上发生折射，进入空气中的折射光线向水面偏折，位置降低，而我们认为光是沿直线传播的，我们看到的筷子位置在折射光线的反向延长线上，从而位置比实际位置偏高，看起来筷子向上弯折，则选项D正确．

故选D．

3．如图为澜沧江边的人们在晒盐的情景．人们把含盐的井水抽到盐田，经过多日的风吹日晒，食盐逐渐析出，这个过程中发生的物态变化是（　　）

A．汽化	B．凝固	C．凝华	D．升华

【考点】凝固与凝固放热特点．

【分析】汽化的方式有两种，分别是蒸发和沸腾；影响蒸发快慢的因素有液体的温度、液体的表面积和液体表面空气的流动速度．

【解答】解：用海水晒盐的过程，实际是一个海水发生汽化（蒸发），从而使食盐结晶而析出的过程．

故选：A．

4．自行车涉及到不少摩擦的知识．下列说法中正确的是（　　）

A．脚踏凹凸不平是通过增大接触面积来增大摩擦的

B．轮胎上制有花纹是通过改变接触面粗糙程度来减小摩擦的

C．刹车时用力捏刹车把是通过增大压力来增大摩擦的

D．在转动的部分加润滑油是通过变滑动为滚动来减小摩擦的

【考点】增大或减小摩擦的方法．

【分析】（1）增大摩擦力的方法：在接触面粗糙程度一定时，通过增大压力来增大摩擦力；在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力．

（2）减小摩擦力的方法：在接触面粗糙程度一定时，通过减小压力来减小摩擦力；在压力一定时，通过减小接触面的粗糙程度来减小摩擦力；使接触面脱离；用滚动摩擦代替滑动摩擦．

【解答】解：A、脚踏表面采用凹凸不平，是在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力．故A错误．

B、轮胎上制有花纹，是在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力．故B错误．

C、刹车时用力捏闸，是在接触面粗糙程度一定时，通过增大压力来增大摩擦力，故C正确．

D、在转动的部分加润滑油，是在压力一定时，通过减小接触面的粗糙程度来减小摩擦力．故D错误．

故选C．

5．如图是中国航母“辽宁号”训练时舰载飞机飞行的图片．下列说法中正确的是（　　）

A．飞机飞离航母后，航母始终漂浮，航母所受浮力的大小不变

B．飞机飞行时能获得向上的压强差，是因为机翼上方空气流速大于机翼下方空气流速

C．飞机在航母甲板上加速飞行时，受到平衡力

D．飞机在起飞过程中，惯性将消失

【考点】阿基米德原理；惯性；平衡状态的判断；流体压强与流速的关系．

【分析】A、漂浮物体的浮力始终等于自身重力，判断出重力的变化情况，即可得知浮力如何变化；

B、流体流速越快的位置压强越小，据此来分析飞机起飞时的受力情况；

C、受到平衡力，飞机静止或匀速运动，加速运动，受非平衡力；

D、惯性是一切物体所具有的一种特性，在任何时候物体都有惯性．

【解答】解：A、航载飞机飞离航母后，航母的总重力减小，航母始终漂浮，浮力等于重力，所以浮力会减小，A说法错误；

B、飞机飞行时能获得向上的压强差，是因为机翼上方空气流速大于机翼下方空气流速，上方压强小于下方，从而产生向上的升力，故B说法正确；

C、飞机在航母甲板上加速飞行时，受非平衡力，C说法错误；

D、物体在任何时候都有惯性，飞机在起飞过程中，惯性不可能消失，故D说法错误．

故选：B．

6．如图四幅图中，用来探究磁场对电流的作用的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【考点】磁场对通电导线的作用．

【分析】实验的装置不同，则可完成的实验不同；故可以由实验的装置知道其实验的目的及意义．

【解答】解：

A、当将导体棒放在小磁针上方时，小磁针会发生偏转，故说明通电直导体周围存在磁场，故A错误；

B、当开关闭合时，放在磁场中的导体会在磁场力的作用下运动起来，故控究的是磁场对电流作用力，故B正确；

C、导体与电流表相连，故在闭合回路中当导体棒在磁场中运动时，电流计中会产生电流，故探究的是电磁感应，故B错误；

D、该图中有一个电磁铁，即探究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系，故题意无关，故D错误；

故选B．

7．如图所示是电阻甲和乙的U﹣I图象，下列说法中正确的是（　　）

A．甲和乙都是阻值不变的电阻

B．当乙两端电压为2V时，R乙=5Ω

C．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电源电压为2V

D．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总功率为1.2W

【考点】欧姆定律的应用；电功率的计算．

【分析】根据欧姆定律可知，电阻一定时，通过电阻电阻的电流与两端两端的电压成正比，据此分析图象甲乙电阻的变化；

由图象可知，当乙两端电压为2V时对应的电流，根据欧姆定律求出R乙的阻值；

根据并联电路的电压特点结合图象读出对应的电流，再根据并联电路的电流特点得出干路电流，利用P=UI求出电路总功率；

根据串联电路的电流特点读出图象中对应的电压，利用串联电路的电压特点求出电源的电压

【解答】解：A、由图象可知，甲对应的电流与电压成正比，而乙对应的电流与电压不成正比，根据欧姆定律可知甲电阻的阻值不变，乙电阻的阻值变化，故A错误；

B、由图象可知，当乙两端电压为2V时，通过乙的电流为0.2A，则R乙===10Ω，故B错误；

C、甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，通过甲、乙的电流均为0.2A，由图象可知，U甲=1V，U乙=2V，串联电路中总电压等于各分电压之和，此时电源的电压：U=U甲+U乙=1V+2V=3V，故C错误；

D、甲、乙并联在2V电源时，根据并联电路的电压特点可知两灯泡两端的电压为2V，由图象可知，I甲=0.4A，I乙=0.2A，并联电路中干路电流等于各支路电流之和，干路电流I=I甲+I乙=0.4A+0.2A=0.6A，电路总功率：P=UI=2V×0.6A=1.2W，故D正确；

故选D．

二、填空题（本大题7小题，每空1分，共21分）

8．河岸边繁花盛开，到处弥漫着花的芬芳，这是　扩散　现象．分子、电子、太阳系、地球四个物体中，尺度最小的是　电子　．天然气是　一次　（选填“一次”或“二次”）能源．

【考点】扩散现象；从微观到宏观的尺度；能源的分类．

【分析】一切物质的分子都在不停地做无规则运动，分子的这种运动属于扩散；

浩瀚的宇宙是由各种星系构成的，银河系是其中的一个，太阳系又是银河系中的一个星系，太阳的周围有八大行星，地球是其中的一个；

物质是由分子构成的，分子又是由原子构成的，原子是由位于中心的原子核和核外电子构成的；

一次能源是指可以从自然界直接获取的能源．如化石能源、风能、水能等．二次能源是指无法从自然界直接获取，必须经过一次能源的消耗才能得到的能源，如电能等．

【解答】解：河岸边繁花盛开时，能闻到花的芬芳，是因为花香分子在不停地做无规则运动，发生扩散现象；

地球是太阳系中的一颗行星，是由各种物质组成的，物质是由分子、原子组成的，原子由原子核和核外电子组成，所以电子的尺度最小；

天然气可以从自然界直接获取，属于一次能源．

故答案为：扩散；电子；一次．

9．同学们一起去看海豚表演，同学们坐在各个方向都能看清楚节目，因为阳光照在海豚身上发生　漫　（选填“漫”或“镜面”）反射；人眼内的晶状体和角膜的共同作用相当于一个　凸透　镜，同学们被逗得开怀大笑，甚至笑出了眼泪，其中一位近视眼的同学摘下眼镜，惊奇地发现不戴眼镜看节目同样清晰，这是因为眼泪附着在眼球上，相当于　凹　透镜，起到矫正视力的作用．

【考点】眼睛及其视物原理；漫反射；近视眼的成因与矫正办法．

【分析】（1）漫反射时反射光线射向各个方向，所以我们能从各个不同方向看到本身不发光的物体．

（2）人的眼球中的晶状体相当于凸透镜，视网膜相当于光屏，近视眼是由于晶状体折光能力太强，使远处物体射来的光会聚在视网膜前，近视要用凹透镜来矫正，凹透镜对光线有发散的作用．

【解答】解：（1）同学们坐在各个方向都能看清楚节目，是因为光照在海豚身上发生了漫反射，反射光线射向各个方向的缘故；

（2）人的眼球中的晶状体相当于凸透镜，视网膜相当于光屏，

近视眼看不清楚远处物体的原因是晶状体折光能力太强，使远处物体射来的光会聚在视网膜前；配戴近视眼镜可以矫正近视眼的物理原理是：近视眼镜是凹透镜，对光有发散作用，可以使来自物体的光会聚在视网膜上．而其中一位近视眼的同学摘下眼镜，看节目同样清晰，这是因为眼泪附着在眼球上，相当于凹透镜，起到矫正视力的作用．

故答案为：漫；凸透；凹．

10．如图所示是﹣起交通事故，两部同向行驶的汽车发生“追尾”，汽车B刹车后由于　惯性　仍撞到汽车A．观察汽车A的尾部：说明力能够改变物体的　形状　；汽车B的前保险杠同时受损，说明　力的作用是相互的　．

【考点】惯性；力的作用效果；力作用的相互性．

【分析】①一切物体在任何时候都有保持原来运动状态的性质，即一切物体在任何时候任何情况下都具有惯性；

②力可以改变物体的形状．物体间力的作用是相互的．

【解答】解：一切物体在任何时候任何情况下都具有惯性，汽车B刹车后由于惯性继续向前运动，因此撞到汽车A；

观察汽车A的尾部，尾部向上翘起，说明力能够改变物体的形状．汽车B撞到汽车A的同时，汽车B的前保险杠同时受损，说明力的作用是相互的；

故答案为：惯性；形状；力的作用是相互的．

11．新型防空导弹“红旗﹣9”试射，导弹上升过程中，重力势能　增大　 （选填“增大”、“减小”或“不变”），而其与空气摩擦导致内能　增大　 （选填“增大”、“减小”或“不变”），此内能改变是通过　做功　 的方式实现的．

【考点】势能的影响因素；做功改变物体内能．

【分析】影响重力势能的因素是质量和高度，分析重力势能的变化就是分析质量和高度的变化．摩擦生热过程是物体克服摩擦时，消耗机械能转化成内能的过程．

【解答】解：新型防空导弹“红旗﹣9”试射，导弹上升过程中，对于这个导弹来说，高度增高，重力势能增大；

而导弹上升过程中，会与空气摩擦生热，导弹表面温度升高，导致内能增大；这是机械能转化成内能的过程，属于通过做功改变物体内能的．

故答案为：增大；增大；做功．

12．用15N的力沿着长50cm，高30cm的斜面，将重为20N的木块匀速拉上斜面，则拉力做功　7.5　J，斜面的机械效率为　80%　，木块受到的摩擦力为　3　N．

【考点】功的计算；功的计算公式的应用；斜面的机械效率．

【分析】（1）根据W=Fs求出拉力做功（总功）；

（2）根据W=Gh求出有用功，根据η=求出机械效率；

（3）根据W总=W有用+W额求出克服摩擦力做的额外功，根据W=fs求出摩擦力．

【解答】解：（1）拉力做的功：W总=Fs=15N×0.5m=7.5J；

（2）有用功：W有用=Gh=20N×0.3m=6J；

斜面的机械效率：

η=×100%=×100%=80%；

（3）由W总=W有用+W额得，克服摩擦力做的额外功：W额=W总﹣W有用=7.5J﹣6J=1.5J，

由W=fs可得，木块受到的摩擦力：

f===3N．

故答案为：7.5；80%；3．

13．在家庭电路中，用测电笔辨别输电线时，能使氖管发光的是　火　线．电饭煲是一种常见的家用电器，它是根据电流的　热　效应工作的；从安全角度考虑，电饭煲应使用三孔插座．这样做是为了让它的金属外壳与　地线　相连．

【考点】测电笔的使用；插座的构造与工作方式；电热．

【分析】（1）测电笔内部有一个阻值很大的电阻．使用试电笔时，手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触火线或零线，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线；

（2）利用电流热效应工作的用电器，就是在工作时，把电能转化成内能；

（3）三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的；三脚插头中有一根导线要与用电器金属外壳相连．目的就是为了防止触电．

【解答】解：（1）测电笔接触火线时，氖管发光；接触零线时，氖管不发光．

（2）电饭煲是利用电流的热效应来工作的，把电能转化为内能

（3）为了安全用电，电饭锅、电冰箱等有金属外壳的家用电器的电源插座都用三孔插座，三脚插头的接地脚应与用电器的金属外壳相连通，这样若金属外壳的用电器外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生．

故答案为 火；热；地线．

14．在图所示的电路中，电源电压保持不变．当电键S由断开到闭合时，三个电表中示数会发生变化的电表是　A　表（选填“V”、“A1”、“A”）．闭合电键S后，当变阻器R2的滑片P向右移动时，电压表V示数与　电流表A1或A　示数的比值将变大；若滑片P向右移动到某一处时，变阻器R2出现断路故障，则电流表A的示数将　变小　（选填“变大”、“不变”或“变小”）．

【考点】电路的动态分析．

【分析】（1）分析电路可知，电压表测量电源电压，开关断开时，电路中只有电阻R2；开关闭合时，电路中R1和R2并联．

（2）闭合开关后，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电源电压保持不变，电压表的示数不变；根据欧姆定律可知通过R1的电流不变，但通过R2的电流变小，据此判断电压表V示数与电流表A1示数或电流表A示数变化量比值的变化；

（3）若滑片P向右移动到某一处时，变阻器R2出现断路故障，则电路中只有电阻R1连入，根据并联电路的电流特点即可判断电流表A的示数变化．

【解答】解：（1）当电键S由断开到闭合时，电压表测量的对象不会改变，始终是测量电源电压，因此电压表的示数不变；电流表A1始终测量电阻R2中的电流，因电阻R2两端的电压不变，所以电流表A1的示数不变；电流表A因原来测量的是通过电阻R2的电流，开关闭合后测量的是干路电流，故示数变大．

（2）闭合电键S后，R1和R2并联，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电压表测量的对象不会改变，始终是测量电源电压，

∵R2的阻值变大，电流表A1的示数变小，

∴电压表V示数与电流表A1的示数的比值将变大；

∵I1=，U、R1大小不变，

∴通过R1的电流I1不变，

根据并联电路干路电流等于各支路电流之和可知，

电流表A的示数为I=I1+I2，

∴电流表A示数也变小，则电压表V示数与电流表A的示数的比值也将变大；

（3）若滑片P向右移动到某一处时，变阻器R2出现断路故障，则电路中只有电阻R1连入，电流表A只测量电阻R1的电流，所以示数变小．

故答案为：A；电流表A1或A；变小．

三、作图题（共7分）

15．请在图中画出光通过透镜后对应的光线．

【考点】透镜的光路图．

【分析】在作凹透镜的光路图时，先确定所给的光线的特点再根据透镜的光学特点来作图．

【解答】解：

平行于主光轴的入射光线经凹透镜折射后折射光线的反向延长通过焦点，如图所示：

16．如图，S为某发光点，SO是它发现的其中的一条光线．根据平面镜成像特点，画出入射光线SO的反射光线．

【考点】作光的反射光路图．

【分析】根据平面镜成像的特点：像物关于平面镜对称，先作出S点的像点，反射光线反向延长应过像点．

【解答】解：先作S点关于平面镜的对称点S′，在连接S′O并延长，OA为SO的反射光线，并标出反射光线传播方向，如图所示：

17．如图，杠杆OA处于静止状态，L2是力F2的力臂，请在图中画出力F2的示意图．

【考点】力臂的画法．

【分析】力臂是由支点到力的作用线的距离，而画力时也可根据其作用线与力臂垂直这一特点，在已知力臂的情况下，画出对应的力．

【解答】解：过阻力臂l2的末端作垂直于L2的作用线，与杠杆的交点为F2的作用点，为使杠杆平衡，F2的方向应该向上，在线段末端标出箭头，标出阻力F2．如图所示：

18．如图所示，货物A随小车B一起向右做匀速直线运动，请在图中作出货物A所受力的示意图

【考点】力的示意图．

【分析】货物A做匀速直线运动，处于平衡状态，A受到竖直向下的重力G和竖直向上的支持力F，G与F是一对平衡力，它们大小相等，方向相反，且作用在同一直线上，作用点在物体的重心，然后做出A所受力的示意图．

【解答】解：货物A做匀速直线运动，处于平衡状态，A受到竖直向下的重力G和竖直向上的支持力F，G与F是一对平衡力，它们大小相等，方向相反，且作用在同一直线上，作用点在物体的重心，重力从重心竖直向下画，符号为G；支持力从重心竖直向上画，符号为F，注意两个力长度相同，如图所示：

19．根据实物电路，在方框中画出电路图．

【考点】根据实物图画电路图．

【分析】电路的基本连接方法有两种：

①串联电路：各电路元件之间首尾相连，电路中的电流只有一条通道；

②并联电路：各用电器之间首首相连、尾尾相连，电路中的电流有多条通道．

根据上述方法先判断出实物图的连接方式，然后再画出对应的电路图．由实物图可知，电路的各元件之间是首尾相连，属于串联关系；

【解答】解：由实物图可知，电流从正极出发，经电流表，灯泡L1，L2回负极，电压表测灯泡L1两端电压，对应的电路图如下．

四、解答题（共6小题，满分20分）

20．图中是一些同学对四种测量仪器的操作和使用情况，其中不正确的是　A　．

【考点】天平的使用；温度计的使用及其读数；刻度尺的使用；电压表的使用．

【分析】（1）从天平的正确使用上考虑，如天平放置方法、游码位置、调节天平横梁的方法．

（2）电压表可以直接连接在电源的两极上，电压表的正接线柱和正极相连，负接线柱和电源的负极相连．（3）刻度尺测量物体的长度时，刻度尺的刻度要贴近被测物体，读数时，视线和刻度尺是垂直的．

（4）温度计测量水的温度时，玻璃泡完全浸没在被测液体中，读数上视线和液柱的上表面相平．

【解答】解：A、天平在使用时，应左物右码，同时加减砝码要用镊子，而该题中物体和砝码放反了，同时加减砝码时用手而没有用镊子，故A错误．

B、电压表的量程和接线柱选择、以及正接线柱靠近电源正极，负接线柱靠近电源负极，连接正确，故B正确．

C、用刻度尺测量物体长度时，读数时视线要与刻度尺垂直．测量正确，故C正确．

D、温度计测量液体温度时，玻璃泡完全浸没在被测液体中，没有碰到容器底和壁，读数时视线和液面的相平．操作正确，故D正确．

故选A．

21．某同学采用如图所示的方法测定硬币的直径，测得4个硬币的直径是：　7.40　cm．

【考点】长度的测量．

【分析】使用刻度尺测量物体长度之前，要明确其分度值；注意长度是否从0刻度线量起，起始端从0开始的，读出末端刻度值即为物体长度，同时注意刻度尺要估读到分度值的下一位．测得4个硬币的直径是从第一枚硬币的圆心到第五枚硬币的圆心长度．

【解答】解：由图知，刻度尺的分度值为1mm，第一个硬币中心与0.00cm对齐，第五个硬币中心与7.40cm对齐，从第一个硬币中心到第五个硬币中心的长度为4个硬币的直径，直径是7.40cm．

故答案为：7.40．

22．实验室里一些弹簧测力计在不受拉力时，它的指针已指在如图3A所示处，此时示数为　0.4　N．若用此弹簧测力计测量一木块的重力，如图B，所测得的结果将比实际值偏　大　（选填“大”或“小”）．

【考点】弹簧测力计的使用与读数．

【分析】使用弹簧测力计时，首先要明确其分度值，测量之前要观察指针是否指在0刻线处；读数时视线与指针所在刻线相垂直．

【解答】解：弹簧测力计上1N之间有5个小格，所以一个小格代表0.2N，即此弹簧测力计的分度值为0.2N．使用之前指针在第二小格处，此时的示数为0.4N；若用此弹簧测力计测量一木块的重力，所测得的结果将比实际值偏大．

故答案为：0.4；大．

23．如图所示是小明同学探究“凸透镜成像的规律”实验装置．

实验前，组装并调整实验器材，使烛焰、凸透镜光心、光屏中心处于　同一水平高度　，实验过程中，随着蜡烛的燃烧，光屏上的像会逐渐向　上　（选填“上”或“下”）移动．）当烛焰、凸透镜位于图中刻度对应的位置时，光屏上得到一个清晰的像，此时所成的像与　照相机　所成的像性质相同（填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”）．

【考点】凸透镜成像规律及其探究实验．

【分析】（1）为了使得像成在光屏上，所以实验前，组装并调整实验器材，使烛焰、凸透镜光心、光屏中心处于同一水平高度；

（2）蜡烛不断燃烧，烛焰不断降低，过光心的光线不改变方向，像的位置向上移动．

（3）凸透镜成像特点和应用：①U＞2f时，成倒立、缩小的实像，应用于照相机和摄像头；

②2f＞U＞f时，成倒立、放大的实像，应用于投影仪和幻灯机；

③U＜f时，成正立、放大的虚像，应用于放大镜．

【解答】解：为了使得像成在光屏上，所以实验前，组装并调整实验器材，使烛焰、凸透镜光心、光屏中心处于同一水平高度；

实验中，蜡烛不断燃烧，烛焰不断降低，过光心的光线不改变方向，像的位置向上移动．

由图，光屏上得到一个清晰的像，蜡烛到凸透镜距离大于光屏到凸透镜距离，即物体距大于像距，所以此时所成的像是倒立、缩小的实像，照相机就是根据这个原理制成的；

故答案为：同一水平高度；上；照相机．

24．小英和小红在实验室里测某种不规则矿石的密度，选用天平、量筒、小矿石、细线、烧杯和水，进行了如下的实验操作：

（1）首先把天平放在水平的桌面上，然后将游码移至称量标尺左端的零刻度线，若发现指针的偏转情况（如图甲）所示，应将天平的平衡螺母向　左　调（选填“右”或“左”），直至指针对准分度标尺的中央刻度线．

（2）用已调节好的天平测量小矿石的质量，当天平平衡时，右盘中砝码的质量和游码的位置如上图（乙）所示，小矿石的质量m=　62　g；用量筒测量小矿石的体积如图（丙）所示，则小矿石的密度ρ=　3.1×103　kg/m3．

（3）实验中，由于小英不小心把量筒打碎了，但实验室里已没有量筒了，小红想再测另一块小矿石的密度，于是向老师要了一个烧杯，请你为小红设计实验．

实验方法：　测出石块的质量m，在烧杯内倒入适量的水，用天平测出其质量为m1，将矿石完全浸没到水中，标记下水面到达的刻度，将石块拿出，在烧杯内倒入水，使水面到达标记处，测出水和烧杯的总质量m2　；

小矿石的密度的表达式：ρ=　•ρ水　（请用你所设计的实验测量值来表示）

【考点】固体的密度测量实验．

【分析】（1）天平在称量过程中，如果发现指针偏向分度盘的右侧，应减小砝码，直到天平重新平衡；

（2）用天平测量物体的质量时，物体放在左盘，砝码放在右盘，左盘中物体的质量等于砝码的质量加上游码的示数；

使用排水法测量物体的体积时，先用量筒测出适量水的体积，然后测出水和物体的总体积，两者之差就是物体的体积；

物体的密度可以用ρ=求出；

（3）没有量筒，若知道物体排开水的质量，便可根据V=计算出物体排开水的体积，可知物体的体积，从而能够计算出物体的密度．

【解答】解：（1）在使用调好的天平测质量的过程中，如果添加最小的砝码指针偏右，而取出最小的砝码指针偏左，此时应采取移动游码的办法使天平恢复平衡．

（2）①由图乙可知，矿石质量m=50g+10g+2g=62g；

与图丙可知，矿石的体积V=40ml﹣20ml=20ml=20cm3；

矿石的密度ρ===3.1×103kg/m3．

（3）实验方法如下图：

首先测出石块的质量m；

先在烧杯内倒入适量的水，用天平测出其质量为m1；

将矿石完全浸没到水中，标记下水面到达的刻度；

将石块拿出，在烧杯内倒入水，使水面到达标记处，测出水和烧杯的总质量m2；

由上分析知，矿石的体积V=V水=；

矿石的密度ρ矿石===•ρ水．

故答案为：（1）左；（2）62；（3）3.1×103kg/m3；（4）测出石块的质量m，在烧杯内倒入适量的水，用天平测出其质量为m1，将矿石完全浸没到水中，标记下水面到达的刻度，将石块拿出，在烧杯内倒入水，使水面到达标记处，测出水和烧杯的总质量m2；

25．在“测定小灯泡的电功率”的实验中，小明同学选取了一个标有额定电流为“0.3A”的小灯泡和必要的实验器材，连接了如图1所示的电路．

（1）小林发现电路中有一根导线的一个连接点有误，请你在图中找出并画出那条导线的正确连接点．（将原导线画“×”并作出正确的导线连接）

（2）小聪按甲图连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡始终不亮，且电流表有示数，电压表无示数，则故障的原因可能是：　灯泡断路　．

（3）闭合开关，移动滑片，当电流表的示数为0.3A时，电压表的示数如图2所示，此时灯泡两端的电压为　4　V，则小灯泡的额定功率为　1.2　W．

（4）将实验中的小灯泡更换成定值电阻，且电路连接完好，还可以完成的实验是　B　．

A．探究电流的磁场强弱与电流大小的关系               B．探究电流与电压关系

C．探究电流产生的热量与电阻的关系                      D．探究电流与电阻关系．

【考点】电功率的测量．

【分析】（1）本实验中，滑动变阻器、灯泡、电流表应串联，电压表应与灯泡并联，由此分析并修改电路连接；

（2）灯泡不亮、电流表无示数，说明电路故障为断路；电压表有示数，说明电压表的正负接线柱与电源两极相连；

（3）根据电压表量程由图乙所示电压表确定其分度值，读出电压表示数，由P=UI求出灯泡额定功率；

（4）已知电阻值，电路可测电阻两端的电压，流过电阻的电流，据此判断可完成哪个实验．

【解答】解：

（1）由图1可知，灯泡与电流表并联，电压表串联入电路中了，而测定小灯泡的电功率的实验中，灯泡、电流表应串联，电压表应与灯泡并联，修改后电路如图所示：

；

（2）灯泡不亮、电流表无示数，说明电路故障为断路；电压表有示数，说明电压表的正负接线柱与电源两极相连；因此故障的原因可能是灯泡断路；

（3）由图1知，电压表使用量程为0～15V，电压表可知其分度值为0.5V，由图乙灯泡正常发光时，电压表示数为4V，

则灯泡额定功率：P=UI=4V×0.3A=1.2W；

（4）把小灯泡换成定值电阻后，由电压表可测出电阻两端的电压U，电流表可测流过电阻的电流，因此利用该电路可完成“探究电流与电压的关系”关系实验．故选B．

故答案为：（1）见上图；（2）灯泡断路；（3）4；1.2；（4）B．

五、计算题（本大题2小题，共13分）

26．清明节踏青，小明一家来到“中华紫微园”游玩，“紫微园”的观光车为市民和外地游客带来了许多便利．小明同学查看了观光车的有关技术参数如表：（g取10N/kg）

| 空车质量 | 1300kg |
| --- | --- |
| 满载乘员（含驾驶员） | 10人 |
| 行进时轮胎与地接触面积 | 4×250cm2 |

（1）设人的平均质量为50kg，求观光车在行驶时对水平路面的压强．

（2）“紫薇园”一周约3.6km，观光车绕一周约15min，若观光车在水平路面匀速行驶时受到的阻力为103N，求观光车牵引力做功的功率．

【考点】压强的大小及其计算；功率的计算．

【分析】（1）观光车在行驶时对地面的压力等于乘客与空车的重力之和，轮胎与地接触面积即为受力面积，根据p=求出对水平路面的压强；

（2）观光车在水平路面匀速行驶时受到的牵引力和阻力是一对平衡力，二力大小相等，又知道行驶的距离和时间，根据W=Fs求出牵引力做的功，根据P=求出观光车牵引力做功的功率．

【解答】解：（1）观光车在行驶时对地面的压力：

F=G总=（m车+m人）g=×10N/kg=1.8×104N，

车对水平路面的压强：

p===1.8×105Pa；

（2）因观光车在水平路面匀速行驶时受到的牵引力和阻力是一对平衡力，

所以，车受到的牵引力：

F′=f=103N，

牵引力做的功：

W=F′s=103N×3.6×103m=3.6×106J，

观光车牵引力做功的功率：

P===4000W．

答：（1）观光车在行驶时对水平路面的压强为1.8×105Pa；

（2）观光车牵引力做功的功率为4000W．

27．如图所示电路，电源电压恒为12V，电阻R1的阻值为5Ω，滑动变阻器R2上标有“10Ω，3A”的字样，小灯泡L上标有“12V，6W”的字样，电流表的量程为0～3A．

（1）当开关S1、S2、S都闭合时，求通过灯泡L的电流；

（2）当开关S1、S2、S都闭合时，电流表的示数为2A时，求R2消耗的电功率；

（3）当开关S1、S2都断开，S闭合时，为了确保测量准确，要求电流表示数不小于其量程的1/3，求滑动变阻器R2接入电路的最大阻值．

【考点】欧姆定律的应用；电功率的计算．

【分析】（1）当开关S1、S2、S都闭合时，L与R2并联，额定电压下灯泡的实际功率和额定功率相等，根据P=UI求出小灯泡的电流；

（2）当开关S1、S2、S都闭合时，电流表测干路电流，根据P=UI求出通过L的电流，根据并联电路的电流特点求出通过R2的电流，利用P=UI求出R2消耗的电功率；

（3）当开关S1，S2都断开，S闭合时，R1与R2串联，根据电流表示数不小于其量程的可求电路中的最大电流，根据欧姆定律求出电路中的总电阻，利用的电阻的串联求出滑动变阻器R2接入电路的最大阻值．

【解答】解：（1）当开关S1、S2、S都闭合时，L与R2并联，

因并联电路中各支路两端的电压相等，且额定电压下灯泡的实际功率和额定功率相等，

所以，由P=UI可得，通过灯泡L的电流：

IL===0.5A；

（2）当开关S1、S2、S都闭合时，电流表测干路电流，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，通过R2的电流：I2=I﹣IL=2A﹣0.5A=1.5A，

则R2消耗的电功率：P2=UI2=12V×1.5A=18W；

（3）当开关S1、S2都断开，S闭合时，R1与R2串联，

因电流表示数不小于其量程的，且电流表的量程为0～3A，

所以，电路中的最小电流：

I最小=×3A=1A，

电路中的总电阻：

R===12Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，滑动变阻器R2接入电路的最大阻值：R2=R﹣R1=12Ω﹣5Ω=7Ω．

答：（1）通过灯泡L的电流为0.5A；

（2）R2消耗的电功率为18W；

（3）滑动变阻器R2接入电路的最大阻值为7Ω．

六、综合能力题（本大题3小题，每空1分，共18分）

28．如图所示，“研究水的沸腾”的实验中．

（1）该实验应该选用　水银　温度计（填选“水银”或“酒精”）（已知水银的凝固点和沸点是﹣39℃和357℃，酒精的凝固点和沸点是﹣117℃和78℃）

（2）温度计刚插入热水时，管壁模糊，很难看清示数，原因是　水蒸气液化成小水滴附在温度计上　．

（3）小华用500g水进行实验，并且每隔1min记录温度计示数，直到水沸腾一段时间后停止读数，由表可知水的沸点为　98　℃，水在沸腾过程中温度　不变　（选填“升高”、“不变”或“降低”），由此可判断当地的气压　小于　（选填“大于”、“等于”或“小于”）1个标准大气压．

| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 |

（4）在实验中水从开始加热到沸腾过程中，水吸收的热量为　2.1×104　J．

【考点】探究水的沸腾实验．

【分析】（1）研究水沸腾的实验，水的沸点在一标准大气压是100℃，比较水银、酒精的沸点可得结论；

（2）温度计刚插入热水时，管壁模糊，很难看清示数，是水蒸气液化的结果；

（3）液体沸腾时的温度叫沸点，温度不变，继续吸热，液体的沸点跟气压的大小有关，气压增大，沸点升高；气压减小，沸点降低；

（4）由Q吸=cm△t可求水吸收的热量．

【解答】解：（1）研究水沸腾的实验，水的沸点在一标准大气压是100℃，水银的沸点是357℃，酒精的沸点是78℃，故只能选择水银温度计；

（2）温度计刚插入热水时，管壁模糊，很难看清示数，是因为烧杯附近的水蒸气遇到冷的温度计液化成小水滴附在温度计上的结果；

（3）由图表知，当水的温度达到98℃时，温度不再变化，说明此时是水的沸腾过程，水的沸点是98℃；水在标准大气压下的沸点是100℃，液体的沸点随气压的增大而升高，随气压的减小而降低，所以此时烧杯内水面上方的气压小于1标准大气压．

（4）已知水的质量，m=500g=0.5kg，温度的变化，△t=98℃﹣88℃=10℃，

水吸收的热量，Q吸=cm△t=4.2×103J/kg•℃×0.5kg×10℃=2.1×104J．

故答案为：（1）水银；（2）水蒸气液化成小水滴附在温度计上；（3）98；不变；小于；（4）2.1×104．

29．童童和同学们在探究“浮力大小哪哪些因素有关”时，操作如下：

（1）如图甲所示童童把一个饮料罐慢慢按入水中，感觉用力越来越大，由此猜想浮力大小可能与排开水的体积有关，于是他设计如图乙所示实验步骤，根据　bc（或bd）　两图可以验证猜想是否正确；

（2）童童通过观察b，e两图，得出了“浮力的大小与液体密度有关”的结论，你认为这样得出结论是否合理　否　（选填“是”或“否”），请你说出理由　实验中没有控制物体排开液体的体积相同　；

（3）实验结束后童童联想到压强知识，提出了下面两个问题，请你帮助解答（以下两空均选填“＞”、“＜”或“=”）；

①b，d两图中A下表面受到水的压强分别是P1、P2，则P1　＜　P2；

②b，c两图中烧杯对水平桌面的压强分别是P3、P4，则P3　＜　P4．

【考点】探究浮力大小的实验．

【分析】（1）要探究浮力和物体排开液体体积的关系，就要采用控制变量法控制液体的密度一定而物体排开液体的体积不同；

（2）由阿基米德原理知道物体受液体浮力大小与液体密度和排开液体的体积有关，b、e两图中液体的密度不同，排开液体的体积也不同，没有控制变量，得出的结论不准确；

（3）①分析b，d两图中A下表面所处的深度，根据p=ρgh比较两者压强之间的关系；

②物体浸入水中时受到向上的浮力，同时物体给液体一个先下的压力，这两个力的大小相等，则桌面受到的压力等于烧杯和水的重力加上物体的浮力，比较两者浮力的大小，利用p=比较两者对水平桌面的压强关系．

【解答】解：（1）要验证浮力大小和物体排开液体体积的关系，就要保证液体的密度一定而物体排开液体的体积不同，图bc或bd符合题意；

（2）由b图中看出，物体A没有浸没于水中，和e图中比较，物体排开液体的体积不同，液体的密度也不同，不能得出物体受到的浮力大小与液体的密度有关，

故小明的结论是错的，因为研究浮力大小与液体的密度的关系，要保证排开的液体的体积相等；

（3）①由图可知，物体A下表面在b图中所处的深度小于在d图中的深度，由p=ρgh可知，p1＜p2；

②因物体浸入水中时受到向上的浮力，同时物体给液体一个先下的压力，这两个力的大小相等，

所以，桌面受到的压力等于烧杯和水的重力加上物体的浮力，

因c中弹簧测力计的示数较小，由F浮=G﹣F′可知受到的浮力较大，

所以，c对桌面的压力大于b对桌面的压力，

烧杯的底面积相同，由p=可知，p3＜p4．

故答案为：

（1）bc（或bd）；

（2）否；实验中没有控制物体排开液体的体积相同；

（3）①＜；②＜．

30．人类对能源的需求越来越大，世界能源危机日益突出．如何充分利用和开发新能源，实现低碳减排，已成为世界各国共同关注的问题．6月5日是世界环境日，2010年我国的主题是“低碳减排，绿色生活”．目前，我国在开发、利用太阳能方面发展最快、最具潜力．

（1）太阳能路灯已成为许多城镇、乡村的一道靓丽的风景线（如图1所示）．太阳能路灯的太阳能电池板一般是由晶体态硅制成的，它能直接把太阳能转化成电能，其主要材料是　C　．

A．磁性材料    B．纳米材料    C．半导体    D．超导体

（2）我国太阳能热水器已走进了千家万户，太阳能热水器是采用光热转换的方式利用太阳能的，将太阳能转化为　内　能．

（3）为进一步利用太阳能，人们正在研发太阳能汽车．Quaranta是当前问世的外表最圆润也最富动感的太阳能汽车之一（如图2所示）．其车身轻便灵活，电池完全由太阳能供能﹣﹣通过安装在车顶和前端的电池板收集太阳能．某辆太阳能汽车接收太阳光能的面板面积S=8m2，太阳照射时产生U=120V的电压，并对整车提供最大为10A的电流，机车最大可获得800W的机械功率．设太阳光照射到地面上1平方米面积上的辐射功率P0=1.0×103W．该车加速性能优越，从静止开始加速100m的路程最短仅需5s．

①车载导航系统是利用　电磁波　来传递信息．

②Quaranta车身的材料具有强度高且轻便的特点，则如表所列的材料中，最为理想的是　碳纤维　．

| 材料 技术指标 | 锰钢 | 铝合金 | 钛合金 | 碳纤维 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能（强度） | 强 | 较弱 | 较强 | 强 |
| 密度/kg•m﹣3 | 7.9×103 | 3.0×103 | 4.5×103 | 1.6×103 |

③Quaranta从静止加速100m路程的过程中可以达到的最大平均速度为　20　m/s．

④太阳能电池将太阳能转化为电能的最大效率为　15%　．

【考点】太阳能的其他相关计算；半导体的作用；太阳能的转化．

【分析】（1）根据材料的分类（导体、半导体、绝缘体）和太阳能电池板的材料进行解答；

（2）太阳能热水器将太阳能转化为内能，用来加热水；

（3）①声音和电磁波都能传递信息；

②根据表格和要求选择三轮车的材料；

③已知路程和时间，利用v=计算平均速度；

④根据电池组的功率和辐射总功率计算效率．

【解答】解：（1）太阳能电池板是由晶体态硅制成的，硅属于半导体；故选C．

（2）太阳能热水器将太阳能转化为内能，使水的温度升高；

（3）①车载导航系统是利用电磁波传递信息的；

②制造强度高并且轻便的太阳能汽车时，由表格可知应选碳纤维材料；

③从静止加速100m路程的过程中可以达到的最大平均速度：v===20m/s；

④太阳能电池的功率：P=UI=120V×10A=1200W，

辐射功率：P总=P0S=1.0×103W/m2×8m2=8.0×103W，

太阳能电池将太阳能转化为电能的最大效率：η==×100%=15%．

故答案为：（1）C；（2）内；（3）①电磁波；②碳纤维；③20；④15%．

2016年9月12日