【母题来源1】	2018•广安卷

【母题原题】电饭锅是家中常用的用电器，下表是小字家中一台电饭锅的铭牌，其内部结构简化如图所示，其中R1和R2都是电热丝（不考虑温度对电阻的影响）

（1）电饭锅正常工作时，在加热状态下的总电流是多少？

（2）电阻R2的阻值是多少？

（3）一天，小宇断开家中其它用电器，只接通电饭锅且处于加热状态，发现家中标有“220V 10（20A）；3000r/kW•h”的电能表5min内转了200圈，求电饭锅此时的实际加热功率是多少？

【答案】（1）4A；（2）1100Ω；（3）800W。

点睛：（1）知道电饭锅正常工作时在加热状态下功率，利用P＝UI求电路总电流；（2）分析S、S0闭合和S闭合、S0断开时的电路组成、电阻大小关系，利用P＝可知什么情况为保温档，再利用P＝求R2的阻值；（3）3000r/kW•h表示电饭锅每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3000r，据此求电能表转盘转200r消耗的电能，再利用P＝求电饭锅此时的实际加热功率。

【母题来源2】	2018•重庆A卷

【母题原题】	小峻家中有一个浴足盆,其部分铭牌信息如图甲所示,如图乙为溶足盆的工作电路,R1、R2均为电热丝,当开关S接a、b触点时,溶足盆的挡位不同。求：

(1)额定加热电流

(2)R1和R2的阻值各为多少欧?[来

(3)在用电高峰期,小峻关闭家中其它用电器,只让浴足盆通电,使其处于加热状态1min电能表(如图丙所示)的圆盘转了30转,则浴足盆加热的实际电功率为多少瓦?

【答案】见解析所示

【解析】(1)解额定加热电流I加＝＝4A;由图可知当s接a时处于加热状态，此时电路中只有R2，所以R2＝＝55，R串＝＝484,所以R1＝R串-R2＝484-55＝429(3)圆盘转了30转消耗的电能W＝＝0.01kw  t＝1min＝h所以P＝0.6kw＝600W.

【母题来源3】	2018•天津卷

【母题原题】	图为某电热器的电路原理图，通过将开关S置于不同的位置，可以实现“加热”和“保温”两种状态的变换，对应的额定功率分别为800W和40W。

（1）将开关S接“1”时，电热器处于　　　　（选填“加热”或“保温”）状态。

（2）电热器在加热状态下正常工作，将0.5kg初温为20℃的水加热到100℃，需要多长时间　　　　　　？（【水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），假设电能全部转化为水的内能】

【答案】加热  210s

【解析】

解：

（1）将开关S接“1”时，电路为R2的简单电路，电路中电阻最小，

根据P=可知，电源电压一定时，电阻越小，电功率越大，所以此时电热器处于加热状态。

（2）水吸收的热量：

（2）电热器在加热状态下正常工作，将0.5kg初温为20℃的水加热到100℃，需要的时间为210s。

点睛：本题考查了吸热公式和电功率公式的应用，关键是电功率公式的灵活应用和电热器的状态的判断。

[

【难点中心】电功、电功率一直都是初中物理考查的重要内容，一般与串并联、欧姆定律等电学知识结合起来考查，综合性较强，命题形式多种多样，故也是个难点，其中与生活实际相联系的命题形式仍是今后的主流考查方向，两档位用电器电功率的计算是近几年常考的热点。

【考点难点突破】

【知识链节】

电功率：

定义：电功率等于电功和时间之比。

意义：表示消耗电能的快慢。

符号：P[

单位：瓦特（瓦，W），常用单位为千瓦（kW），1kW＝103W

电功率的定义式：P=Wt   W=Pt t=WP

第一种单位：P——电功率——瓦特（W）；W——电功——焦耳（J）；

t——通电时间——秒（s）。
    第二种单位：P——电功率——千瓦（kW）；W——电功——千瓦时（kW·h）；

t——通电时间——小时（h）。

电功率计算公式：P=Wt =UI（适用于所有电路）

对于纯电阻电路可推导出：P= I2R= U2R

【技能方法】

所谓的两档位电热器一般分为高温档和低温档，是在电源电压不变的情况下，通过改变电阻的大小，高档位电阻小，低档位电阻大，由P=U2R可知，电热器的电功率发生了改变。

两档位电热器一般是通过开关来改变档位的，常见的电路有以下两种：

（1）短路型

S闭合时,电阻R被短路,只有R0工作,此时为高温档挡;断开时,两电阻串联总电阻较大,此时为低挡.

（2）单刀双掷型

主要工作的电阻放在干路上，一条支路用导线，一条之路连接在附加电阻上，当S接附加电阻时两电阻串联，是低温挡;S接导线时，电路中只有一个电阻，为低温挡.

【母题1】．如图甲所示的九阳豆浆机，由打浆和电热两部分装置构成。中间部位的打浆装置是电动机工作带动打浆刀头，将原料进行粉碎打浆；外部是一个金属圆环形状的电热装置，电热装置的简化电路图如图乙所示，开关S可切换加热和保温两种状态，R1、R2是发热电阻，豆浆机的主要参数如下表。请解答下列问题：

（1）某次向豆浆机中加入黄豆和清水共1.0kg，打浆完成后浆的初温为40℃，加热该浆使其温度升高到100℃，需要吸收多少热量___？[设该浆的比热容为4.0×103J/（kg•℃）]

（2）电阻R1和R2的阻值分别为多大________,_______？

（3）该九阳豆浆机同时处于打浆和加热时，正常工作lmin所消耗电能为多大_____？

【答案】  2.4×105J  48.4Ω  151.6Ω  70800J

则R2的阻值：R2＝R串﹣R1＝200Ω﹣48.4Ω＝151.6Ω；（3）该九阳豆浆机同时处于打浆和加热时，总功率：P总＝180W+1000W＝1180W，正常工作lmin所消耗电能：W＝Pt＝1180W×60s＝70800J。

点睛：（1）利用Q吸＝cm（t﹣t0）求加热该浆需要吸收的热量；（2）由图知，当S接a时，电路中只有R1，电阻较小，由P＝可知，此时电功率较大，为加热档；当S接b时，电路中R1、R2串联，电阻较大，由P＝可知，此时电功率较小，为保温档；利用P＝求R1、R串；再利用串联电阻的特点求R2；（3）该九阳豆浆机同时处于打浆和加热时，求出总功率，再利用W＝Pt求正常工作lmin所消耗电能。

【母题2】．如图是某种电加热器的电路工作原理图。有总控开关S1，温控开关S2，两个加热电阻丝R1，R2（阻值不变）。该加热器部分参数己知：额定电压220V，加热功率为4840W，保温功率为400W．求：

（1）当S1，S2都闭合，该加热器处于　　　　（选填“加热”或”保温”）状态时，电路中的总电流　　　　　　；

（2）傍晚用电高峰期，若实际电压只有200V时，加热器保温状态下的实际功率　　　　。（保留整数）

【答案】加热  22A  331W

【解析】

电路中的总电流I===22A。

（2）当开关S1闭合，S2断开，电路为R2的简单电路，此时处于保温状态，

由P=可得，电阻R2的阻值：

R2===121Ω，

根据P=U2RP=U2R可得，当电路两端电压为200V时，加热器保温状态下的实际功率：

P实际==≈331W。

答：（1）加热；电路中的总电流为22A；

（2）加热器保温状态下的实际功率为331W。

点睛：本题考查了并联电路的特点和电功率公式的灵活运用，关键是知道加热功率为两电阻并联时的功率；

【母题3】．如图甲所示的养生壶是指一种用于进行养生保健的可以烹饮的容器，类似于电热水壶，装满水时，水的质量是2kg，有加热和保温两档，简化的工作电路如图乙所示。某次该养生壶装满初温为20℃的水，接在家庭电路中，它正常工作时的功率和时间关系如图丙所示（外界大气压为1个标准大气压）。求：

（1）当开关S1、S2均闭合时，养生壶处于什么状态？此时电阻R2的阻值是多少？（保留1位小数）

（2）保温时通过养生壶插头的电流为多少？（保留1位小数）

（3）若通电10min恰好将一壶水烧开，则加热养生壶的热效率是多少？[水的比热容是4.2×103J/（kg•℃）][来

【答案】（1）40.3Ω （2）1.8A  （3）93.3%

电阻R1 的阻值：R1 =R总 -R2 =121Ω-40.3Ω=80.7Ω；

（2）由P=UI可知，保温时电流：I=P保温/U=400W/220V≈1.8A；

（3）由ρ=m/V可知，水的质量为：m=ρV=1.0×103 kg/m3 ×2×10-3 m3 =2kg，

1个标准大气压水的沸点是100℃，水吸收的热量：

Q吸 =cm（t-t0 ）=4.2×103 J/（kg•℃）×2kg×（100℃-20℃）=6.72×105 J，

由图象可知，加热时电热水瓶的功率P加热 =1200W，则

10min消耗电能产生的热量：Q=W=P加热 t=1200W×10×60s=7.2×105 J，

热水瓶效率：η=Q吸/W×100%=6.72×105J/7.2×105J×100%≈93.3%