欧姆定律在串并联电路中的应用 精品练习题

一、选择题

1．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器滑片向右移动时，以下说法不正确的是（　　）

A．电流表A1的示数变小

B．电压表的示数不变，电流表A2的示数不变

C．电压表V示数与电流表A2示数的比值不变

D．电压表V示数与电流表A2示数的比值变小

2．如图甲所示电路，电源电压保持不变．闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从一端滑到另一端的过程中，R1、R2的I﹣U关系图象如图乙所示．则下列判断不正确的是 （　　）

A．图线A是电阻R1的I﹣U关系图象

B．电源电压为18V

C．R1的阻值是20Ω

D．滑动变阻器R2的最大阻值为70Ω

二、填空题

3.如图甲所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变。闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图乙所示，则电源电压为_______V，R1的阻值为_______。

4.在如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表的示数之比U甲：U乙=5：3，则R1：R2=_______；当开关S断开，甲、乙为电流表时，两表示数之比是I甲：I乙=_______。

R1

R2

甲

S

乙

5.如图电路，开关S闭合时，电压表V和V1的示数如图甲、乙所示，则电阻R两端的电压是_______V，电路中电流为_______A．

V

V1

S

R=6Ω

V1

0

1

2

3

10

5

0

15

－

15

3

V

0

1

2

3

10

5

0

15

－

15

3

三、计算题

6.如图所示电路中，电源电压为6V，R1＝20Ω，R2＝10Ω，当开关闭合时，请根据所给数据和电路图，求出相关四个物理量（要求写出具体求解过程）。

R2

R1

A

V

7.如图所示，R1是0~20Ω的滑动变阻器，闭合开关S后，电压表示数为6V，电流表A1的示数是1.5A，电流表A2的示数是0.5A，求：

R1

A1

V

R2

S

A2

（1）R2的阻值和变阻器R1接入电路的电阻?

（2）电流表A1的量程是0~3A，电流表A2的量程是0~0.6A，为使电表不损坏，滑动变阻器接入电路的电阻值至少要多大？

8.如图所示的电路，电源电压为6V且保持不变，滑动变阻器R1标有“50Ω 2A”字样。

P

R1

R2

A

S1

S2

（1）将滑片P移到最右端，闭合S1，断开S2，求电流表的示数I1。

（2）保持滑片P在最右端，闭合S1、S2，电流表示数I=5I1，求R2的阻值。

（3）将滑片P移至某一位置，闭合S1、S2，电流表示数为0.68A，求此时滑动变阻器接入电路的阻值。

第4节  欧姆定律在串并联电路中的应用精品练习题参考答案

一、选择题

1.答案：D． 2.答案：A．

二、填空题

3.答案：6， 5  4.答案：2：3； 2：5  5.答案：3.6， 0.6

三、计算题

6.答案：（1）R1、R2并联，U1＝U2＝U＝6V  （2）I1＝＝＝0.3A

（3）I2＝＝＝0.6A   （4）I＝I1+I2＝0.3A+0.6A＝0.9A

7.答案：（１）R2=12Ω  R1=6Ω（２）滑动变阻器连入电路的阻值至少要2.4Ω

8.答案：（1）0.12A（2）R2=12.5Ω（3）R1=30Ω