哈尔滨市道里区2019-2020学年九年级上学期期末考试

物理试卷

一、选择题

1．下列物理量不是以“焦耳”为单位的是（　　）

A．电功	B．电能	C．电热	D．电功率

2．下列说法中不正确的是（　　）

A．冰在熔化过程中，比热容变大、内能增加

B．内能反映了构成物体的大量分子做无规则运动的剧烈程度

C．内能少的物体也可能将热量传递给内能多的物体

D．燃料的热值与燃料的质量、是否完全燃烧都没有关系

3．单缸四冲程汽油机的四个冲程的示意图如图所示，下列关于这种汽油机一个工作循环中四个冲程说法不正确的是（　　）

A．甲是做功冲程，将内能转化为机械能

B．乙是吸气冲程，只将空气吸入气缸

C．丙是排气冲程，靠飞轮的动能来完成

D．丁是压缩冲程，气缸内气体的内能增加

4．下列事例中不是利用水的比热容大这一特性的是（　　）

A．在河流上建水电站，用水发电

B．汽车发动机用循环水冷却

C．让流动的热水流过散热器取暖

D．晚上向秧苗田里放水，以防冻坏秧苗

5．如图所示，当开关S闭合后，可能会造成电流表或电压表损坏的是（　　）

A．	B．

C．	D．

6．如图是一种水位自动报警器的原理图，有关该报警器工作情况的下列叙述，不正确的是（　　）

A．该报警器红灯是报警灯，报警器工作时，必须依靠一般水的导电性，且水位必须到达A

B．该报警器的红、绿灯不会同时亮

C．当水位没有达到A时，电磁铁没有磁性，只有绿灯亮

D．增大右侧电源电压可以增加电磁铁的磁性

7．如图所示的四个实验中，研究电磁感应现象的实验是（　　）

A．	B．

C．	D．

8．如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关 S，电路正常工作。过了一会儿，两电表的示数都突然变大，则该电路中出现的故障可能是（　　）

A．灯 L 发生了断路	B．灯 L 发生了短路

C．电阻 R 出现断路	D．电阻 R 出现短路

9．在如图所示的电路中，设电源电压不变，当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，下列说法中正确的是（　　）

A．电压表和电流表的偏转方向正好相反

B．电压表示数和电流表示数的比值变小

C．电阻R的功率和电源的功率变大，变阻器的功率不变

D．电阻R的功率和滑动变阻器的功率之比变大

10．磁场是一种看不见的特殊物质，我们可以通过磁场对小磁针作用的效果来认识它。这种方法在科学上叫做“转换法”，下列研究实例中不是采用这种研究方法的是（　　）

A．比较温度的高低，我们可以通过液体受热后体积的变化来认识它

B．学习电压，我们可以通过对比水压来认识它

C．了解电磁铁磁性的强弱，我们可以通过观察它吸引大头针的多少来认识

D．电路是否有电流，我们可以通过观察电路中电流表的指针是否偏转来认识

11．同学们要应用如图所示的装置（R1＝R2）、若干节干电池、开关、导线和停表探究“电

热跟电流的关系”，提出的下列说法错误的是（　　）

A．为了使实验现象明显一些，应该选用粗一些的玻璃管

B．实验时通过比较相同时间，红色液柱上升的高度比较电热的多少

C．实验时应该将1、2两装置分别接到电池节数不同的电源上

D．只用装置1和给出的器材也能完成探究

12．如图所示是电阻甲和乙的U﹣I图象，下列说法中不正确的是（　　）

A．甲是定值电阻，乙的阻值是变化的

B．当乙两端电压为2V时，R乙＝10Ω

C．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电路总功率为0.4W

D．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总功率为1.2W

二、非选择题．

13．（4分）电能表是测量　   　的工具，　   　具有电能。

14．（6分）央视《新闻30分》栏目报道了市民餐桌上常用的色彩鲜艳的仿瓷餐具存在安全隐患。质检部门把抽检的部分仿瓷餐具，放在沸水中加热，餐具在温度上升的过程中，其内能　   　（选填“增大”、“减小”或“不变”）；同时释放出刺鼻、呛眼的甲醛气体，严重危害人体健康，该现象说明分子热运动的快慢与　   　有关。

15．（4分）图中该实验器材的名称是　   　，能反映其工作原理的是图　   　。（选填“a”或“b”）

16．（6分）如图所示的电路中，导线a的一端固定连接在铅笔芯上，当导线b的一端在铅笔芯上左右移动时，灯泡亮暗会发生变化这个实验说明铅笔芯是　   　（选填“导体”或“绝缘体”），还能说明导体的电阻与　   　有关。

17．（6分）在探究“通电螺线管的外部磁场”的实验中，小明在螺线管周围摆放了一些小磁针。通电后小磁针静止时的分布如图所示，由此可看出通电螺线管外部的磁场与　   　的磁场相似。小明改变通电螺线管中的电流方向，发现小磁针指向转动180°，南北极发生了对调，由此可知：通电螺线管外部的磁场方向与螺线管中　   　方向有关。

18．（4分）某新型手电筒是有电池、开关、和三粒相同的LED灯连接而成，工作时每粒灯珠都正常发光且电压都为U，为探究三粒灯珠的连接方式，小菲从正在发光的手电筒中取下其中一粒灯珠，发现另外两粒灯珠不发光，则手电筒中三粒灯珠是　   　联的，手电筒电源的电压为　   　。

19．（4分）在远距离输电中，为了减小电流通过输电线造成的发热损失，在输电功率一定的情况下，一种有效的措施是　   　电压（“增大”或“减小”），从而减小输电电流。若某段输电导线的电阻为10Ω，将通过它的电流由20A减小到10A，则这段输电导线1min内因发热损失的电能将比原来减少　   　J。

20．（4分）某工厂开发研制了一种高、中、低三档家用电火锅，发热体由两个阻值相同的电热丝组成。如图所示，当开关S1断开，S2接　   　时，电火锅可实现低档位工作；当使用中档时，发热功率为800W，则使用高档时发热功率为　   　W。

21．（6分）如图所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变。闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图象，则R1与R2的最大阻值之比为　   　，电路中的最大总功率为　   　W。

22．（6分）工地施工过程中将“220V 100W”的白炽灯接入220V的照明电路中使用，由于导线过长（相当于串联一个电阻），测得白炽灯的实际功率为81W．（灯丝电阻不变）则白炽灯两端的实际电压为　   　V，导线损失的电功率为　   　W。

23．（2分）某同学想利用下列器材测量规格为“2.5V 0.3A”小灯泡正常发光时的电阻。请将图中的实物电路连接完整（导线不得交叉，且要求闭合开关前滑动变阻器连入电路的电阻最大）。

24．（2分）如图所示的是通电螺线管，请在图中标出：

（1）磁感线的方向

（2）电源的“+”极、“﹣”极。

25．（5分）在学习了“比热容”的知识后，小明同学想比较一下甲乙两种液体谁的比热容大。实验

装置如图所示。

（1）物理学中通常用比热容来描述不同物质的　   　。

（2）比较物质的比热容通常有两种方法：

方法一：　   　，加热时间长的比热容大；

方法二：　   　，升高温度慢的比热容大。

（3）如果选用方法一充分比较出甲乙比热容的大小，请写出你需要收集的证据。　   　。

26．（6分）小鸣学习了电路的知识后，利用如图所示电路进行实验。

（1）他发现当开关闭合时两个灯都发光，当开关断开时两个灯都不发光。若把开关从A的位置分别换到B、C的位置，仍都能控制两个灯的亮灭，说明在串联电路中开关的作用和它的　   　无关，总是控制着　   　。

（2）他又将电流表分别接在A、B、C的位置，测出一组数据：

| 电流表的位置 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.3 | 0.3 | 1.5 |

指出上述表格所记录的数据中，明显错误的数据是　   　A，造成错误的原因是　   　。

（3）小鸣将L1和L2更换为如图2所示的两个“自制灯泡”改良装置R1和R2，想要探究“电流热效应与电阻的关系”。将R1和R2串联的目的是　   　，为了使实验现象区分明显一些，在选择R1和R2时的要求是　   　。

27．（5分）实验小组的同学们利用如图所示的装置进行电学实验的复习，实验中使用的小灯泡上标有“2.2V”字样。实验过程中的有关证据记录如表：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压（V） | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
| 电流（A） | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 功率（W） | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
| 灯丝电阻（Ω） | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
| 灯泡亮度 | 亮 | 暗 | 很亮 |

（1）收集完第一次实验数据后，想收集第二次实验数据时，滑动变阻器的滑片P应向　   　（选填“左”或“右”）滑动。

（2）同学们想利用上述实验证据“研究小灯泡的电功率”。根据观察的现象和实验数据分析，除了可以得出小灯泡的额定功率外，还可得出的结论是：

①　   　；

②　   　。

（3）在利用上述实验证据分析小灯泡电阻时，同学们有些纳闷儿：导体的电阻不是与电压、电流无关吗？怎么三次计算的灯丝电阻却不一样呢？请你对此现象作出合理的分析解释。　   　。

28．（6分）如图甲是电热水龙头，“即开即热、冷热兼用”。如图乙是它的电路原理图，R1、R2为电热丝，通过旋转手柄带动开关S在l、2、3之间接通对应的电路，从而实现冷水、温水、热水之间的切换。它的有关技术参数如表。请回答下列问题：

| 额定 | 温水 | 2kW |
| --- | --- | --- |
| 功率 | 热水 | 2.8kW |
| 额定电压 额定频率 |  | 220V 50Hz |

（1）开关处于位置2时，处于温水档；开关处于位置3时，处于热水档。请根据铭牌中提供的信息计算出电阻R1的阻值和热水档时电路中的总电流。（计算结果保留一位小数）

（2）开关置于温水档时，每分钟可将14℃的冷水加热至32℃；开关置于热水档时，每分钟可将质量相同的水从14℃加热至50℃，求这两档水龙头的电热效率之比。

（3）由题中获得的信息，请你从物理学角度就该水龙头“温”、“热”两档的使用进行对比评价。（无需数据分析）

参考答案与试题解析

一、选择题

1．【解答】解：ABC、焦耳是英国著名的物理学家，在能量和热学研究领域取得卓著的成就，物理学把焦耳做为功和能量的基本单位，所以电功、电能和电热的基本单位都是焦耳。故ABC不符合题意；

D、瓦特是电功率的基本单位。故D符合题意。

故选：D。

2．【解答】解：

A、冰在熔化过程中，要继续吸收热量，而温度保持不变，但内能在增加；比热容与物质的种类和物质所处的状态有关，当冰熔化成水后，其比热容变大，故A正确；

B、温度反映了构成物体的大量分子做无规则运动的剧烈程度，内能是所有分子热运动的动能和分子势能的总和，故B错误；

C、内能少的物体，温度有可能高，所以内能少的物体也可能将热量传递给内能多的物体，故C正确；

D、热值是燃料的一种特性，只与燃料的种类有关，与燃料的质量、是否完全燃烧都无关，故D正确。

故选：B。

3．【解答】解：

A、甲图中两个气门都关闭，火花塞点火，此时活塞向下运动，是做功冲程，将内能转化为机械能，故A正确；

B、乙图中进气门打开，排气门关闭，活塞向下运动，是吸气冲程，将汽油和空气的混合物吸入气缸，故B错误；

C、丙图中排气门打开，进气门关闭，活塞向上运动，是排气冲程，靠飞轮的动能来完成，故C正确；

D、丁图中两个气门都关闭，此时活塞向上运动，是压缩冲程，气缸内气体的内能增加，故D正确。

故选：B。

4．【解答】解：A、在较大的河流上建水电站，用水发电，是将水的动能转化为电能，符合题意，故A正确；

B、因为水的比热容大，相同质量的水和其它物质比较，升高相同的温度，水吸收的热量多，所以汽车发动机用循环水冷却，不符合题意，故B错；

C、因为水的比热容大，相同质量的水和其它物质比较，降低相同的温度，水放出的热量多，所以让流动的热水流过散热器取暖，不符合题意，故C错；

D、因为水的比热容大，相同质量的水和其它物质比较，降低相同的温度，水放出的热量多，所以晚上向秧苗田里放水，水可以放出更多的热量以防冻坏秧苗，不符合题意，故D错。

故选：A。

5．【解答】解：A、电压表串联使用后，电路中的电流会很小，不会烧坏两个表；

B、开关闭合后，发生短路，会损坏电流表；

C、电路正确；

D、虽然电流表并联使用了，但电压表也串联使用了，电路中的电流会很小，不会烧坏两个表。

故选：B。

6．【解答】解：A、由分析知：当报警器报警时，红灯亮，此时是利用水位必须到达A，且槽中的水应具有导电性，故A正确；

B、当水位没有到达A时，电磁铁不工作，只有绿灯亮；水位到达A后，电磁铁工作，红灯亮，故B正确；

C、由B知：当水位没有到达A时，电磁铁所在电路是开路，电磁铁不工作，只有绿灯亮，故C正确；

D、本装置中有两个电路，控制电路和工作电路，电磁铁在控制电路中，增大右侧电源电压无法改变控制电路中的电流，电磁铁磁性不变，故D错误；

故选：D。

7．【解答】解：A、该电路中有电源，即通电后，磁场中的金属棒会受力运动，故是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理工作的，故该选项错误；

B、该实验是著名的奥斯特实验，该实验说明了通电导线周围存在着磁场，故该选项错误。

C、在该闭合电路中没有电源，当金属棒运动时，其恰好切割磁感线运动，于是电流表的指针会发生偏转，故这就是电磁感应现象，即该选项正确；

D、当给该螺线管通电时，小磁针会发生偏转，故说明了电能产生磁，故该选项错误；

故选：C。

8．【解答】解：A、如果灯L发生了断路，电流表示数变为零。此选项不符合题意；

B、如果灯L发生了短路，电流表示数变大，同时电压表相当于测量电源电压，故示数也变大。故正确。

C、如果R出现断路，电流表示数变为零。此选项不符合题意；

D、如果R出现短路，电压表示数为0，故此选项不符合题意；

故选：B。

9．【解答】解：A、当滑片P向左滑动时，接入电路的电阻的电阻变小，根据欧姆定律可知电路中的电流变大，即电流表的示数变大；

电阻R两端的电压变大，即电压表的示数变大，故A选项不正确；

B、因电压表和电流表测电阻R两端的电压及电流，根据欧姆定律可知两者的比值为R的阻值，

所以两电表的示数的比值比不变，故B选项不正确；

C、根据P＝UI可知，电源电压不变，电流增大时，电路消耗的总功率变大，滑动变阻器的功率也发生变化。故C选项不正确；

D、由P＝I2R可知，电阻R的功率和滑动变阻器的功率之比为，电阻R不变，滑动变阻器阻值变小，所以比值变大，故D选项正确。

故选：D。

10．【解答】解：转换法这种物理方法在物理学中经常用到。比如：比较温度的高低，我们可以通过液体受热后体积的变化来认识它；

了解电磁铁磁性的强弱，我们可以通过观察它吸引大头针的多少来认识；

电路是否有电流，我们可以通过观察电路中电流表的指针是否偏转来认识。

学习电压，我们可以通过对比水压来认识它，这是类比法。

故选：B。

11．【解答】解：A、为了使实验现象明显一些，应该选用细一些的玻璃管，玻璃管越细，液柱上升的高度越高，实验现象越明显，故A错误；

B、实验时通过比较红色液柱上升的高度比较电热的大小，上升的高度越大，表明吸收的热量越多，这是转换法的应用，故B正确；

C、实验时应该将1、2两装置分别接到电池节数不同的电源上，可以探究电热跟电流关系，故C正确；

D、只用装置1和给出的器材也能完成探究，通过改变电池的节数可以探究电热跟电流关系，故D正确。

故选：A。

12．【解答】解：

A、由图象可知，甲对应的电流与电压成正比，乙对应的电流与电压不成正比，

根据欧姆定律可知，甲是定值电阻，乙不是定值电阻，故A正确；

B、由图象可知，当乙两端电压为2V时，通过的电流为0.2A，

由I＝可得，R乙＝＝＝10Ω，故B正确；

C、甲、乙串联在电路中时，通过两电阻的电流相等，

当电路电流为0.2A时，由图象可知，U甲＝1V，U乙＝2V，

因串联电路的总电压等于各分电压之和，

所以，电源的电压：U＝U甲+U乙＝1V+2V＝3V，

电路的总功率：P＝UI＝3V×0.2A＝0.6W，故C错误；

D、甲、乙并联在电路中时，两电阻两端的电压相等，

当电源电压为2V时，由图象可知，I甲＝0.4A，I乙＝0.2A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，干路电流：I′＝I甲+I乙＝0.4A+0.2A＝0.6A，

电路总功率：P′＝U′I′＝2V×0.6A＝1.2W，故D正确。

故选：C。

二、非选择题．

13．【解答】解：电能表是测量电功的工具；电流具有的能叫电能，电能由电源提供。

故答案为：电功；电流。

14．【解答】解：①物体的内能与温度有关，物体温度升高，内能增加。

②因为餐具的温度越高，分子的无规则运动越剧烈，释放出的刺鼻呛眼的甲醛气体运动到空气中被人吸到了，分子运动属于扩散现象，由于分子的运动跟温度有关，温度越高，热运动越剧烈。

故答案为：增大；温度。

15．【解答】解：据教材知识可知，验电器是检验物体是否带电的仪器；验电器带电时，两金属箔会张开的原因是同种电荷相互排斥；图a中两个小球带的都是正电，同种电荷相互排斥，图b中两个小球带不同的电，异种电荷相互吸引，故a的原理与验电器的原理相同。

故答案为：验电器；a。

16．【解答】解：（1）因为铅笔芯接入电路中灯泡发光，说明铅笔芯能够导电，所以这个实验说明铅笔芯是导体；

（2）当导线b的一端在铅笔芯上左右移动时，改变了铅笔芯接入电路的长度，从而改变了铅笔芯接入电路的电阻，改变了电流，改变了灯泡亮度，所以这个实验说明导体的电阻与导体长度有关，根据改变连入电路中电阻线的长度可以改变电阻，制成了滑动变阻器。

故答案为：导体；长度。

17．【解答】解：由图可知，通电螺线管外部的磁场与条形磁体相似，都是具有两个磁性较强的磁极；

小明改变通电螺线管中的电流方向，发现小磁针转动180°，南北极所指方向发生了改变，由此可知：通电螺线管外部磁场方向与螺线管中的电流方向有关。

故答案为：条形磁体；  电流。

18．【解答】解：当从正在发光的手电筒中取下其中一粒灯珠，发现另外两粒灯珠不亮，说明它们相互影响，因此它们是串联连接；

因为每粒灯珠都正常发光且电压都为U，根据串联电路两端的电压等于串联的各用电器两端的电压之和可知：因此电源电压为3U。

故答案为：串；3U。

19．【解答】解：在远距离输电中，为了减小电流通过输电线造成的发热损失，在输电功率一定的情况下，为了减少电能在输送线路上的损耗，需要减小输出电流，由P＝UI可知必须增大输出电压；

减小电流前，在1min内导线上损失的电能：

W＝I2Rt＝（20A）2×10Ω×60s＝2.4×105J；

减小电流后，在1min内导线上损失的电能：

W′＝（I′）2Rt＝（10A）2×10Ω×60s＝0.6×105J；

则这段输电导线1min内因发热损失的电能的减少值：

△W＝W﹣W′＝2.4×105J﹣0.6×105J＝1.8×105J。

故答案为：增大；1.8×105。

20．【解答】解：（1）电火锅处于低档位工作时，电路的总功率最小，

由P＝UI＝可知，电源的电压一定时，电路的总电阻最大，

由电路图可知，当开关S1断开，S2接b时，R1与R2串联，总电阻最大，电火锅可实现低档位工作。

（2）开关S1闭合，S2接a时，R1与R2并联，总电阻最小，总功率最大，电火锅处于高档位；

当开关S1断开、S2接a或开关S1闭合、S2接b时，电路为R0的简单电路，电火锅处于中档位，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，且使用中档时发热功率为800W，

所以，使用高档时发热功率P高＝2P中＝2×800W＝1600W。

故答案为：b；1600。

21．【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，电压表测R2两端的电压。

（1）当滑片位于最左端a时，变阻器接入电路中的电阻为零，电路中的电流最大，

由图象可知，电路中的最大电流I大＝0.6A，

由I＝可得，电源的电压：

U＝I大R1＝0.6A×R1﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

当滑片位于最右端b时，接入电路中的电阻最大，电压表的示数最大，电流表的示数最小，

由图象可知，此时U2＝2V，电路中的最小电流I小＝0.2A，

则滑动变阻器的最大阻值：

R2＝＝＝10Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电源的电压：

U＝I小（R1+R2）＝0.2A×（R1+10Ω）﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

由①②可解得：R1＝5Ω，U＝3V，

则R1与R2的最大阻值之比：

R1：R2＝5Ω：10Ω＝1：2；

（2）电路中的最大总功率：

P大＝UI大＝3V×0.6A＝1.8W。

故答案为：1：2； 1.8。

22．【解答】解：由P＝UI＝可得，白炽灯的电阻：

R＝＝＝484Ω，

导线过长时，电路相当于导线电阻R线与灯泡R串联，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，由P＝UI＝I2R可得，电路中的电流：

I＝＝＝A，

由I＝可得，白炽灯两端的实际电压：

U实＝IR＝A×484Ω＝198V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，导线两端的电压：

U线＝U﹣U实＝220V﹣198V＝22V，

导线损失的电功率：

P线＝U线I＝22V×A＝9W。

故答案为：198；9。

23．【解答】解：测小灯泡正常发光时的电阻，电压表与灯并联，电流表与灯串联；

小灯泡上标有“2.5V 0.3A”，表示灯的额定电压为2.5V，额定电流为0.3A，故电压表选用小量程与灯并联，电流表选用小量程与灯串联，要求闭合开关前滑动变阻器连入电路的电阻最大，故变阻器右下接线柱连入电路中与灯串联，如下所示：

24．【解答】解：

在磁体的外部，磁感线都是从磁体的N极出来回到S极，所以磁感线方向都向左的。

根据安培定则，大拇指指向N极，四指的指向即为电流方向，

所以在外部电流方向向上，即电源左端为正极，右端为负极。如下图所示：

25．【解答】解：

（1）在物理学中用比热容来表示物质吸热能力的大小，比热容越大，吸热能力越强。

（2）比较物质的吸热能力有两种方法：

方法一：在质量和升高温度相同时，比较加热时间，加热时间越长，比热容越大；

方法二：在质量和加热时间相同时，比较升高的温度，升高的温度越慢，比热容越大；

（3）要比较出甲、乙比热容的大小，需要收集的证据：

取质量和初温相同的甲乙、两种液体，分别多次升高相同温度，记录各自的加热时间。

故答案为：（1）吸热能力；

（2）升高相同温度比较加热时间；加热相同时间比较升高的温度；

（3）质量和初温相同的甲、乙两种液体，分别多次升高相同温度，记录各自的加热时间。

26．【解答】解：（1）闭合开关，两灯都发光；断开开关，两灯都不发光，所以串联电路中，并联控制所有用电器；把开关改接到B、C处，重复实验，现象相同，说明开关位置改变，其控制作用不变；根据实验现象：闭合开关，两灯都发光；断开开关，两灯都不发光，可以得出：在串联电路中，开关可以控制所有用电器。

把开关改接到B、C处，重复实验，现象相同，说明开关位置改变，其控制作用不变。总是控制着连入电路里的全部用电器。

（2）因为串联电路处处电流相等，因此实验数据中明显错误的数值为C位置的电流1.5A；并且C位置的电流是A、B位置电流的5倍，因此错误原因为读数时看错了量程。

（3）探究“电流热效应与电阻的关系”时，应控制电流相同，所以应使R1、R2串联在电路中；在通电时间相同，电流一定的情况下，电阻越大，电流产生的热量越多。则R1和R2的阻值相差大一些。

故答案为：

（1）位置；连入电路里的全部用电器。

（2）1.5；接小量程却按大量程读的数。

（3）控制电流相同、通电时间相同；R1和R2的阻值相差大一些。

27．【解答】解：

（1）由表中数据知，从第1次实验到第2次实验，电路中电流变小，根据欧姆定律可知，电路的电阻变大，变阻器接入电路的阻值增大，故想收集第二次实验数据时，滑动变阻器的滑片P应向左滑动；

（2）观察的现象和实验数据分析，除了可以得出小灯泡的额定功率外，还可得出的结论是：

①灯泡两端的实际电压大于额定电压时，实际功率大于额定功率；灯泡两端的实际电压小于额定电压时，实际功率小于额定功率；

②灯泡的实际功率越大，灯泡越亮；

（3）由表中信息可知：R3＝10.42Ω＞R1＝10.00Ω＞R2＝9.38Ω；

第三次灯比第一次亮，第一次灯比第二次亮，灯泡越亮，灯的实际功率越大，灯丝温度越高，所以，灯丝的电阻是随温度的升高而增大的，与电流和电压无关。

故答案为：（1）左；

（2）①灯泡两端的实际电压大于额定电压时，实际功率大于额定功率；灯泡两端的实际电压小于额定电压时，实际功率小于额定功率；

②灯泡的实际功率越大，灯泡越亮；

（3）由表中信息可知：R3＝10.42Ω＞R1＝10.00Ω＞R2＝9.38Ω；

第三次灯比第一次亮，第一次灯比第二次亮，灯泡越亮，灯的实际功率越大，灯丝温度越高，所以，灯丝的电阻是随温度的升高而增大的，与电流和电压无关。

28．【解答】解：（1）由P＝可知，R1＝＝＝24.2Ω，

由P＝UI可得，I高＝＝＝12.7A；

（2）由η＝×100%、Q吸＝cm△t和P＝可知，中温档效率：η1＝＝；高温档效率：η2＝＝

由①/②得：＝＝＝＝。

（3）①使用热水档比使用温水档的电热效率高，更加节能。

②使用热水档比使用温水档的电流大，安全隐患更大。

答：（1）电阻R1的阻值为24.2Ω；热水档时电路中的总电流为12.7A；

（2）两档水龙头的电热效率之比为7：10；

（3）①使用热水档比使用温水档的电热效率高，更加节能。

②使用热水档比使用温水档的电流大，安全隐患更大。