电压表问题

一、使用电压表测电压问题都学啥

1.电压表的构造

2.电压表的使用规则和注意事项

【电压表的使用规则】

（1）电压表必须与被测用电器并联；

（2）电压表的“+”接线柱连接靠近电源正极的一端，“－”接线柱连接靠近电源负极的一端；

（3）选择合适的量程（0～3V; 0～15V）。

【正确使用电压表的四点注意事项】

（1）调. 使用前先校零。

（2）连。电压表应并联在电路中，电压从正接线柱入, 负接线柱出。

（3）选。选择电压表的合适的量程。

（4）读。明确量程和分度值，数格算读数。

二、用电压表测电压问题的考法

【例题1】如图所示的电压表，在测量电路导体两端电压时选择的量程为          ，分度值为       ，其示数是______V。

【例题2】认真阅读下列表格。知道电压表和电流表的异同。

请说说电压表和电流表在使用方法上的不同点。

三、电压表问题的训练题

1．图中电压表示数为　 　V

2.如图所示，电压表的示数是　 　V。

3.“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图甲所示。

甲

乙

（1）为了使探究得出的结论具有普遍意义， L1、 L2应该选择　     （选填“相同”或“不同”）的小灯泡。

（2）小明根据图甲连接好电路，闭合开关，电压表示数如图乙所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该　                     　 。

（3）测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改接在B、C之间。小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可。小聪的办法是否正确？

答：　     　。

- 测量完成后，进行小组交流讨论。下表选录了四个小组的数据，你认为这些数据是否合理，请说明理由。答：　                     　 。

| 实验小组 | L1两端电压/V | L2两端电压/V | 串联总电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 3.1 | 4.5 |
| 2 | 3.0 | 1.3 | 4.4 |
| 3 | 1.1 | 1.7 | 2.9 |
| 4 | 1.8 | 1.2 | 3.0 |

4.小明在“探究串联电压规律”的实验中，按如图的电路图连接实物，闭合开关，发现灯L1和L2都不亮，排除接触不良的因素后，小明用电压表逐一与元件并联，以查找故障。测量得出Uab=0；Ubc=0；Ucd=6V；如果电路只有一处故障，则故障可能为（    ）

A．L1断路          B．L1短路

C．L2断路          D．L2短路

5.如图，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数为4V，下列描述不正确的是  （　 ）

A．	L1两端电压为2V	    B．	L1两端电压为4V

C．	L2两端电压为4V	    D．L1和L2两端电压之和为6V

6.如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表的指针均为图乙所示，则电阻R1和R2两端得到电压分别为　　V和　     　V．

7.如图所示的电路，闭合开关S，灯泡L1，L2均不发光，且电流表Ⓐ和电压表Ⓥ指针均指在零刻度．现将灯泡L1和L2位置对调，其余元件位置不变，重新闭合开关S时，发现两只灯泡仍不发光，电流表Ⓐ指针仍然不动，但电压表Ⓥ的指针发生了明显偏转，依据上述信息可以判断（　　）

A．灯泡L1的灯丝断了	B．灯泡L2的灯丝断了

C．电源接线处松脱	D．电流表损坏了

8.下列关于电学元件使用的说法中，正确的是（　　）

A．电流表可以直接连接到电源两级

B．电压表应与被测用电器并联

C．滑动变阻器任意两个接线柱接入电路，都能改变电路中的电流

D．电能表应并联接在家庭电路的干路上

9．如图所示电路，电源电压为12V，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡始终不亮，电流表示数为零，电压表示数为12V，则电路发生的故障可能是（　　）

A．开关接触不良	    B．电流表断路

C．滑动变阻器断路	D．灯泡断路

10．在如图所示的电路中，闭合开关S，两灯均正常发光；一会儿后，一灯突然熄灭，另一灯仍正常发光，且电压表、电流表示数均不变．下列判断正确的是（　　）

A．L1短路	B．L1断路	C．L2短路	D．L2断路